MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INVERSIONES

Actualización de los instrumentos de planificación asociados a la infraestructura educativa existente

Documento de trabajo

Julio 2025

CONTENIDO

1.	Antecedentes	4

2.	Metodología del cálculo de la brecha de infraestructura educativa existente y orden de prioridad	6

2.1.	Algoritmo de cálculo de la brecha de infraestructura educativa existente - PNIE	6

2.2.	Algoritmo de cálculo del orden de prioridad	33

3.	Actualización de información	38

3.1.	Información relacionada al local educativo y el medio geográfico en el que se ubica	38

3.2.	Información relacionada al estado de la infraestructura educativa	41

4.	Sobre las fuentes de información	45

5.	Principales resultados	47

5.1.	Cálculo de la brecha de infraestructura educativa	47

5.2.	Cálculo del orden de prioridad de locales educativos	50

Anexo 1. Análisis de consistencia de datos	53

Anexo 2. Características de las zonas bioclimáticas	57

Anexo 3. Costos unitarios	58

Anexo 4. Áreas Mínimas por Alumno Requeridas por Nivel/Modalidad	65

Anexo 5. Sobre los escenarios del PNIE	66

Anexo 6. Esquema Simplificado de la Organización Físico-Funcional de un Local Educativo	67

TABLAS

Tabla 1. Composición de la Brecha de Infraestructura Educativa según el PNIE	7

Tabla 2. Bases de datos del CIE empleadas en el cálculo de brecha de infraestructura	7

Tabla 3. Variables adicionales empleadas en el cálculo de brecha de infraestructura	8

Tabla 4. Categorías en las que el PNIE clasifica las edificaciones, considerando el sistema estructural predominante, tipo de ejecutor de obra y año de construcción.	10

Tabla 5. Tipos de Intervenciones que se pueden realizar en el local educativo	11

Tabla 6. Intervenciones para la mejora de calidad de energía eléctrica	11

Tabla 7. Intervenciones para la mejora de canaletas aéreas y bajadas pluviales	12

Tabla 8. Intervenciones estructurales de cercos perimétricos	13

Tabla 9. Respecto a la intervención en ampliación	14

Tabla 10. Brechas asociadas a la mejora de la calidad de servicios higiénicos	15

Tabla 11. Intervenciones respecto al acceso de agua y desagüe por predio en el local educativo	18

Tabla 12. Intervenciones de tanques elevados y cisternas con bombas en el local educativo	18

Tabla 13. Intervenciones respecto al acceso de energía eléctrica en el local educativo	19

Tabla 14. Costo total de acceso de energía eléctrica	20

Tabla 15. Escenarios PNIE	21

Tabla 16. Intervenciones estructurales asignadas para el cálculo del componente Grupo 1	22

Tabla 17. Intervenciones estructurales asignadas para el cálculo del componente Grupo 2	22

Tabla 18. Intervenciones estructurales asignadas para el cálculo del componente Grupo 4	24

Tabla 19. Intervenciones estructurales asignadas para el cálculo del componente Grupo 5	25

Tabla 20. Intervenciones estructurales asignadas para el cálculo del componente Grupo 3	26

Tabla 21. Categorías que determinan el grupo de equidad	36

Tabla 22. Categorías que determinan el grupo de eficiencia	36

Tabla 23. Eventos que pueden inscribirse en el Registro de Instituciones Educativas (RIE) según la RSG 96-2017-MINEDU	39

Tabla 24. Cambios en el Padrón de Instituciones Educativas al 18 de julio de 2025	40

Tabla 25. Distribución de LL.EE. que ya no se reportarán al 07/2025 por región	40

Tabla 26. Distribución de LL.EE. incorporados en el reporte al 07/2025 por región	41

Tabla 27. Estado del Saneamiento Físico Legal de los LL.EE.	41

Tabla 28. Locales Educativos identificados en el cálculo con información en la FUIE-CE 2024	42

Tabla 29. Locales Educativos validados con cierre de brecha (del 20/02/2025 al 31/07/2025)	43

Tabla 30. Locales Educativos que reportaron cierre de brecha (al 31/07/2025)	44

Tabla 31. Distribución a nivel regional de los LL.EE. sin información (al 31/07/2025)	45

Tabla 32. Número de Locales Educativos según fuente de información	47

Tabla 33. Brecha de infraestructura educativa existente por grupos de intervención (31/07/25)	51

Tabla 34. Locales educativos con orden de prioridad o brecha cerrada, al 31 de julio de 2025	52

Tabla 35. Actualización de información, según grupos de prioridad	53

ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Evolución de la brecha de infraestructura educativa existente	4

Ilustración 2. Resumen de la metodología de clasificación en los grupos de prioridad	37

Ilustración 3. Evolución de los LL.EE. sin información, a julio de 2025	44

Ilustración 4. Grupos de intervención y líneas de acción del PNIE	47

Ilustración 5. Evolución de la brecha estimada de infraestructura educativa existente	48

Ilustración 6. Brecha de Infraestructura Educativa a nivel regional	49

Ilustración 7. Esquema Simplificado de la Organización Físico-Funcional de un Local Educativo	67

Documento de trabajo

Actualización de los instrumentos de planificación asociados a la infraestructura educativa existente

# Antecedentes

Mediante Resolución Ministerial 153-2017-MINEDU, con fecha 6 de marzo de 2017, se aprobó el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 (en adelante, PNIE), documento que presenta una estrategia para el cierre de brechas de infraestructura educativa. Asimismo, en este documento normativo se establece la asignación a la Dirección de Planificación de Inversiones (en adelante DIPLAN-DIGEIE) la función de realizar la supervisión y evaluación de la implementación del PNIE.

En ese sentido, el PNIE estableció un cálculo de la brecha de infraestructura educativa con el objetivo de dimensionar los recursos monetarios necesarios para reducir el riesgo estructural y brindar las condiciones mínimas requeridas para que el servicio educativo se preste en una infraestructura adecuada.

Desde la publicación del PNIE, la DIPLAN-DIGEIE ha actualizado la estimación de la brecha de infraestructura educativa correspondiente al primer objetivo estratégico del PNIE y a un subcomponente del cuarto objetivo estratégico del PNIE (mantenimiento correctivo). Esta estimación se denominó brecha de infraestructura educativa existente y ascendió a S/73,688 millones en febrero de 2017, para 40,475 locales educativos con información de infraestructura educativa. La actualización de esta estimación se ha ejecutado, de forma continua, desde abril de 2019. La Ilustración 1 muestra la evolución de la estimación de brecha de infraestructura educativa existente y el número de locales educativos (en adelante, LL.EE.) que registran información de infraestructura educativa.

Ilustración 1. Evolución de la brecha de infraestructura educativa existente

A partir de la Ilustración 1, se puede concluir que la información del estado de la infraestructura educativa, que sirve de insumo para calcular la brecha de infraestructura educativa y otorgar el orden de prioridad de atención a los locales educativos, es dinámica.

En tanto, el PNIE constituye uno de los instrumentos centrales de planificación de la infraestructura educativa en el Perú a largo plazo y tomó como línea de base para su formulación la información provista por el Censo de Infraestructura Educativa (CIE 2013), elaborándose a partir de este un primer diagnóstico del estado físico de la infraestructura educativa pública. Luego de la publicación del PNIE, la DIPLAN-DIGEIE implementó un Sistema de Recojo de Información (SRI) a través de una ficha y un aplicativo web, disponible para todos los LL.EE. a nivel nacional, para que sea completada por los directores o responsables de cada local educativo.

Asimismo, en los últimos años se ha recogido información del estado de la infraestructura a partir de inspecciones realizadas por varias direcciones y unidades del MINEDU; la cual ha sido incluida en las bases de datos de infraestructura educativa de la DIPLAN-DIGEIE. Adicionalmente, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), la Dirección Regional de Lima Metropolitana (DRELM) y los Gobiernos Regionales y Locales han proporcionado información sobre intervenciones de cierre de brechas, mediante proyectos ejecutados por transferencias o ejecución directa, entre los años 2015 y 2025.

Considerando la necesidad de contar con información actualizada, la Unidad Estadística del MINEDU implementó la Ficha Unificada de Infraestructura Educativa en el Censo Educativo (FUIE-CE) a partir del 2021. Así, la FUIE contiene preguntas específicas acerca del estado de la infraestructura educativa de los LL.EE. y será utilizada, nuevamente, como fuente de información principal para esta versión del cálculo de brecha de infraestructura educativa.

En concordancia con lo antes señalado, la DIPLAN-DIGEIE ha ejecutado la actualización de la brecha de infraestructura educativa estimada y orden de prioridad de los locales educativos considerando como fecha de corte el 31 de julio de 2025.

# Metodología del cálculo de la brecha de infraestructura educativa existente y orden de prioridad

## Algoritmo de cálculo de la brecha de infraestructura educativa existente - PNIE

Consideraciones generales y fuentes de información

El algoritmo de cálculo de brecha de infraestructura educativa, descrito en el PNIE establece que la brecha de infraestructura de un local educativo se divide en los siguientes componentes y subcomponentes:

Tabla 1. Composición de la Brecha de Infraestructura Educativa según el PNIE

| Componente | Subcomponente |
| --- | --- |
| Grupo 1: Vulnerabilidad de la infraestructura. | Costo de demolición de locales (sustitución total) |
|  | Costo de demolición de edificaciones (sustitución parcial) |
|  | Costo de reforzamiento incremental |
|  | Costo de intervención contingente |
|  | Costo de cercos perimétricos |
| Grupo 2: Servicios básicos de agua y saneamiento. | Costo de acceso de agua y saneamiento |
|  | Costo de mejora de la calidad de agua y saneamiento |
| Grupo 3: Mantenimiento de infraestructura educativa. | Costo de mobiliario y equipamiento de la infraestructura educativa |
|  | Costo de mejora de la calidad de energía eléctrica |
|  | Costo de mantenimiento correctivo (elementos no estructurales) |
| Grupo 4: Mejoramiento y ampliación de locales. | Costo de acceso de energía eléctrica |
|  | Costo de accesibilidad para personas con discapacidad |
|  | Costo de ampliación de áreas |
|  | Costo de reforzamiento convencional |
|  | Costo de reposición de edificaciones por demoler (sustitución parcial) |
|  | Costo de reposición de edificaciones con intervención contingente |
| Grupo 5: Nueva infraestructura. | Costo de reposición de locales (sustitución total y ampliación de áreas) |
| Grupo SAFIL: Saneamiento físico legal. | Costo de saneamiento físico legal |

Fuente: PNIE al 2025.

El cálculo de brecha de infraestructura del PNIE se elaboró con el Censo de Infraestructura Educativa de 2013 (CIE), que contiene información de 42,331 locales educativos. Sin embargo, sólo 40,475 locales educativos tienen información del estado de la infraestructura de las edificaciones. Debido a que esta información es necesaria para calcular la proporción más importante de la brecha, se estableció calcular la brecha únicamente para estos 40,475 locales educativos. Cabe resaltar que el CIE no incluye información de aproximadamente 17,000 locales educativos (activos e inactivos).

Las bases de datos del CIE utilizadas son las siguientes:

Tabla 2. Bases de datos del CIE empleadas en el cálculo de brecha de infraestructura

| Módulo | Contenido |
| --- | --- |
| P1_A_2_8N | Alumnos por nivel/modalidad y turno |
| P1_A_2_9N | Alumnos por nivel/modalidad y turno (anexos) |
| P1_B_3N | Áreas de terreno |
| P1_C | Áreas de terreno (anexos) |
| P2_B | Características del terreno (topografía) |
| P2_C | Servicios básicos en la localidad y en el local educativo |
| P2_D_1N | Tipo de procedencia de la energía eléctrica |
| P2_D_5N | Tipo de procedencia del agua |
| P2_D_9N | Tipo de conexión de desagüe |
| P4_2N | Características de los linderos y cercos perimétricos |
| P6_1 | Características estructurales de las edificaciones |
| P6_1_8N | Características de accesibilidad de las edificaciones |
| P6_2 | Características de los ambientes en las edificaciones |
| P6_2_4N | Nivel/modalidad de los ambientes en las edificaciones |
| P8 | Características de cisternas, tanques, losas deportivas y patios |
| Pcar | Características generales del local educativo |

Además, el algoritmo de cálculo de brecha requiere la siguiente información adicional a la proporcionada por el CIE respecto al local educativo:

Tabla 3. Variables adicionales empleadas en el cálculo de brecha de infraestructura

Variables adicionales a la CIE

Características poblacionales y demográficas del centro poblado, distrito, provincia y región

Estado de saneamiento físico legal (base Margesí proporcionada por DISAFIL)

Tiempo de traslado entre la UGEL y el local educativo

Zona bioclimática. En el Anexo 2. Características de las zonas bioclimáticas más adelantese muestra las características de cada categoría.

Zona de amenaza sísmica

De forma general, el algoritmo de cálculo de brecha ejecuta lo siguiente, en el orden presentado:

- A partir de la información de edificaciones (P6_1) y zonas de amenaza sísmica, se calculan las áreas techadas para cada edificación y se asignan las intervenciones para el local educativo: sustitución total, sustitución parcial, reforzamiento incremental, reforzamiento convencional o intervención contingente. Con esta información, se calcula el ratio de demolición y el ratio de riesgo del local educativo.

- También con la información de edificaciones (P6_1), se calculan las áreas que requieren mejora de calidad de energía eléctrica y mejora en canaletas aéreas y bajadas pluviales.

- A partir de la información de linderos y cercos perimétricos (P4_2N), se identifican los tipos de intervención estructural de cercos perimétricos que requiere el local educativo y las longitudes respectivas.

- A partir de la información de terrenos (P1_B_3N, P1_C), se calcula el área del terreno del local educativo.

- A partir de la información de alumnos (P1_A_2_8N, P1_A_2_9N), se calcula el total de alumnos y el máximo de alumnos entre turnos por nivel/modalidad. Luego, con el cálculo de áreas techadas, de terreno, y tomando en cuenta el área techada mínima requerida por nivel/modalidad, se calcula el área requerida para ampliación en el local educativo. En este cálculo, se realiza una optimización por distrito y zona (urbana o rural) para los niveles Inicial, Primaria y Secundaria, en el que se consideran áreas sobrantes (en términos de capacidad de alumnos) dentro del mismo distrito y zona para ser usadas como áreas de ampliación en los locales educativos que lo requieran.

- A partir de la información de ambientes en la edificación (P6_2, P6_2_4N), se calculan los inodoros estándar y para personas con discapacidad en uso y adecuadamente instalados. Luego, con la información de edificaciones respecto a agua y desagüe (P6_1), se verifica la idoneidad de los baños en cada edificación. Finalmente, con la información de alumnos por nivel/modalidad, se calcula la brecha de alumnos que requieren inodoros y urinarios por local educativo.

- A partir de la información de accesibilidad de edificaciones (P6_1_8N), se calculan las edificaciones que cumplen con las normas de accesibilidad para personas con discapacidad. Luego, con el cálculo de áreas techadas, de terreno, de alumnos por nivel/modalidad y tomando en cuenta el área mínima de terreno requerida por nivel/modalidad, se identifica si la edificación necesita intervención en accesibilidad y el tipo de intervención: rampas o ascensores. Además, con el cálculo de inodoros para personas con discapacidad, se calcula la brecha de inodoros para personas con discapacidad por local educativo.

- A partir de la información de ambientes en la edificación (P6_2), se identifica el estado de elementos no estructurales (pisos, puertas, cerraduras, ventanas y vidrios), y se calcula el área techada que requiere mantenimiento correcto de cada elemento. Esto solo aplica a edificaciones que no tienen intervención de sustitución o reforzamiento.

- A partir de la información del tipo de procedencia de agua y conexión de desagüe (P2_D_5N, P2_D_9N) y de los servicios básicos en la localidad y en el local educativo (P2_C), se identifica el tipo de intervención requerida respecto al acceso de agua y desagüe por predio en el local educativo.

- A partir de la información de las cisternas y tanques (P8), se identifica el estado de las cisternas y tanques elevados del local educativo. Luego, con información de los servicios básicos en el local educativo (P2_C), del estado del acceso de agua y desagüe, y del total de alumnos por nivel/modalidad, se calculan los metros cúbicos de tanques elevados y cisternas con bomba requeridos y las intervenciones respectivas.

- A partir de la información del tipo de procedencia de energía eléctrica (P2_D_1N) y de los servicios básicos en la localidad y en el local educativo (P2_C), se identifica el tipo de intervención requerida respecto al acceso de energía eléctrica en el local educativo.

- A partir de la información general del local educativo, características poblacionales, el tiempo de recorrido entre la UGEL y el local educativo, y el número de alumnos, se clasifican los locales educativos en los siguientes cinco (5) escenarios (Escenarios PNIE):

- Grandes Ciudades

- Ciudades Intermedias

- Centros Urbanos

- Pueblos Conectados

- Comunidades Dispersas

- Con toda la información calculada, se aplican los costos unitarios. Estos han sido actualizados debido a que los costos usados en el PNIE son de 2015.

- Según el subcomponente calculado, se aplican factores adicionales por costos de expediente técnico (4%), supervisión (4%), contingencia (1%). Asimismo, se aplican factores de gastos generales y utilidad (20%) e IGV (18%) a todos los subcomponentes.

- Se ha mantenido el cálculo original del componente Grupo SAFIL. Se actualizó este cálculo tomando en cuenta aquellos locales que están saneados, según la base Margesí proporcionada por DISAFIL y según la inflación del periodo.

- Con los subcomponentes correctamente calculados, se calcula cada componente de la brecha y el cálculo total de brecha para cada local educativo.

Características estructurales de las edificaciones, calidad de energía eléctrica, canaletas aéreas y bajadas pluviales

A partir del módulo P6_1, se obtienen las áreas techadas del primer piso y el número de pisos de cada edificación. El área techada del primer piso se restringe al intervalo 10-2,500 m2 y el número de pisos se restringe al intervalo 1-6. Si el número de pisos no está registrado, se presume que la edificación tiene 1 piso. De lo contrario, si el área techada de la edificación no está registrada, se elimina la observación. La multiplicación de estas dos variables genera el área techada de la edificación. Luego, con el sistema estructural predominante, tipo de ejecutor de obra y año de construcción, se clasifican las edificaciones en 10 categorías, según la clasificación de Sistema Estructural PNIE:

Tabla 4. Categorías en las que el PNIE clasifica las edificaciones, considerando el sistema estructural predominante, tipo de ejecutor de obra y año de construcción.

| Código PNIE | Descripción | Características |
| --- | --- | --- |
| 780-POST | Concreto que considera la norma de 1998 y posteriores. | - Sistema estructural: Pórticos de concreto armado y/o muros de albañilería (dual) o Albañilería confinada o armada. - Tipo de ejecutor: Gobierno Nacional, Regional o Local. - Año de construcción: Después de 1998. |
| 780-PRE | Concreto que no considera la norma de 1998. | - Sistema estructural: Pórticos de concreto armado y/o muros de albañilería (dual) o Albañilería confinada o armada. - Tipo de ejecutor: Gobierno Nacional, Regional o Local. - Año de construcción: Entre 1978 y 1998. |
| A | Adobe sin reforzar | - Sistema estructural: Adobe. |
| ASC | Albañilería sin confinar | - Sistema estructural: Albañilería sin confinar. |
| EA | Acero | - Sistema estructural: Acero. |
| GUE | Tipo Gran Unidad Escolar | - Edificación pertenece a Gran Unidad Escolar. |
| M | Madera | - Sistema estructural: Madera. |
| P | Precario | - Sistema estructural y año de construcción: Aulas provisionales si fue construido antes de 1998 o Construcciones precarias. |
| PCM | Pórticos de concreto reforzado, calidad APAFA | - Sistema estructural: Pórticos de concreto armado y/o muros de albañilería (dual) o Albañilería confinada o armada. - Tipo de ejecutor y año de construcción: Gobierno Nacional, Regional o Local si fue construido antes de 1978; o APAFA, Autoconstrucción, Entidades Cooperantes, Empresa Privada. |
| PROV | Provisional | - Sistema estructural: Aulas provisionales. - Año de construcción: Después de 1998. |

Fuente: PNIE al 2025.

A partir de esta clasificación, se identifica si la edificación debe ser demolida (sustituida) si cumple con las siguientes características:

- Sistema Estructural PNIE: A, ASC, EA, M, P, PCM (solo zona Rural) o PROV.

- Zona de amenaza sísmica: 2, 3 o 4.

Se suman las áreas techadas de las edificaciones que requieren demolición (sustitución) y se obtiene el área de demolición (sustitución) del local educativo. Con esta información, se calcula el ratio de demolición del local educativo, según la siguiente ecuación:

Ratio de Demolición = Área techada de edificaciones del local que requieren sustitución Área techada de las edificaciones del local educativo

Si el ratio de demolición del local educativo es igual o mayor a 0.7, la única intervención estructural requerida de todo el local educativo corresponde a sustitución total. Si el ratio de demolición del local educativo es menor a 0.7, se asigna una intervención estructural a cada edificación del local educativo, según lo siguiente:

Tabla 5. Tipos de Intervenciones que se pueden realizar en el local educativo

| Intervención estructural | Características |
| --- | --- |
| Sustitución parcial | - La edificación debe ser demolida (sustituida). - Zona de amenaza sísmica: 3 o 4. |
| Reforzamiento incremental | - La edificación no debe ser demolida (sustituida). - Sistema Estructural PNIE: 780-PRE, PCM (solo zona Urbana). - Zona de amenaza sísmica: 2, 3 o 4. |
| Reforzamiento convencional | - La edificación no debe ser demolida (sustituida). - Sistema Estructural PNIE: GUE. |
| Intervención contingente en zona de amenaza media | - La edificación debe ser demolida (sustituida). - Zona de amenaza sísmica: 2. |
| Intervención contingente en zona de amenaza baja | - La edificación no debe ser demolida (sustituida). - Sistema Estructural PNIE: Todos excepto 780-POST. - Zona de amenaza sísmica: 1. |

Fuente: PNIE al 2025.

De esta forma, un local educativo puede tener más de una intervención estructural requerida si no se le asigna la intervención de sustitución total. Con esta información, se calcula el ratio de riesgo del local educativo, según la siguiente ecuación:

Ratio de Riesgo = Área techada de edificaciones del local que requieren intervención estructural  Área techada de las edificaciones del local educativo

De la misma forma, a partir del módulo P6_1, se calculan las áreas techadas que requieren intervención para la mejora de calidad de energía eléctrica, excluyendo aquellos locales educativos que requieren sustitución total o parcial, según lo siguiente:

Tabla 6. Intervenciones para la mejora de calidad de energía eléctrica

| Intervención | Características |
| --- | --- |
| Implementación de instalaciones eléctricas interiores | - La edificación no tiene instalaciones eléctricas interiores. |
| Canalizar circuitos eléctricos | - La edificación tiene instalaciones eléctricas interiores. - El tipo de instalación de circuitos eléctricos no es circuito canalizado empotrado o expuesto. |
| Nuevo tablero o gabinete | - La edificación tiene instalaciones eléctricas interiores. - La edificación no tiene tablero de distribución o gabinete adecuado. |
| Nuevo sistema de puesta a tierra | - La edificación tiene instalaciones eléctricas interiores. - La edificación no tiene sistema de puesta a tierra o el año de último mantenimiento fue antes de 2013. |

Fuente: PNIE al 2025.

Adicionalmente, a partir del módulo P6_1, se calculan los metros lineales requeridos de canaletas aéreas y bajadas pluviales, excluyendo aquellos locales educativos que están en la zona bioclimática Desértico Costero, según lo siguiente:

Tabla 7. Intervenciones para la mejora de canaletas aéreas y bajadas pluviales

| Intervención | Características |
| --- | --- |
| Rehabilitación de canaletas aéreas | - La edificación tiene canaletas aéreas y bajadas pluviales con deterioro parcial. |
| Sustitución de canaletas aéreas | - La edificación tiene canaletas aéreas y bajadas pluviales en colapso total o no registra estado de conservación. |
| Implementación de canaletas aéreas | - La edificación no tiene canaletas aéreas y bajadas pluviales. |
| Rehabilitación de bajadas pluviales | - La edificación tiene canaletas aéreas y bajadas pluviales con deterioro parcial. |
| Sustitución de bajadas pluviales | - La edificación tiene canaletas aéreas y bajadas pluviales en colapso total o no registra estado de conservación. |
| Implementación de bajadas pluviales | - La edificación no tiene canaletas aéreas y bajadas pluviales. |

Fuente: PNIE al 2025.

El cálculo de metros lineales de canaletas aéreas se ejecuta según la siguiente ecuación:

Metros de canaletas aéreas = 2 x  Área techada del primer piso

El cálculo de metros lineales de bajadas pluviales se ejecuta según la siguiente ecuación:

Metros de bajadas pluviales = 2 x 2.8 x Número de pisos de la edificación

En resumen, a partir del procedimiento descrito, se obtienen las siguientes variables para el cálculo de brecha de infraestructura educativa:

- Área techada del local educativo.

- Área techada del local educativo que requiere sustitución.

- Área techada del local educativo que requiere reforzamiento incremental.

- Área techada del local educativo que requiere reforzamiento convencional.

- Área techada del local educativo que requiere intervención contingente.

- Área techada del local educativo que requiere reforzamiento incremental.

- Área techada del local educativo que requiere implementación de instalaciones eléctricas interiores.

- Área techada del local educativo que requiere canalizar circuitos eléctricos.

- Área techada del local educativo que requiere nuevo tablero de distribución o gabinete.

- Área techada del local educativo que requiere nuevo sistema de puesta a tierra.

- Metros lineales de canaletas aéreas que requieren rehabilitación.

- Metros lineales de canaletas aéreas que requieren sustitución.

- Metros lineales de implementación de canaletas aéreas.

- Metros lineales de bajadas pluviales que requieren rehabilitación.

- Metros lineales de bajadas pluviales que requieren sustitución.

- Metros lineales de implementación de bajadas pluviales.

Cercos perimétricos

A partir del módulo P4_2N, se asignan las intervenciones estructurales de cercos perimétricos requeridas para cada tramo de lindero del local educativo, según lo siguiente:

Tabla 8. Intervenciones estructurales de cercos perimétricos

| Intervención Estructural | Características |
| --- | --- |
| Cerco perimétrico nuevo | - Zona: Urbana - El tramo no tiene cerco perimétrico. |
| Demolición y reposición de cerco perimétrico | - Zona: Urbana - El tramo tiene cerco perimétrico. - Sistema estructural del cerco: Albañilería confinada / armada en estado de agrietamiento / colapso u otro sistema estructural. |
| Mantenimiento moderado de cerco perimétrico | - El tramo tiene cerco perimétrico. - Sistema estructural del cerco: Albañilería confinada / armada - Estado de conservación: Fisuras moderadas / ataque de sales. |
| Mantenimiento bajo de cerco perimétrico | - El tramo tiene cerco perimétrico. - Sistema estructural del cerco: Albañilería confinada / armada - Estado de conservación: Fisuras leves. |

Fuente: PNIE al 2025.

Con esta información, se suman los metros lineales de cada tramo que requiere intervención estructural y se obtienen los metros lineales por cada tipo de intervención de cercos perimétricos para cada local educativo. De esta forma, un local educativo puede tener más de un tipo de intervención estructural de cercos perimétricos requerida.

En resumen, a partir del procedimiento descrito, se obtienen las siguientes variables para el cálculo de brecha de infraestructura educativa:

- Metros lineales de tramos que requieren cerco perimétrico nuevo.

- Metros lineales de tramos que requieren demolición y reposición de cerco perimétrico.

- Metros lineales de tramos que requieren mantenimiento moderado de cerco perimétrico.

- Metros lineales de tramos que requieren mantenimiento bajo de cerco perimétrico.

Ampliación de áreas

A partir de los módulos P1_A_2_8N y P1_A_2_9N, se calcula el total de alumnos y el máximo de alumnos entre turnos por cada nivel/modalidad. Con esta información, y tomando en cuenta las áreas techadas mínimas por alumno requeridas por nivel/modalidad (ver Anexo 4. Áreas Mínimas por Alumno Requeridas por Nivel/Modalidad), se calcula el área techada mínima requerida por nivel/modalidad. Para este cálculo y en los cálculos siguientes respecto a ampliación de áreas, se utiliza el máximo de alumnos entre turnos, excepto para el nivel Secundaria en el que se utiliza el total de alumnos. Además, si un local educativo tiene los niveles Primaria y Secundaria, se reduce en 30% la menor de ambas áreas mínimas requeridas.

De la misma forma, a partir de los módulos P1_B_3N y P1_C se calcula el área total de terreno del local educativo. Se compara el área techada del primer piso con el área de terreno y se descartan los locales educativos que registran un área de terreno menor al área techada del primer piso por más de 10 m2, con el fin de eliminar inconsistencias.

Con la información calculada previamente, se calcula el área techada por nivel/modalidad del local educativo, según el número de alumnos respectivo. Luego, se calcula el ratio de ampliación por nivel/modalidad, según la siguiente ecuación:

Ratio de ampliación del nivel i = Área techada mínima requerida del nivel i - Área techada del nivel i Área techada del local educativo

Con el ratio de ampliación, se identifican dos situaciones:

Tabla 9. Respecto a la intervención en ampliación

| Situación | Resultado |
| --- | --- |
| Ratio de Ampliación del nivel i ≥ 10% | El local educativo requiere ampliación en el nivel i. |
| Ratio de Ampliación del nivel i ≤ -10% | El local educativo tiene área sobrante en el nivel i. |

Fuente: PNIE al 2025.

A partir de esta identificación, se calcula el área requerida para ampliación en los niveles que requieren ampliación y el área sobrante en los niveles con área sobrante para cada nivel/modalidad en el local educativo, según las siguientes ecuaciones:

Área para ampliación del nivel i = Área techada mínima requerida del nivel i - Área techada del nivel i

Área sobrante del nivel i = Área techada del nivel i - Área techada mínima requerida del nivel i

Para los niveles Inicial, Primaria y Secundaria, se ejecuta una optimización de áreas por distrito y zona (urbana o rural) en cada nivel. Solo se consideran los locales educativos que requieren ampliación y que tienen áreas sobrantes; y solo se considera el 80% del área sobrante. Con estas consideraciones y para cada nivel, se realiza lo siguiente:

- Se suman las áreas para ampliación en un mismo distrito y zona.

- Se suman las áreas sobrantes en un mismo distrito y zona.

- Si la suma de áreas sobrantes es mayor o igual a 60 m2, se calculan el área y el factor de redistribución del distrito y zona, según las siguientes ecuaciones:

Área de redistribución del distrito y zona = min  Área para ampliación , Área sobrante x 0.5

Factor de redistribución del distrito y zona = min Área de redistribución del distrito y zonaÁrea para ampliación del distrito y zona , 1

Se aplica el factor de redistribución (que está acotado entre 0 y 1) a cada área para ampliación en un mismo distrito y zona. Si el factor es 1, todas las áreas en el distrito y zona pueden ser redistribuidas y, por lo tanto, se elimina el requerimiento de áreas para ampliación en el distrito y zona respectivo.

Finalmente, se suman las áreas requeridas para ampliación de todos los niveles en cada local educativo. En resumen, a partir del procedimiento descrito, se obtiene la siguiente variable para el cálculo de brecha de infraestructura educativa:

- Área requerida para ampliación del local educativo.

Idoneidad de servicios higiénicos y bebederos

A partir de los módulos P6_2 y P6_2_4N, se identifican los servicios higiénicos en uso y se calcula el número de inodoros por nivel/modalidad sumando el número de inodoros para adultos, adultos con discapacidad, niños y niños con discapacidad. Los inodoros para adultos no se consideran en el nivel Inicial y solo se consideran los inodoros en servicios higiénicos del primer piso para el nivel Inicial y modalidad Educación Básica Especial.

De la misma forma, se calcula el número de inodoros con función de descarga. En este cálculo, se excluyen los servicios higiénicos de Inicial y Educación Básica Especial que no estén en el primer piso en locales educativos con servicios higiénicos exclusivos a cada nivel/modalidad. Con la información calculada, se obtiene el número de inodoros total por local educativo y se restringe al número de inodoros con función de descarga.

Se establece que se requiere un inodoro por cada 30 alumnos. A partir del máximo de alumnos entre turnos por cada nivel/modalidad, y con el número de inodoros por nivel/modalidad, se calcula el número de alumnos que requieren inodoros para cada nivel/modalidad, según la siguiente ecuación:

Alumnos que requieren inodoros = máx.  Máximo de alumnos - Inodoros x 30 , 0

Al sumar todos los niveles, se obtiene el número de alumnos que requieren inodoros en todo el local educativo.

Aparte, se calcula el número de alumnos que requieren inodoros con función de descarga en todo el local educativo, según las siguientes ecuaciones:

Alumnos con inodoros = min Suma del máximo de alumnos , Inodoros x 30

Alum. req. inodoros func. descarga = Alumnos con inodoros x 1 - Inodoros func. descarga  Inodoros

Con información del módulo P6_1, se calcula el número de edificaciones con servicios higiénicos idóneos al verificar si la edificación tiene red interna de agua y desagüe, y al menos un ambiente de servicios higiénicos en uso. Luego, se asigna una intervención de servicios higiénicos al local educativo si se cumple al menos una de las siguientes tres condiciones:

- El local educativo no tiene servicios higiénicos en uso.

- El local educativo no tiene edificaciones con servicios higiénicos idóneos.

- El número de edificaciones con servicios higiénicos en uso es mayor al número de edificaciones con servicios higiénicos idóneos.

Debido a la ausencia de información respecto a urinarios, se utiliza a los inodoros como urinarios y se realiza el procedimiento descrito previamente para obtener el número de alumnos que requieren urinarios y el número de alumnos que requieren urinarios con función de descarga. En este caso, no se considera el nivel Inicial y se aplica un factor por nivel/modalidad al máximo de alumnos entre turnos para solo considerar alumnos hombre, según lo siguiente:

- Primaria y Secundaria: 50%.

- Educación Básica Especial (EBE): 55%.

- Educación Básica Alternativa (EBA): 60%.

- Educación Superior de Formación Artística (ESFA): 67%.

- Instituto Superior Tecnológico (IST): 42%.

- Instituto Superior Pedagógico (ISP): 30%.

- Centro de Estudios Técnico Productivo (CETPRO): 36%.

Con la información calculada, se calculan las siguientes brechas, según lo siguiente:

Tabla 10. Brechas asociadas a la mejora de la calidad de servicios higiénicos

| Brecha | Intervención de SSHH | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Alumnos que requieren ampliación de inodoros | Sí | Equivale a la suma del máximo de alumnos. |
|  | No | Equivale a los alumnos que requieren inodoros. |
| Alumnos que requieren rehabilitación de inodoros | Sí | No hay brecha. |
|  | No | Equivale a los alumnos que requieren inodoros con función de descarga si la brecha de alumnos que requieren ampliación de inodoros no es igual a la suma del máximo de alumnos. |
| Alumnos que requieren ampliación de urinarios | Sí | Equivale a la suma del máximo de alumnos hombre. |
|  | No | Equivale a los alumnos que requieren urinarios. |
| Alumnos que requieren rehabilitación de urinarios | Sí | No hay brecha. |
|  | No | Equivale a los alumnos hombre que requieren urinarios con función de descarga si la brecha de alumnos que requieren ampliación de urinarios no es igual a la suma del máximo de alumnos hombre. |

Fuente: PNIE al 2025.

Adicionalmente, se identifican los bebederos en buen estado en todos los locales educativos. Se establece que se requiere un bebedero por cada 40 alumnos y se calcula la brecha de bebederos por cada local educativo.

En resumen, a partir del procedimiento descrito, se obtienen las siguientes variables para el cálculo de brecha de infraestructura educativa:

- Brecha de alumnos que requieren ampliación de inodoros.

- Brecha de alumnos que requieren rehabilitación de inodoros.

- Brecha de alumnos que requieren ampliación de urinarios.

- Brecha de alumnos que requieren rehabilitación de urinarios.

- Brecha de bebederos.

Accesibilidad de las edificaciones

Primero, se procede a calcular el área de terreno mínima por nivel/modalidad en el local educativo. Se utiliza el máximo de alumnos entre turnos, excepto para el nivel Secundaria en el que se utiliza el total de alumnos. Con esta información, y tomando en cuenta las áreas de terreno mínimas por alumno requeridas por nivel/modalidad (Anexo 4. Áreas Mínimas por Alumno Requeridas por Nivel/Modalidad), se calcula el área de terreno mínima requerida por nivel/modalidad. Nuevamente, si un local educativo tiene los niveles Primaria y Secundaria, se reduce en 30% la menor de ambas áreas mínimas requeridas.

Se suman las áreas mínimas de terreno requeridas en cada local educativo y se obtiene el área mínima de terreno requerida del local educativo. Si esta área es mayor al área de terreno, se asigna intervención de ampliación de terreno al local educativo. Para esta asignación, se compara el área techada del primer piso con el área de terreno y no se consideran los locales educativos que registran un área de terreno menor al área techada del primer piso por más de 10 m2, con el fin de eliminar inconsistencias.

Se establece que un local educativo debe tener al menos una edificación que cumpla con las normas de accesibilidad para personas con discapacidad por cada nivel/modalidad. De esa forma, a partir del módulo P6_1_8N, se calcula el número de edificaciones que cumplen y que no cumplen con las normas de accesibilidad para personas con discapacidad y el número de pisos que tiene cada una.

Si al local educativo se le asignó intervención de ampliación de terreno y está en la zona urbana, se le asigna intervención de accesibilidad con ascensores y se calcula el número de edificaciones que requieren ascensor, según la siguiente ecuación:

Edif. que requieren ascensor = min  # Niveles , Edif. no accesibles con más de 1 piso

Si al local educativo no se le asignó intervención de ampliación de terreno, se le asigna intervención de accesibilidad con rampas y se calcula el número de edificaciones que requieren rampas, según la siguiente ecuación:

Edif. que requieren rampas = min  # Niveles , Edif.  - Edif. Accesibles

En este cálculo, se separan las edificaciones con un solo piso y con más de un piso, según las siguientes ecuaciones:

Edif. rampas más de 1 piso = min  Edif. requieren rampas , Edif. no accesibles más de 1 piso

Edif. rampas con 1 piso = Edif. que requieren rampas - Edif. rampas más de 1 piso

A partir de los módulos P6_2 y P6_2_4N, se identifican los servicios higiénicos en uso y se calcula el número de inodoros para personas con discapacidad por nivel/modalidad sumando el número de inodoros para adultos con discapacidad y niños con discapacidad. Los inodoros para adultos no se consideran en el nivel Inicial.

Se establece que se requieren dos (2) inodoros para personas con discapacidad por nivel/modalidad y se calcula la brecha de inodoros para personas con discapacidad, según la siguiente ecuación:

Brecha de inodoros accesibles = # Niveles x 2 - Inodoros accesibles

En resumen, a partir del procedimiento descrito, se obtienen las siguientes variables para el cálculo de brecha de infraestructura educativa:

- Número de edificaciones del local educativo con un solo piso que requieren rampas.

- Número de edificaciones del local educativo con más de un piso que requieren rampas.

- Número de edificaciones del local educativo que requieren ascensor.

- Brecha de inodoros para personas con discapacidad.

Elementos no estructurales

A partir del módulo P6_2, se identifica el estado de conservación de los siguientes cuatro (4) elementos no estructurales por ambiente: pisos, puertas y ventanas (carpintería), cerraduras y vidrios. No se consideran las edificaciones con intervención estructural de sustitución o reforzamiento y los locales educativos con intervención estructural de sustitución total. Luego, se calcula la suma de cada elemento no estructural por edificación y se calcula la proporción de elementos que requieren mantenimiento correctivo, según las siguientes ecuaciones:

% Pisos que requieren mantenimiento = 0.5 x Pisos estado regular + 1 x Pisos estado malo Ambientes

% Carpintería requiere mantenimiento = 0.5 x Carpintería est. regular + 1 x Carpintería est. malo Carpintería

% Cerraduras req. mantenimiento = 0.25 x Cerr. oxidado + 0.75 x Cerr. deteriorado + 1 x Cerr. no existe  Cerraduras

% Vidrios que requieren mantenimiento = 1 x Vidrios con roturas + 1 x Sin vidrios Ambientes

Se multiplica el área techada de la edificación por cada proporción y se obtiene el área techada de la edificación que requiere mantenimiento correctivo de cada elemento. Finalmente, se obtiene la suma total de cada cálculo en el local educativo.

En resumen, a partir del procedimiento descrito, se obtienen las siguientes variables para el cálculo de brecha de infraestructura educativa:

- Área techada del local educativo que requiere mantenimiento correctivo de pisos.

- Área techada del local educativo que requiere mantenimiento correctivo de puertas.

- Área techada del local educativo que requiere mantenimiento correctivo de cerraduras.

Acceso de agua y desagüe, tanques y cisternas

A partir de los módulos P2_D_5N y P2_D_9N, se identifican el tipo y estado del acceso de agua y desagüe de cada predio en el local educativo. Luego, con información del módulo P2_C, se identifica si la localidad tiene acceso a los servicios de agua potable y desagüe. Con esto, se identifica el tipo de intervención requerida (si se requiere) respecto al acceso de agua y desagüe por predio en el local educativo, según lo siguiente:

Tabla 11. Intervenciones respecto al acceso de agua y desagüe por predio en el local educativo

| Intervención | Características |
| --- | --- |
| Acceso de agua: Conexión a red pública | - El predio no tiene acceso de agua por red pública, camión cisterna o pozo. - La localidad tiene acceso al servicio de agua potable. |
| Acceso de agua: Agua de lluvia y planta de tratamiento | - El predio no tiene acceso de agua por red pública, camión cisterna o pozo. - La localidad no tiene acceso al servicio de agua potable. - Zona bioclimática: Ceja de Montaña, Subtropical Húmedo o Tropical Húmedo. |
| Acceso de agua: Pozo de agua y sistema de cloración | - El predio no tiene acceso de agua por red pública, camión cisterna o pozo. - La localidad no tiene acceso al servicio de agua potable - Zona bioclimática: Todas excepto Ceja de Montaña, Subtropical Húmedo o Tropical Húmedo. |
| Acceso de desagüe: Conexión a red pública | - El predio no tiene acceso de desagüe por red pública o pozo percolador. - La localidad tiene acceso al servicio de desagüe. |
| Acceso de desagüe en zona inundable | - El predio no tiene acceso de desagüe por red pública o pozo percolador. - La localidad no tiene acceso al servicio de desagüe. - Zona bioclimática: Tropical Húmedo. |
| Acceso de desagüe: Sistema in-situ | - El predio no tiene acceso de desagüe por red pública o pozo percolador. - La localidad no tiene acceso al servicio de desagüe. - Zona bioclimática: Todas excepto Tropical Húmedo. |

Fuente: PNIE al 2025.

A partir del módulo P8, se identifica el estado de las cisternas y tanques elevados del local educativo. Luego, con información del módulo P2_C, se identifica si el local educativo tiene servicio de agua potable de lunes a viernes, durante todo el horario de clases. Con esta información, se identifica el tipo de intervención requerida (si se requiere) respecto a los tanques elevados y cisternas con bombas por predio en el local educativo, según lo siguiente:

Tabla 12. Intervenciones de tanques elevados y cisternas con bombas en el local educativo

| Intervención | Características |
| --- | --- |
| Implementación de cisterna con bomba | - El predio no tiene acceso de agua por red pública, camión cisterna o pozo. O si: - El predio tiene acceso de agua por red pública, camión cisterna o pozo. - El predio no tiene cisterna. - El local educativo no tiene servicio de agua potable de lunes a viernes. |
| Implementación de tanque elevado | - El predio no tiene acceso de agua por red pública, camión cisterna o pozo. O si: - El predio tiene acceso de agua por red pública, camión cisterna o pozo. - El predio no tiene tanque elevado. - El local educativo no tiene servicio de agua potable de lunes a viernes. |
| Sustitución de tanque elevado | - El predio tiene tanque elevado. - El tanque elevado tiene un estado de agrietamiento / pandeo. |
| Mantenimiento moderado de tanque elevado | - El predio tiene tanque elevado. - El tanque elevado tiene un estado de fisuras moderadas / filtraciones. |
| Mantenimiento bajo de tanque elevado | - El predio tiene tanque elevado. - El tanque elevado tiene un estado de fisuras leves. |

Fuente: PNIE al 2025.

Finalmente, con la información del total de alumnos por nivel/modalidad, se calcula el volumen de agua mínima requerida por local educativo, según lo siguiente:

- Zona urbana: 50 litros por alumno.

- Zona rural: 15 litros por alumno en los niveles Inicial y Primaria. 20 litros por alumno en los otros niveles.

Además, se establece que se requieren 0.75 litros de cisterna con bomba y 0.33 litros de tanque elevado por cada litro de agua requerido. Con esta información, se obtiene el volumen requerido de cisternas con bomba y tanque elevado por local educativo.

En resumen, a partir del procedimiento descrito, se obtienen las siguientes variables para el cálculo de brecha de infraestructura educativa:

- Número de intervenciones de acceso de agua: conexión a la red pública.

- Número de intervenciones de acceso de agua: agua de lluvia y planta de tratamiento.

- Número de intervenciones de acceso de agua: pozo de agua y sistema de cloración.

- Número de intervenciones de acceso de desagüe: conexión a la red pública.

- Número de intervenciones de acceso de desagüe: sistema in-situ.

- Requerimiento de intervención de acceso de desagüe en zona inundable.

- Requerimiento de implementación de cisternas con bomba.

- Volumen requerido de cisternas con bomba.

- Requerimiento de implementación de tanques elevados.

- Requerimiento de sustitución de tanques elevados.

- Requerimiento de mantenimiento moderado de tanques elevados.

- Requerimiento de mantenimiento bajo de tanques elevados.

- Volumen requerido de tanques elevados.

Acceso de energía eléctrica

A partir del módulo P2_D_1N, se identifican el tipo y estado del acceso de energía eléctrica de cada local educativo, así como si la localidad y el local educativo tienen acceso al servicio de energía eléctrica. Con esta información, se identifica el tipo de intervención requerida (si se requiere) respecto al acceso de energía eléctrica en el local educativo, según lo siguiente:

Tabla 13. Intervenciones respecto al acceso de energía eléctrica en el local educativo

| Intervención | Características |
| --- | --- |
| Acceso de energía eléctrica: Adecuar conexión | - El local educativo y la localidad tienen acceso al servicio de energía. - La energía proviene por generador o motor, panel solar u otro. O si: - El local educativo tiene acceso al servicio de energía. - La localidad no tiene acceso al servicio de energía. - La energía proviene por red pública y, además, por generador o motor, panel solar u otro. |
| Acceso de energía eléctrica: Proveer conexión a localidad | - El local educativo y la localidad no tienen acceso al servicio de energía. O si: - El local educativo tiene acceso al servicio de energía. - La localidad no tiene acceso al servicio de energía. - La energía no proviene por red pública. - La energía proviene por generador o motor, panel solar u otro. |
| Acceso de energía eléctrica: Proveer conexión al local educativo | - El local educativo no tiene acceso al servicio de energía. - La localidad tiene acceso al servicio de energía. |

Fuente: PNIE al 2025.

Además, para la asignación de costos, se obtiene el máximo de áreas techadas entre niveles y el nivel/modalidad al que corresponde.

Finalmente, si el local educativo requiere una intervención de acceso de energía, se obtiene el costo total de acceso de energía eléctrica con la información calculada previamente, según lo siguiente:

Tabla 14. Costo total de acceso de energía eléctrica

| Zona | Nivel Educativo con Máxima Área Techada | Máxima Área Techada entre Niveles (m2) | Costo total de Intervención (S/ por local) | Elementos Incluidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urbana | Todos excepto Secundaria | <= 979 | 748.00 | Conexión a la red pública |
|  |  | 980 - 2,036 | 1,819.00 |  |
|  |  | 2,037 - 5,061 | 2,332,00 |  |
|  |  | > 5,061 | 2,910.00 |  |
|  | Secundaria | <= 1,282 | 1,819.00 |  |
|  |  | 1,283 - 2,613 | 2,332,00 |  |
|  |  | > 2,613 | 2,910.00 |  |
| Rural | Todos | <= 543 | 24,900.00 | Instalación de módulos fotovoltaicos |
|  |  | > 543 | 49,800.00 |  |

Fuente: PNIE al 2025.

En resumen, a partir del procedimiento descrito, se obtiene la siguiente variable para el cálculo de brecha de infraestructura educativa:

- Costo de acceso de energía eléctrica.

Escenarios PNIE

Según la propuesta de clasificación de Kudó y Szekely (2015), el PNIE establece cinco (5) escenarios educativos territoriales. Esta clasificación se utiliza para diferenciar los costos de cierre de brecha de infraestructura educativa.

De esta forma, a partir de la información general del local educativo, características poblacionales del centro poblado, el tiempo de recorrido entre la UGEL y el local educativo, y el número de alumnos, se clasifican los locales educativos en los cinco (5) escenarios PNIE, según lo siguiente, en el orden presentado:

Tabla 15. Escenarios PNIE

| Escenario PNIE | Características |
| --- | --- |
| Grandes Ciudades | El local educativo está ubicado en zona urbana, en la ciudad de Arequipa o en Lima Metropolitana. |
| Ciudades Intermedias | El local educativo está ubicado en zona urbana y en Ciudades Capitales, según clasificación del INEI. |
| Centros Urbanos | El local educativo está ubicado en zona urbana y: - En distrito ligado a ciudad según INEI. - En capital de provincia. - A menos de una hora de una UGEL. - En centro poblado con más de 200 alumnos en zona urbana. |
| Pueblos Conectados | El local educativo está ubicado en zona rural y en distrito de ciudad principal o capital de provincia. O si: El local educativo no clasificado en las categorías anteriores está ubicado: - A menos de 5 horas de una UGEL. - Con 100 o más alumnos. - En centro poblado con más de 300 alumnos. |
| Comunidades Dispersas | El local educativo está ubicado fuera de ciudades principales o a más de 5 horas de una UGEL. O si: El local educativo no clasificado en las categorías anteriores está ubicado: - En distritos pequeños o de baja densidad. - Con menos de 100 alumnos. |

Fuente: PNIE al 2025.

En resumen, a partir del procedimiento descrito, se obtienen las siguientes variables para el cálculo de brecha de infraestructura educativa:

- Escenario PNIE del local educativo.

Aplicación de costos unitarios y cálculo de brecha total

Debido a que los costos unitarios utilizados en el PNIE son de 2015, estos han sido actualizados según lo siguiente:

- Los costos unitarios de área techada, obras exteriores, y cercos perimétricos se actualizaron con información proveniente de PRONIED, al 31 de octubre de 2024. Luego, fueron actualizados con la inflación entre octubre de 2024 y junio de 2025, equivalente a 1.5% aproximadamente.

- Los costos unitarios de los componentes restantes de la brecha han sido actualizados con la inflación entre diciembre de 2015 y junio de 2025, equivalente a 36.8% aproximadamente.

Para el cálculo del componente Grupo 1: Vulnerabilidad de la infraestructura, se calcula el costo de cada subcomponente por local educativo, según las intervenciones estructurales asignadas y las siguientes variables y ecuaciones:

Tabla 16. Intervenciones estructurales asignadas para el cálculo del componente Grupo 1

| Variable | Nombre de Variable |
| --- | --- |
| Área techada del local educativo | areatech |
| Área techada del local educativo - sustitución | areasust |
| Área techada del local educativo - reforzamiento incremental | areari |
| Área techada del local educativo - intervención contingente | areaic |
| Metros lineales - requieren cerco perimétrico nuevo | cp_n |
| Metros lineales - demolición y reposición de cerco perimétrico | cp_dr |
| Metros lineales - mantenimiento moderado de cerco perimétrico | cp_mm |
| Metros lineales - mantenimiento bajo de cerco perimétrico | cp_mb |
| Costo Unitario / Factor | Nombre de Variable |
| Costo unitario de área techada | cu_at |
| Costo unitario de cerco perimétrico | cu_cp |
| Factor que incluye supervisión y contingencia = 1.05 | FSC |
| Factor que incluye supervisión, contingencia y expediente = 1.09 | FSCX |
| Factor que incluye gastos generales y utilidad = 1.20 | FGGU |
| Factor que considera el Impuesto General a las Ventas = 1.18 | FIGV |
| Subcomponente | Nombre de Variable |
| Costo de demolición de locales (sustitución total) | ct_st_d |
| Costo de demolición de edificaciones (sustitución parcial) | ct_sp_d |
| Costo de reforzamiento incremental | ct_ri |
| Costo de intervención contingente | ct_ic |
| Costo de cercos perimétricos | ct_cp |
| Ecuaciones |  |
| ct_st_d = (areatech x cu_at x 0.35) x FSCX x FGGU x FIGV |  |
| ct_sp_d = (areasust x cu_at x 0.35) x FSCX x FGGU x FIGV |  |
| ct_ri = (areari x cu_at x 0.30) x FSC x FGGU x FIGV |  |
| ct_ic = (areaic x cu_at x 0.15) x FSC x FGGU x FIGV |  |
| ct_cp = (cp_n + cp_dr x 1.33 + cp_mm x 0.66 + cp_mb x 0.33) x cu_cp x FSCX x FGGU x FIGV |  |

Cabe destacar que el subcomponente Costo de cercos perimétricos no se calcula en los locales educativos con intervención estructural de sustitución total.

A partir de las ecuaciones, se observan los siguientes supuestos:

- La demolición cuesta el 35% del costo directo de área techada.

- El reforzamiento incremental cuesta el 30% del costo directo de área techada.

- La intervención contingente cuesta el 15% del costo directo de área techada.

- El reforzamiento incremental y la intervención contingente no requieren expediente técnico pues se dispone de la ingeniería de detalle.

- La demolición y reposición de costo perimétrico cuesta 133% del costo directo de cerco perimétrico; el mantenimiento medio cuesta 66%; y el mantenimiento bajo cuesta 33%.

Para el cálculo del componente Grupo 2: Servicios básicos de agua y saneamiento, se calcula el costo de cada subcomponente por local educativo, según las intervenciones estructurales asignadas y las siguientes variables y ecuaciones:

Tabla 17. Intervenciones estructurales asignadas para el cálculo del componente Grupo 2

| Variable | Nombre de Variable |
| --- | --- |
| Intervenciones acceso de agua: conexión a la red pública | int_aa_cnrp |
| Intervenciones acceso de agua: agua de lluvia y planta de tratamiento | int_aa_alpt |
| Intervenciones acceso de agua: pozo de agua y sistema de cloración | int_aa_pasc |
| Intervenciones acceso de desagüe: conexión a la red pública | int_ad_cnrp |
| Intervenciones acceso de desagüe: sistema in-situ | int_ad_sinsitu |
| Intervención acceso de desagüe en zona inundable | int_ad_zinu |
| Implementación de cisternas con bomba | cis_imp |
| Volumen requerido de cisternas con bomba | cisvol |
| Implementación de tanques elevados | te_imp |
| Sustitución de tanques elevados | te_sus |
| Mantenimiento moderado de tanques elevados | te_mm |
| Mantenimiento bajo de tanques elevados | te_mb |
| Volumen requerido de tanques elevados | tevol |
| Brecha de alumnos que requieren ampliación de inodoros | ba_inoamp |
| Brecha de alumnos que requieren rehabilitación de inodoros | ba_inoreh |
| Brecha de alumnos que requieren ampliación de urinarios | ba_uriamp |
| Brecha de alumnos que requieren rehabilitación de urinarios | ba_urireh |
| Brecha de bebederos | b_beb |
| Metros lineales de canaletas aéreas que requieren rehabilitación | ca_reh |
| Metros lineales de canaletas aéreas que requieren sustitución | ca_sus |
| Metros lineales de implementación de canaletas aéreas | ca_imp |
| Metros lineales de bajadas pluviales que requieren rehabilitación | bp_reh |
| Metros lineales de bajadas pluviales que requieren sustitución | bp_sus |
| Metros lineales de implementación de bajadas pluviales | bp_imp |
| Costo Unitario / Factor | Nombre de Variable |
| Costo unitario acceso de agua: conexión red pública y medidor | cu_aa_cnrp_m |
| Costo unitario acceso de agua: planta compacta tratamiento de lluvia | cu_aa_alpt |
| Costo unitario acceso de agua: pozo de agua y sistema de cloración | cu_aa_pasc |
| Costo unitario acceso de desagüe: conexión red pública y caja registro | cu_ad_cnrp_m |
| Costo unitario acceso de desagüe: sistema in-situ, tanque séptico | cu_ad_sinsitu_ts |
| Costo unitario acceso de desagüe: sistema in-situ, pozos percoladores | cu_ad_sinsitu_pp |
| Costo unitario acceso de desagüe: sistema in-situ, baño y caseta | cu_ad_sinsitu_bc |
| Costo unitario acceso de desagüe en zona inundable | cu_ad_zinu |
| Costo unitario de cisterna: caseta de bombas | cu_cis_cb |
| Costo unitario de cisterna: equipo de bombeo (2 electrobombas) | cu_cis_eb |
| Costo unitario de cisterna por volumen (m3) | cu_cis_m3 |
| Costo unitario de tanque elevado por volumen (m3) | cu_te_m3 |
| Costo unitario de SSHH: inodoros, por alumno | cu_sshh_ino |
| Costo unitario de SSHH: cubículo, por alumno | cu_sshh_cub |
| Costo unitario de SSHH: lavatorio, por alumno | cu_sshh_lav |
| Costo unitario de SSHH: sistema de desagüe, por alumno | cu_sshh_sd |
| Costo unitario de SSHH: sistema de agua, por alumno | cu_sshh_sa |
| Costo unitario de SSHH: urinario, por alumno | cu_sshh_uri |
| Costo unitario de bebederos | cu_beb |
| Costo unitario de bebederos: equipo de osmosis inversa | cu_beb_osm |
| Costo unitario de canaletas aéreas | cu_ca |
| Costo unitario de bajadas pluviales | cu_bp |
| Factor con proporción de área techada que requiere sustitución en local educativo con intervención de sustitución parcial | f_sp |
| Factor que incluye supervisión y contingencia = 1.05 | FSC |
| Factor que incluye supervisión, contingencia y expediente = 1.09 | FSCX |
| Factor que incluye gastos generales y utilidad = 1.20 | FGGU |
| Factor que considera el Impuesto General a las Ventas = 1.18 | FIGV |
| Elemento - Costo de mejora de la calidad de agua y saneamiento | Nombre de Variable |
| Costo de cisternas con bomba y tanques elevados | ct_cis_te |
| Costo de idoneidad de servicios higiénicos | ct_sshh |
| Costo de bebederos | ct_beb |
| Costo de canaletas aéreas y bajadas pluviales | ct_ca_bp |
| Subcomponente | Nombre de Variable |
| Costo de acceso de agua y saneamiento. | ct_aad |
| Costo de mejora de la calidad de agua y saneamiento. | ct_cad |
| Ecuaciones |  |
| ct_aad = (int_aa_cnrp x cu_aa_cnrp_m + int_aa_alpt x cu_aa_alpt + int_aa_pasc x cu_aa_pasc + int_ad_cnrp x cu_ad_cnrp_m + int_ad_sinsitu x (cu_ad_sinsitu_ts + cu_ad_sinsitu_pp + cu_ad_sinsitu_bc)) x FSCX x FGGU x FIGV + int_ad_zinu x cu_ad_zinu |  |
| ct_cis_te = ((cu_cis_cb + cu_cis_eb + cisvol x cu_cis_m3) x cis_imp + (te_imp + te_sus x 1.20 + te_mm x 0.30 + te_mb x 0.20) x cu_te_m3) x FSCX x FGGU x FIGV |  |
| ct_sshh = ((ba_inoamp + ba_inoreh x 0.30) x (cu_sshh_ino + cu_sshh_cub + cu_sshh_lav + cu_sshh_sd + cu_sshh_sa) + (ba_uriamp + ba_urireh x 0.30) x cu_sshh_uri) x (1 - f_sp) x FSCX x FGGU x FIGV |  |
| ct_beb = b_beb x (cu_beb + cu_beb_osm) x FSCX x FGGU x FIGV |  |
| ct_ca_bp = ((ca_reh x 0.30 + ca_sus x 1.10 + ca_imp) x cu_ca + (bp_reh x 0.30 + bp_sus x 1.10 + bp_imp) x cu_bp) x (1 - f_sp) x FSCX x FGGU x FIGV |  |
| ct_cad = ct_cis_te + ct_sshh + ct_beb + ct_ca_bp |  |

Cabe destacar que el subcomponente Costo de mejora de la calidad de agua y saneamiento no se calcula en los locales educativos con intervención estructural de sustitución total. De la misma forma, para los locales educativos con intervención estructural de sustitución total, el subcomponente Costo de acceso de agua y saneamiento se registra en el componente Grupo 5.

A partir de las ecuaciones, se observan los siguientes supuestos:

- El costo unitario de acceso de desagüe en zona inundable incluye supervisión, contingencia, expediente técnico, gastos generales, utilidad e IGV.

- La sustitución, mantenimiento moderado y mantenimiento bajo de tanque elevado cuesta el 120%, 30% y 20% del costo directo de implementación, respectivamente.

- La rehabilitación de servicios higiénicos cuesta el 30% del costo directo.

- La sustitución y rehabilitación de canaletas aéreas y bajadas pluviales cuesta el 110% y 30% del costo directo de implementación, respectivamente.

Para el cálculo del componente Grupo 4: Mejoramiento y ampliación de locales, se calcula el costo de cada subcomponente por local educativo, según las intervenciones estructurales asignadas y las siguientes variables y ecuaciones:

Tabla 18. Intervenciones estructurales asignadas para el cálculo del componente Grupo 4

| Variable | Nombre de Variable |
| --- | --- |
| Área techada del local educativo - sustitución | areasust |
| Área techada del local educativo - reforzamiento incremental | areari |
| Área techada del local educativo - intervención contingente | areari |
| Área requerida para ampliación del local educativo | areaamp |
| Edificaciones con un solo piso que requieren rampas | acc_rr1 |
| Edificaciones con más de un piso que requieren rampas | acc_rr2 |
| Edificaciones que requieren ascensor | acc_asc |
| Brecha de inodoros para personas con discapacidad | acc_ir |
| Costo Unitario / Factor | Nombre de Variable |
| Costo unitario de área techada | cu_at |
| Costo unitario de área techada y obras exteriores | cu_atyoe |
| Costo unitario de inodoros para personas con discapacidad | cu_inoacc |
| Costo unitario de instalación de rampas en edif. de un solo piso | cu_ram1 |
| Costo unitario de instalación de rampas en edif. de más de un piso | cu_ram2 |
| Costo unitario de instalación de ascensor en edificación | cu_asc |
| Factor que incluye supervisión y contingencia = 1.05 | FSC |
| Factor que incluye supervisión, contingencia y expediente = 1.09 | FSCX |
| Factor que incluye gastos generales y utilidad = 1.20 | FGGU |
| Factor que considera el Impuesto General a las Ventas = 1.18 | FIGV |
| Factor que considera sistema estructural de albañilería confinada y sistema de techo económico = 0.75 | FSEAC |
| Subcomponente | Nombre de Variable |
| Costo de acceso de energía eléctrica | ct_ae |
| Costo de accesibilidad para personas con discapacidad | ct_acc |
| Costo de ampliación de áreas | ct_amp |
| Costo de reforzamiento convencional | ct_rc |
| Costo de reposición de edificaciones por demoler (sustitución parcial) | ct_sp_r |
| Costo de reposición de edificaciones con intervención contingente | ct_ic_r |
| Ecuaciones |  |
| ct_ae = Ver Tabla 14. |  |
| ct_acc = (acc_rr1 x cu_ram1 + acc_rr2 x cu_ram2 + acc_asc x cu_asc + acc_inor x cu_inoacc) x FSCX x FGGU x FIGV |  |
| ct_amp = (areaamp x cu_atyoe) x FSCX x FGGU x FIGV |  |
| ct_rc = (arearc x cu_at x 0.50) x FSCX x FGGU x FIGV |  |
| ct_sp_r = (areasust x cu_at x FSEAC) x FSCX x FGGU x FIGV |  |
| ct_ic_r = (areaic x cu_at x 1.35) x FSC x FGGU x FIGV, solo para zona de amenaza media (2) |  |

Cabe destacar que el subcomponente Costo de accesibilidad para personas con discapacidad no se calcula en los locales educativos con intervención estructural de sustitución total. De la misma forma, para los locales educativos con intervención estructural de sustitución total, los subcomponentes Costo de acceso de energía eléctrica y Costo de ampliación de áreas se registran en el componente Grupo 5. Adicionalmente, el subcomponente Costo de reposición de edificaciones con intervención contingente solo se calcula en los locales educativos ubicados en zona de amenaza media (zona 2).

A partir de las ecuaciones, se observan los siguientes supuestos:

- El reforzamiento convencional cuesta el 50% del costo directo de área techada.

- La reposición de edificaciones en locales con intervención de sustitución cuesta el 75% del costo directo de área techada debido a que se considera una reposición con sistema estructural de albañilería confinada y sistema de techo económico.

- La reposición de edificaciones en locales con intervención contingente en zona de amenaza media cuesta el 135% del costo directo de área techada (demolición 10%, aulas temporales 25% y reposición 100%). Esta intervención no requiere expediente técnico pues se dispone de la ingeniería de detalle.

Para el cálculo del componente Grupo 5: Nueva infraestructura, se calcula el costo del subcomponente solo para los locales educativos con intervención de sustitución total, según las siguientes variables y ecuaciones:

Tabla 19. Intervenciones estructurales asignadas para el cálculo del componente Grupo 5

| Variable | Nombre de Variable |
| --- | --- |
| Área techada del local educativo | areatech |
| Área requerida para ampliación del local educativo | areaamp |
| Costo Unitario / Factor | Nombre de Variable |
| Costo unitario de área techada y obras exteriores | cu_atyoe |
| Factor que incluye supervisión, contingencia y expediente = 1.09 | FSCX |
| Factor que incluye gastos generales y utilidad = 1.20 | FGGU |
| Factor que considera el Impuesto General a las Ventas = 1.18 | FIGV |
| Factor que reduce el costo para no considerar cercos perimétricos en la zona rural=0.94 | FCR |
| Subcomponente | Nombre de Variable |
| Costo de reposición de locales (sustitución total y ampliación de áreas) | ct_st |
| Ecuaciones |  |
| Si el local educativo está en zona urbana: ct_st_ra = ((areatech + areaamp) x cu_atyoe x 0.75) x FSCX x FGGU x FIGV |  |
| Si el local educativo está en zona rural: ct_st_ra = ((areatech + areaamp) x cu_atyoe x 0.75 x FCR) x FSCX x FGGU x FIGV |  |
| Finalmente, el cálculo del subcomponente se obtiene según la siguiente ecuación: ct_st = ct_st_ra + ct_aad + ct_ae |  |

Los subcomponentes Costo de acceso de agua y saneamiento (ct_aad) y Costo de acceso de energía eléctrica (ct_ae) se calculan según lo descrito en la Tabla 17 y Tabla 18. Asimismo, el cálculo del subcomponente Costo de ampliación de áreas ya está incluido en las ecuaciones presentadas. A partir de las ecuaciones, se observan los siguientes supuestos:

- La reposición de edificaciones en locales con intervención de sustitución cuesta el 75% del costo directo de área techada y obras exteriores debido a que se considera una reposición con sistema estructural de albañilería confinada y sistema de techo económico.

- El costo directo de área techada y obras exteriores se reduce en 6% debido a que se considera el uso de cercos vivos en vez de construir cercos perimétricos tradicionales.

Para el cálculo del componente Grupo 3: Mantenimiento de infraestructura educativa, se calcula el costo de cada subcomponente por local educativo, según las intervenciones estructurales asignadas y las siguientes variables y ecuaciones:

Tabla 20. Intervenciones estructurales asignadas para el cálculo del componente Grupo 3

| Variable | Nombre de Variable |
| --- | --- |
| Área techada del local educativo - implementación de inst. eléctricas | area_ce1 |
| Área techada del local educativo - canalizar circuitos eléctricos | area_ce2 |
| Área techada del local educativo - nuevo tablero de distrib. o gabinete | area_ce3 |
| Área techada del local educativo - nuevo sistema de puesta a tierra | area_ce4 |
| Área techada del local educativo - mantenimiento correctivo de pisos | area_ene1 |
| Área techada del local educativo - mantenimiento correctivo carpintería | area_ene2 |
| Área techada del local educativo - mantenimiento correctivo cerraduras | area_ene3 |
| Área techada del local educativo - mantenimiento correctivo de vidrios | area_ene4 |
| Costo Unitario / Factor | Nombre de Variable |
| Costo unitario de área techada | cu_at |
| % costo unitario de área techada - mobiliario y equipamiento: 16% para zona urbana, 5% para zona rural. | cpr_me |
| % costo unitario de área techada - implementación de inst. eléctricas | cpr_ce1 |
| % costo implementación inst. eléctricas - canalizar circuitos eléctricos | cpr_ce2 |
| % costo implementación inst. eléctricas - nuevo tablero y gabinete | cpr_ce3 |
| % costo implementación inst. eléctricas - sistema de puesta a tierra | cpr_ce4 |
| % costo unitario de área techada - mantenimiento correctivo de pisos | cpr_ene1 |
| % costo unitario de área techada - mantenimiento correctivo carpintería | cpr_ene2 |
| % costo unitario de área techada - mantenimiento correctivo cerraduras | cpr_ene3 |
| % costo unitario de área techada - mantenimiento correctivo de vidrios | cpr_ene4 |
| Factor que incluye supervisión, contingencia y expediente = 1.09 | FSCX |
| Factor que incluye gastos generales y utilidad = 1.20 | FGGU |
| Factor que considera el Impuesto General a las Ventas = 1.18 | FIGV |
| Subcomponente | Nombre de Variable |
| Costo de mobiliario y equipamiento de la infraestructura educativa | ct_me |
| Costo de mejora de la calidad de energía eléctrica | ct_ce |
| Costo de mantenimiento correctivo (elementos no estructurales) | ct_ene |
| Ecuaciones |  |
| ct_me = (ct_st_ra + ct_sp_r + ct_ri + ct_rc + ct_ic + ct_amp) x cpr_me |  |
| ct_ce = (area_ce1 + area_ce2 x cpr_ce2 + area_ce3 x cpr_ce3 + area_ce4 x cpr_ce4) x cpr_ce1 x cu_at x FSCX x FGGU x FIGV |  |
| ct_ene = (area_ene1 x cpr_ene1 + area_ene2 x cpr_ene2 + area_ene3 x cpr_ene3 + area_ene4 x cpr_ene4) x cu_at x FSCX x FGGU x FIGV |  |

Los subcomponentes Costo de reposición de locales sin servicios (ct_st_ra), Costo de reposición de edificaciones por demoler (ct_sp_r), Costo de reforzamiento incremental (ct_ri), Costo de reforzamiento convencional (ct_rc), Costo de intervención contingente (ct_ic) y Costo de ampliación de áreas (ct_amp) se calculan según lo descrito en los acápites anteriores.

Cabe destacar que el subcomponente Costo de mantenimiento correctivo (elementos no estructurales) no se calcula en las edificaciones con intervención estructural de sustitución o reforzamiento y en los locales educativos con intervención estructural de sustitución total. Asimismo, el subcomponente Costo de mejora de la calidad de energía eléctrica no se calcula en los locales educativos con intervención estructural de sustitución total.

Para el cálculo del componente Grupo SAFIL (Saneamiento físico legal), se mantuvo el cálculo original del PNIE y se actualizó con inflación entre 2015 y noviembre de 2024. Asimismo, se actualizó este cálculo tomando en cuenta aquellos locales que están saneados, según la base Margesí proporcionada por DISAFIL, actualizada al 16 de diciembre de 2024. Si el local educativo está saneado, este componente equivale a cero.

Finalmente, con todos los subcomponentes correctamente calculados, se calcula cada componente de la brecha y el cálculo total de brecha para cada local educativo.

Correcciones y mejoras respecto al algoritmo y cálculo original de brecha del PNIE

De forma complementaria a lo descrito en los anteriores acápites, se incluyeron los siguientes cambios y mejoras al algoritmo y cálculo original de brecha de infraestructura educativa existente del PNIE:

- Se corrigieron errores en la información de topografía. Si el local educativo no registra información de topografía, se considera la topografía más accidentada, que es el caso más conservador.

- Se corrigieron errores en el cálculo de áreas techadas. Se mantuvo la regla de acotar el área techada del primer piso de las edificaciones al intervalo 10 - 2,500 m2 y el número de pisos al intervalo 1 – 6. Para facilitar la lectura de áreas, se redondearon a 2 decimales.

- Se corrigieron errores en el cálculo de áreas techadas que requieren demolición sustitución, reforzamiento e intervención contingente y en el cálculo del ratio de demolición. Se ha incluido la variable ratio de riesgo en la base de datos, requerida para el cálculo de orden de prioridad.

- Se corrigieron errores en el cálculo de metros de cerco perimétrico requeridos. Además, se modificó el algoritmo de costos de cercos perimétricos para incluir a los escenarios Pueblos Conectados y Comunidades Dispersas en zona Urbana, que inicialmente no estaban considerados. Esta modificación se ejecutó según los costos unitarios promedio de área techada de acuerdo con lo siguiente:

- Pueblos Conectados: 4.28% adicional al costo promedio del escenario Centros Urbanos.

- Comunidades Dispersas: 29.09% adicional al costo promedio del escenario Centros Urbanos.

- Se corrigió un error en la optimización de ampliación de áreas por distrito y zona (urbana o rural) para los niveles Inicial, Primaria y Secundaria. En el cálculo original, al comparar las áreas sobrantes contra las áreas requeridas para ampliación, se escogía (equivocadamente) la mayor área de estas para calcular el factor de optimización. Debería escogerse la menor, pues es el espacio que efectivamente se puede usar.

- Se corrigieron errores en el cálculo de áreas requeridas para ampliación. Se estableció ajustar el área del terreno registrada si esta es menor al área techada del primer piso. En ese caso, se ajusta el área del terreno al área techada del primer piso, considerando que es altamente probable que sea un error de registro.

- Se corrigieron errores en el cálculo de edificaciones que cumplen con normas de accesibilidad. El cálculo original sobreestimaba el número de edificaciones que podían ser consideradas accesibles.

- Se modificó el algoritmo de costos de ascensores para incluir a los escenarios Pueblos Conectados y Comunidades Dispersas en zona Urbana, que inicialmente no estaban considerados, de la misma forma que la modificación hecha al algoritmo de costos de cercos perimétricos.

- Se utilizó la información de área techada total si el local educativo no registra áreas techadas por nivel/modalidad en el algoritmo de costos de acceso de energía eléctrica. En el cálculo original, estos locales educativos no tenían este cálculo.

- Se incluyeron los inodoros para adultos en el cálculo de brecha de inodoros, excepto para el nivel/modalidad Inicial. Esto permite calcular una menor brecha de inodoros que el cálculo original.

- En ciertas variables, se redefinió la forma de identificar si tiene cierto servicio o estructura. En el cálculo original, a veces la variable debía decir “NO” para suponer la falta del servicio o estructura. En el cálculo actual, si la variable no dice “SI”, se presume la falta del servicio o estructura. Esto afecta, esencialmente, a aquellos valores en los que no hubo respuesta.

- Se eliminó la clasificación de Plan Selva en el algoritmo de cálculo de brecha. En el cálculo original, aquellos locales educativos con ratio de demolición mayor o igual a 0.7 y pertenecientes al Plan Selva tenían un algoritmo de cálculo de brecha ligeramente distinto. En el cálculo actual, se decidió aplicar el algoritmo estándar a todos los locales educativos.

- Se recategorizaron las edificaciones con sistemas estructurales predominantes de códigos “780-PRE”, “780-POST” y “PCM” a la categoría de “P” para aquellos locales educativos que tienen un documento o informe de riesgo que sustenta y reporta un muy alto riesgo de colapso de las edificaciones.

- Se estableció usar la matrícula del SIAGIE y Censo Educativo en el caso de que no se pueda calcular el número de alumnos con la información del CIE. Debido a que la información del SIAGIE y Censo Educativo no está segmentada por turnos, se estableció el supuesto de que la matrícula de estas fuentes de información se divide en un solo turno para todos los niveles.

- Se estableció acotar la cantidad de alumnos registrada en las fuentes de información a la matrícula calculada usando el SIAGIE y Censo Educativo, con el fin de no sobredimensionar la necesidad de ampliación de áreas de la infraestructura.

- De la misma forma, se estableció utilizar la matrícula calculada usando el SIAGIE y Censo Educativo en todos los niveles educativos que tengan un turno único. En ese sentido, se utiliza la información más reciente y confiable respecto a la cantidad de alumnos. Debido a que la información del SIAGIE y Censo Educativo no está segmentada por turnos, no es posible usar esta información cuando un nivel tiene más de un turno sin perder información respecto al máximo de alumnos por aula o por nivel; por lo tanto, en estos casos, se usa la información registrada en las fuentes de información de infraestructura.

- Se corrigió un error en el cálculo del costo del tanque elevado. En el cálculo original, se consideraban todos los tipos de intervención de tanque elevado (sustitución, implementación, mantenimiento) de forma simultánea. En el cálculo actual, a partir de la información recogida, solo se considera el más costoso según aplique.

Aplicación y ajustes del algoritmo de cálculo de brecha para el uso del SRI

Se aplicó el algoritmo presentado, sin necesidad de ajustes, a la siguiente información:

- Fichas implementadas por las UGEL en 2017, sistematizadas con un formato similar al PNIE. Dado que la sistematización fue parcial y solo incluyó la información estructural de edificaciones, se realizó una proyección de las variables faltantes utilizando la proporción de área techada del local educativo respecto a la suma de áreas techadas del distrito y zona (urbana o rural) en la que se encuentra.

- Información proveniente de las inspecciones realizadas entre 2016 y 2018 por la DIPLAN-DIGEIE, la DRELM y PRONIED a 81 locales educativos.

Debido a que la información del SRI está en un formato distinto al utilizado en el PNIE, se realizaron los siguientes ajustes al algoritmo de cálculo de brecha para que pueda ejecutarse de forma satisfactoria:

- Las categorías “Quincha reforzada” y “Otro/No específica” del sistema estructural predominante de la edificación fueron catalogadas como “P” (edificaciones precarias). Estas categorías son nuevas respecto al CIE.

- La categoría “Accidentado / Irregular / Quebrada” de la topografía del terreno reemplaza a dos categorías del CIE: “Muy inclinado” y “Accidentado”.

- Se restringió el año del último mantenimiento del sistema de puesta a tierra al intervalo 1950-2022. Se consideró al año 2021 como el último año apropiado para no identificar una intervención de compra de nuevo sistema de puesta a tierra.

- Se restringió la longitud del lindero al intervalo 2-5,000 m.

- Se eliminó la restricción de solo considerar locales educativos con área techada del primer piso menor al área de terreno registrada, debido a la calidad de la información de esta variable. Hay varios locales educativos en el SRI que no registran esta información o está mal registrada.

- Se restringió el número de inodoros y urinarios individuales en uso a 350 por nivel/modalidad y edificación, según lo observado en el CIE. También se restringió el número de urinarios corridos en uso a 100 por nivel/modalidad y edificación.

- Se incorporó el supuesto de que 1 urinario corrido equivale a 3 urinarios individuales.

- El análisis de elementos no estructurales se ha realizado por edificación y nivel/modalidad, debido a que el SRI no recoge información a nivel de ambientes, a diferencia del CIE.

- Las categorías “Regular” y “Malo” del estado de cerraduras en los ambientes reemplazan a las categorías del CIE: “Oxidado”, “Deteriorado” y “No tiene”. La ponderación cambia a 0.5 y 1, en vez de 0.25, 0.75 y 1, respectivamente.

- Las categorías “Regular” y “Malo” del estado de vidrios en los ambientes reemplazan a las categorías del CIE: “Con roturas” y “Sin vidrios”. La ponderación solo cambia en la categoría “Regular” a 0.5, en vez de 1.

- Para el cálculo del componente Grupo SAFIL (Saneamiento físico legal), se ha proyectado el costo según el promedio del distrito y zona (urbana o rural) en el que se encuentra el local educativo, utilizando la información calculada en el PNIE. Si no hay locales educativos considerados en el PNIE en el mismo distrito y zona, se utiliza el promedio regional de la zona respectiva. Asimismo, este cálculo se actualizó tomando en cuenta aquellos locales que están saneados, según la base Margesí proporcionada por DISAFIL, y actualizada con la inflación del periodo.

- Se estableció que la suma del área techada de las edificaciones del local educativo no puede ser inferior a 20 m2. Si la suma calculada no cumple con esta condición, se incrementa el área de cada edificación de forma proporcional hasta llegar a los 20 m2.

Aplicación y ajustes del algoritmo de cálculo de brecha para el uso de la FUIE-CE 2021

La información de la FUIE del Censo Educativo 2021 (FUIE-CE 2021) y del Censo Educativo 2022 (FUIE-CE 2022) no está estructurada de la misma forma. Asimismo, la información recogida por la FUIE-CE 2022 comprende más componentes de infraestructura que la recogida por la FUIE-CE 2021. Por lo tanto, la aplicación y ajustes del algoritmo de cálculo de brecha de infraestructura educativa existente se realiza de forma separada para cada fuente de información.

En ese sentido, para la información de la FUIE-CE 2021, se realizaron los siguientes ajustes al algoritmo de cálculo de brecha para que pueda ejecutarse de forma satisfactoria

- Respecto al sistema estructural predominante de la edificación, se omitió la categoría “Albañilería sin confinar” debido a que la FUIE-CE 2021 la considera.

- Se utilizó la información de aulas (capítulo 500) para estimar la proporción de las edificaciones que cuenta con instalaciones eléctricas internas, dado que la FUIE-CE 2021 no contiene una pregunta respecto a la tenencia de instalaciones eléctricas internas por edificación.

- Respecto a las instalaciones eléctricas de la edificación, se omitió la evaluación del tipo de circuito eléctrico debido a que la FUIE-CE 2021no recoge este tipo de información.

- Respecto al cerco perimétrico, se omitió la evaluación de requerimiento de mantenimiento bajo debido a que la FUIE-CE 2021 solo recoge tres categorías del estado de conservación del cerco perimétrico, y el CIE y el SRI recogen cuatro categorías.

- Se utilizó la información de aulas (capítulo 500) para estimar el número de alumnos por turno, segmentado por nivel o modalidad en el local educativo. El CIE y el SRI recogen esta información directamente por nivel educativo (código modular), pero la FUIE-CE 2021 la recoge por aula.

- Respecto a los servicios higiénicos, se omitió la consideración de solo usar inodoros para niños para el nivel educativo Inicial debido a que la FUIE-CE 2021, a diferencia del CIE y el SRI, no distingue entre inodoros para adultos e inodoros para niños. Además, se omitió la evaluación de la red interna de agua y desagüe por edificación debido a que la FUIE-CE 2021 no recoge esta información por edificación.

- Respecto a los elementos no estructurales, se omitió la evaluación de marcos de ventana y de vidrios. En el primer caso, la FUIE-CE 2021 no recoge el estado de conservación de los marcos de ventana; y en el segundo caso, la FUIE-CE 2021 no recoge información de vidrios.

- Respecto al acceso de desagüe, la FUIE-CE 2021 agrega una categoría: biodigestor. Se ha considerado a esta categoría de forma similar a un pozo percolador o conexión a red pública para establecer si el local educativo requiere intervención en este aspecto.

- Respecto al sistema de almacenamiento de impulsión de agua, se omitió la evaluación de requerimiento de mantenimiento medio del tanque elevado debido a que la FUIE-CE 2021 solo recoge tres categorías del estado de conservación del tanque elevado, y el CIE y el SRI recogen cuatro categorías.

Asimismo, en todo el algoritmo, se ha ajustado y optimizado el procesamiento de la información al formato de las bases de datos de la FUIE-CE 2021. Además, varios de los ajustes establecidos para el uso del SRI se han aplicado al algoritmo para el uso de la FUIE-CE 2021, en los casos en donde aplique. Finalmente, se ha procurado mantener los nombres y la estructura de las bases de datos procesadas, de tal forma que se puedan fusionar con las bases de datos procesadas con la información del CIE y del SRI.

Aplicación y ajustes del algoritmo de cálculo de brecha para el uso de la FUIE-CE 2022

De forma general, los ajustes al algoritmo de cálculo y al código para el uso de la FUIE-CE 2022 son los siguientes:

- Respecto al sistema estructural predominante de la edificación, se agregó la categoría “Albañilería sin confinar”, que fue omitida por la FUIE-CE 2021.

- Se desestimó el uso de la información de aulas (capítulo 500) para estimar la proporción de las edificaciones que cuenta con instalaciones eléctricas internas, dado que la FUIE-CE 2022 incorpora una pregunta respecto a la tenencia de instalaciones eléctricas internas por edificación.

- Respecto a las instalaciones eléctricas de la edificación, se agregó la evaluación del tipo de circuito eléctrico, que fue omitida por la FUIE-CE 2021.

- Respecto al cerco perimétrico, se agregó la evaluación de requerimiento de mantenimiento bajo debido a que la FUIE-CE 2022 sí considera cuatro categorías del estado de conservación del cerco perimétrico. La FUIE-CE 2021 solo consideró tres categorías del estado de conservación.

- Respecto a los servicios higiénicos, se agregó la consideración de solo usar inodoros para niños en el nivel Inicial, que fue omitida por la FUIE-CE 2021. Además, se agregó la evaluación de la red interna de agua y desagüe por edificación debido a que la FUIE-CE 2022 sí recoge esta información por edificación, a diferencia de la FUIE-CE 2021.

- Respecto a los elementos no estructurales, se agregó la evaluación de marcos de ventana y de vidrios. A diferencia de la FUIE-CE 2022, la FUIE-CE 2021 no recogió información del estado de conservación de los marcos de ventana o información de vidrios.

- Respecto al sistema de almacenamiento de impulsión de agua, se agregó la evaluación de requerimiento de mantenimiento medio del tanque elevado debido a que la FUIE-CE 2022 sí considera FUIE cuatro categorías del estado de conservación del tanque elevado. La FUIE-CE 2021 solo consideró tres categorías del estado de conservación.

Asimismo, se agregó el número de predios en el cálculo de intervención de los elementos: cisterna con bomba y tanque elevado. Este concepto no había sido incorporado debido a que la FUIE-CE 2021 no recogía la información de acceso de agua por predio.

- Se realizaron múltiples ajustes respecto a cambios estructurales de las bases de datos, redefiniciones de preguntas y cambio de nombre de variables.

Asimismo, en todo el algoritmo, se ha ajustado y optimizado el procesamiento de la información de las bases de datos de la FUIE-CE 2022. Además, varios de los ajustes establecidos para el uso del SRI se han aplicado al algoritmo para el uso de la FUIE-CE 2022, en los casos en donde aplique. Finalmente, se ha procurado mantener los nombres y la estructura de las bases de datos procesadas, de tal forma que se puedan fusionar con las bases de datos procesadas con la información del CIE, SRI y FUIE-CE 2021.

Aplicación y ajustes del algoritmo de cálculo de brecha para el uso de la FUIE-CE 2023

De forma general, los ajustes al algoritmo de cálculo y al código para el uso de la FUIE-CE 2023 son los siguientes:

- Respecto al cálculo de área techada por edificación, el recojo de información ha cambiado y se realiza en dos secciones: capítulo 100 y capítulo 400. Además, en el capítulo 100, se precisa el área techada por piso, la cual no se recoge en otras fuentes de información (solo se recoge el área techada del primer piso). Debido a este cambio, se utiliza principalmente la información del capítulo 100, siempre que esta sea adecuada; de lo contrario, se usa la información recogida en el capítulo 400. Idealmente, ambos capítulos deberían otorgar la misma información respecto al área techada y número de pisos de cada edificación.

- Respecto al acceso a los servicios de agua y desagüe, en el capítulo 200, se han hecho ajustes a las categorías. En ese sentido, hay más categorías de abastecimiento de agua, pero menos categorías del tipo de conexión de desagüe. Por el momento, no se han considerado las nuevas categorías como acceso adecuado.

- Respecto al sistema de almacenamiento de impulsión de agua, en el recojo de información se ha descompuesto el elemento cisterna con bomba en dos elementos: tanque cisterna y bomba sumergible. Debido a este cambio, se ha separado el cálculo del costo de este subcomponente en dos, según los elementos que deban implementarse en el local educativo.

Adicionalmente, se omitió la evaluación de requerimiento de mantenimiento medio del tanque elevado debido a que la FUIE-CE 2023 no considera cuatro categorías del estado de conservación del tanque elevado. La FUIE-CE 2022 sí consideró cuatro categorías del estado de conservación.

Asimismo, se agregó el número de predios en el cálculo de intervención de los elementos: tanque cisterna, bomba sumergible y tanque elevado. Este concepto no había sido incorporado debido a que la FUIE-CE 2021 no recogía la información de acceso de agua por predio.

- Respecto al análisis de consistencia de datos y la validación de información, se estableció que si la información de la FUIE-CE 2023 ha sido validada y confirmada por el especialista estadístico y/o de infraestructura educativa de la IGED correspondiente, esta información no pasa por los cambios o ajustes del análisis de consistencia de datos.

- Se realizaron múltiples ajustes respecto a cambios estructurales de las bases de datos, redefiniciones de preguntas y cambio de nombre de variables.

Asimismo, en todo el algoritmo, se ha ajustado y optimizado el procesamiento de la información de las bases de datos de la FUIE-CE 2023. Además, varios de los ajustes establecidos para el uso del SRI se han aplicado al algoritmo para el uso de la FUIE-CE 2023, en los casos en donde aplique. Finalmente, se ha procurado mantener los nombres y la estructura de las bases de datos procesadas, de tal forma que se puedan fusionar con las bases de datos procesadas con la información del CIE, SRI y FUIE-CE 2021-2022.

Aplicación y ajustes del algoritmo de cálculo de brecha para el uso de la FUIE-CE 2024

De forma general, los ajustes al algoritmo de cálculo y al código para el uso de la FUIE-CE 2024 son los siguientes:

- Respecto al cálculo de longitud de tramos del perímetro del terreno y cerco perimétrico, el recojo de información ha cambiado y se realiza en una única sección: capítulo 300 (antes, se realizaba en dos secciones). Debido a este cambio, es posible identificar si un tramo del perímetro del terreno tiene un cerco perimétrico parcial o no completo. Este concepto se ha introducido en el cálculo para determinar con mayor exactitud cuál es la longitud del cerco perimétrico y cuántos metros del perímetro no tienen un cerco perimétrico.

- Respecto al acceso a los servicios de agua y desagüe, en el capítulo 200, se han hecho ajustes a las categorías. En ese sentido, hay más categorías de abastecimiento de agua y del tipo de conexión de desagüe. Por el momento, no se han considerado las nuevas categorías como acceso adecuado.

- Respecto a la información de elementos no estructurales de los ambientes en las edificaciones, se estableció considerar la categoría "No tiene y no lo requiere" en la variable de material predominante de puertas y marcos de ventana, para establecer si hay un requerimiento de implementación de dichos elementos. Efectivamente, si dicha categoría está seleccionada, no se considera la necesidad de implementación. Este aspecto se ha implementado también en la información de la FUIE-CE 2023.

- Se realizaron múltiples ajustes respecto a cambios estructurales de las bases de datos, redefiniciones de preguntas y cambio de nombre de variables.

Asimismo, en todo el algoritmo, se ha ajustado y optimizado el procesamiento de la información de las bases de datos de la FUIE-CE 2024. Además, varios de los ajustes establecidos para el uso del SRI se han aplicado al algoritmo para el uso de la FUIE-CE 2024, en los casos en donde aplique. Finalmente, se ha procurado mantener los nombres y la estructura de las bases de datos procesadas, de tal forma que se puedan fusionar con las bases de datos procesadas con la información del CIE, SRI y FUIE-CE 2021-2023.

Locales educativos identificados con brecha cerrada

El PRONIED, la DRELM, la ANIN y los Gobiernos Regionales y Locales han proporcionado información actualizada de intervenciones de cierre de brecha (mediante proyectos ejecutados por transferencias o ejecución directa) entre los años 2014-2025. En este cálculo de brecha de infraestructura educativa existente, se han identificado 3,618 locales educativos que han tenido una intervención de cierre de brecha.

A partir de esta información, se establece que los indicadores de riesgo (ratio de demolición y ratio de riesgo) y el cálculo de brecha de infraestructura educativa existente sean equivalentes a cero para estos 3,618 locales educativos. En efecto, esto supone que dichas intervenciones han cerrado la brecha y eliminado el riesgo de estos locales educativos.

Consolidación de la información

Antes de la consolidación de la información, se descartan aquellos locales educativos que:

- No están en el Padrón de Instituciones Educativas (IIEE) utilizado en el cálculo. El cálculo presentado en este documento usa el Padrón actualizado al 18 de julio de 2025.

- No tienen al menos un código modular (servicio educativo) público en estado activo (según el Padrón de IIEE) o con número de alumnos mayor a cero en el año 2024.

A partir de esto, se identifican 55,602 locales educativos. Asimismo, se consideran locales educativos fuera del análisis o sin diagnóstico de la infraestructura (cálculo de brecha) si:

- No registran información de infraestructura educativa en ninguna de las fuentes de información utilizadas.

- No registran número de alumnos en los últimos tres años (2022-2024).

De esta forma, el número de locales educativos incluidos en el análisis o con diagnóstico de la infraestructura y cálculo de brecha de infraestructura educativa existente es 55,282.

Para la consolidación de la información, cuando un mismo local educativo está presente en más de una fuente de información, se utilizó la siguiente jerarquía, en el orden presentado:

- Locales educativos identificados con brecha cerrada.

- Ficha Unificada de Infraestructura Educativa del Censo Educativo 2024 (FUIE-CE 2024).

- Ficha Unificada de Infraestructura Educativa del Censo Educativo 2023 (FUIE-CE 2023).

- Ficha Unificada de Infraestructura Educativa del Censo Educativo 2022 (FUIE-CE 2022).

- Ficha Unificada de Infraestructura Educativa del Censo Educativo 2021 (FUIE-CE 2021).

- Sistema de Recojo de Información 2018-2022 (SRI).

- Inspecciones realizadas por la DIPLAN, la DRELM o PRONIED (CIE actualizado).

- Censo de Infraestructura Educativa 2013 (CIE).

- Fichas UGEL 2017 - Etapa 2.

- Fichas UGEL 2017 - Etapa 1.

Finalmente, en el proceso de consolidación de la información, se ha establecido un análisis de consistencia de datos para todas las fuentes de información, excepto los locales identificados con brecha cerrada, CIE y las inspecciones realizadas por la DIPLAN, DRELM o PRONIED (fuentes de información 1, 7 y 8). Dicho análisis se ejecuta en dos etapas:

- Etapa 1: Revisión de información registrada. El análisis en esta etapa consiste en revisar ciertas variables y verificar que la información registrada cumple con determinados criterios específicos. La información que no cumple con los criterios pasa a observación y debe ser revisada por especialistas. Mientras tanto, esta información es corregida con el dato más aproximado o conservador, según sea el caso.

- Etapa 2: Comparación de información registrada. El análisis en esta etapa consiste en comparar la información procesada con estándares establecidos y con información registrada en el Censo de Infraestructura Educativa 2013 (CIE). A partir de la comparación y según los criterios detallados, se establece la sospecha de que toda la información de infraestructura del local educativo es incorrecta.

Si un local educativo no cumple con los criterios de la Etapa 2, toda la información del local educativo pasa a observación y debe ser revisada por especialistas. En ese sentido, se descarta la fuente de información respectiva para ese local educativo si existe información de otra fuente de información que sí cumpla con los criterios, según la jerarquía mencionada. Si no existe otra fuente de información, se mantiene la información, pero debe ser revisada.

El Anexo 1 contiene un mayor detalle del análisis de consistencia de datos.

## Algoritmo de cálculo del orden de prioridad

Desde la publicación del PNIE, la DIPLAN-DIGEIE ha elaborado una metodología de cálculo de orden de prioridad para la intervención de los locales educativos con el objetivo de orientar las inversiones hacia los locales educativos en estado más crítico. Esta metodología se fundamenta en la Estrategia de Priorización del PNIE, que busca establecer un orden de prioridad para la atención de los locales educativos en función a la combinación de los siguientes criterios: Riesgo, Eficiencia de la inversión y Equidad.

En toda la metodología, la unidad de análisis es el local educativo, el cual puede brindar uno o más servicios educativos (niveles/modalidades) y, por lo tanto, puede tener más de un proyecto de inversión asociado. El Anexo 6. Esquema Simplificado de la Organización Físico-Funcional de un Local Educativo muestra un esquema de la organización física y funcional de un local educativo.

Cabe mencionar que el cálculo de orden de prioridad es un instrumento dinámico, en la medida que las distintas fuentes de información se van actualizando o se obtienen fuentes de información de mejor calidad. Por lo tanto, los resultados están sujetos a variación.

Fuentes de información

Para el cálculo de orden de prioridad, se emplean las siguientes fuentes de información:

- Base de datos consolidada de cálculo de brecha de infraestructura educativa, ratio de demolición y ratio de riesgo de los locales educativos, según la metodología descrita en el acápite anterior.

- Padrón de Instituciones Educativas (IIEE). El cálculo presentado en este documento usa el Padrón actualizado al 18 de julio de 2024.

- Base de datos de matrícula SIAGIE de los años 2022-2024.

- Padrones de Instituciones Educativas Públicas ubicadas en zona de frontera, distritos del VRAEM y distritos del Huallaga.

- Base de datos de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

- Base de datos del Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2018.

El número de alumnos usado en la metodología proviene de las siguientes fuentes, en el orden presentado, siempre que exista información disponible:

- Matrícula SIAGIE 2024.

- Censo Educativo 2024.

- Matrícula SIAGIE 2023, solo si el módulo está activo según el Padrón de IIEE.

- Censo Educativo 2023, solo si el módulo está activo según el Padrón de IIEE.

- Matrícula SIAGIE 2022, solo si el módulo está activo según el Padrón de IIEE.

- Censo Educativo 2022, solo si el módulo está activo según el Padrón de IIEE.

- Número de alumnos según la FUIE-CE 2022-2024 o SRI, solo si el módulo está activo según el Padrón de IIEE.

En el caso de no encontrar el dato del número de alumnos matriculados, se imputa el valor a cero.

Criterios de priorización

Respecto al criterio de Riesgo, se utiliza el ratio de demolición y el ratio de riesgo, previamente calculados según la metodología descrita en el acápite anterior. Adicionalmente, se calcula el indicador de alumnos en riesgo, según lo siguiente:

Alumnos en Riesgo = Ratio de Riesgo x Alumnos

Respecto al criterio de Equidad, se definen cuatro (4) categorías para clasificar a los locales educativos, en el orden presentado:

Tabla 21. Categorías que determinan el grupo de equidad

| Prioridad | Categoría |
| --- | --- |
| 1 | Ubicado en distritos de valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), zona del Huallaga, o en distritos de zona de frontera o área crítica de frontera. |
| 2 | Ubicado en distritos con tasas de pobreza mayor al 50%. |
| 3 | Ubicado en distritos de zonas rurales. |
| 4 | Ubicado en distritos de zonas urbanas. |

Fuente y elaboración: DIPLAN-DIGEIE.

Si un local educativo pertenece a más de una categoría, se clasifica en la categoría de mayor prioridad.

Respecto al criterio de Eficiencia, se define el ratio de eficiencia de cada local educativo, según lo siguiente:

Ratio de Eficiencia =AlumnosBrecha (en millones de S/)

Este ratio representa el número de alumnos beneficiados por millón de soles invertidos para la atención de todas las necesidades de infraestructura del local educativo. A partir del ratio de eficiencia calculado, se clasifican los locales educativos en cuatro (4) categorías con umbrales generados a partir de los siguientes quintiles:

Tabla 22. Categorías que determinan el grupo de eficiencia

| Quintil | Ratio de eficiencia | Categoría |
| --- | --- | --- |
| Quintil 1 | Menor a 7 | No eficiente |
| Quintil 2 | Entre 7 y 11 | No eficiente |
| Quintil 3 | Entre 11 y 20 | Poco eficiente |
| Quintil 4 | Entre 20 y 43 | Eficiente |
| Quintil 5 | De 43 a más | Muy eficiente |

Fuente y elaboración: DIPLAN-DIGEIE.

Cálculo de orden de prioridad y clasificación en grupos de prioridad

Antes del cálculo de orden de prioridad, se descartan aquellos locales educativos que:

- No están en el Padrón de Instituciones Educativas (IIEE) utilizado en el cálculo.

- No tienen al menos un código modular (servicio educativo) público en estado activo (según el Padrón de IIEE) o con número de alumnos mayor a cero en el año 2024.

A partir de esto, se identifican 55,602 locales educativos. Asimismo, se consideran locales educativos fuera del análisis o sin orden y grupo de prioridad si:

- La información de infraestructura educativa no cumple con los criterios de la Etapa 2 del análisis de consistencia de datos descrito en el acápite anterior y en el Anexo 1. Estos locales educativos se clasifican en el grupo: Información por revisar.

- Son locales educativos identificados con brecha cerrada. Estos locales educativos se clasifican en el grupo: Brecha cerrada.

- No registran información de infraestructura educativa o cálculo de brecha de infraestructura educativa. Estos locales educativos se clasifican en el grupo: Sin información.

- No registran número de alumnos en los últimos tres años (2022-2024) a pesar de tener información de infraestructura educativa. Estos locales educativos se clasifican en el grupo: Sin matrícula.

De esta forma, el número de locales educativos incluidos en el análisis o con cálculo de orden de prioridad y clasificados en un grupo de prioridad es 51,448.

En línea con los criterios e indicadores mencionados, se agrupan los locales educativos en cinco (5) Grupos de Prioridad, de mayor a menor prioridad, según lo siguiente:

- Grupo 1 - Riesgo: Locales educativos con ratio de demolición mayor o igual a 70% (es decir, que la infraestructura se encuentra expuesta a un muy alto riesgo de colapso). Dentro de este grupo, se ordenan los locales según el ratio de eficiencia.

- Grupo 2 - Muy Eficiente o VRAEM/Frontera/Huallaga: Locales educativos ubicados en distritos VRAEM o Frontera o Huallaga (grupo de equidad 1), o locales educativos muy eficientes (quintil 5, 43 alumnos o más beneficiados por millón invertido). Dentro de este grupo, se ordenan los locales según los alumnos en riesgo.

- Grupo 3 - Eficiente o Pobre: Locales educativos ubicados en distritos con tasa de pobreza mayor al 50% (grupo de equidad 2), o locales educativos eficientes (quintil 4, entre 20 y 43 alumnos beneficiados por millón invertido). Dentro de este grupo, se ordenan los locales según los alumnos en riesgo19.

- Grupo 4 - Poco Eficiente o Rural: Locales educativos ubicados en distritos de zonas rurales (grupo de equidad 3), o locales educativos poco eficientes (quintil 3, entre 11 y 20 alumnos beneficiados por millón invertido). Dentro de este grupo, se ordenan los locales según los alumnos en riesgo19.

- Grupo 5 - No Eficiente o Urbano: Locales educativos ubicados en distritos de zonas urbanas (grupo de equidad 4), o locales educativos ineficientes (quintil 1 y 2, menos de 11 alumnos beneficiados por millón invertido). Dentro de este grupo, se ordenan los locales según los alumnos en riesgo19.

El siguiente gráfico resume la metodología de clasificación en los Grupos de Prioridad:

Ilustración 2. Resumen de la metodología de clasificación en los grupos de prioridad

| Riesgo |  |  | Prioridad 1 Muy Alto Riesgo de Colapso (Ordenado internamente según ratio de eficiencia) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eficiencia | Muy Eficiente | Prioridad 2 Muy eficiente o VRAEM / Huallaga / Frontera |  |  |  |  | Se ordenan internamente según los alumnos en riesgo |  |
|  | Eficiente |  |  | Prioridad 3 Eficiente o Pobre |  |  |  |  |
|  | Poco Eficiente |  |  |  | Prioridad 4 Poco Eficiente o Rural |  |  |  |
|  | No Eficiente |  |  |  |  | Prioridad 5 No Eficiente o Urbano |  |  |
|  |  |  | VRAEM / Huallaga / Frontera | Pobre | Rural | Urbano |  |  |
|  |  |  | Equidad |  |  |  |  |
|  |  |  | Fuente y elaboración: DIPLAN-DIGEIE. |  |  |  |  |

# Actualización de información

La información empleada para esta actualización proviene de diversas fuentes de información que son proporcionadas tanto por actores internos del MINEDU y actores externos y a su vez, esta información puede ser clasificada como información relacionada al estado de la infraestructura educativa e información relacionada al local educativo y el medio geográfico en el que se ubica.

## Información relacionada al local educativo y el medio geográfico en el que se ubica

Esta información es brindada por tres áreas del MINEDU, las cuales son:

- Unidad Estadística (UE) - MINEDU

  - Padrón de Instituciones Educativas: Información marco que brindará la lista de locales educativos públicos sobre los que se va a reportar información, tomando como variable de referencia el código local, que es definido por la UE mediante RSG N° 96-2017-MINEDU como el “código único que identifica la ubicación del local educativo a partir de su dirección”, adicionalmente definen al local educativo como “Inmueble – predio e infraestructura – en el cual funciona uno o más establecimientos educativos”.

Las principales incidencias que suceden en esta base de datos y determinan su dinamismo son:

Tabla 23. Eventos que pueden inscribirse en el Registro de Instituciones Educativas (RIE) según la RSG 96-2017-MINEDU

| Organizador | N° | Eventos registrales |
| --- | --- | --- |
| Institución educativa | 1 | Apertura |
|  | 2 | Cambio de nombre |
|  | 3 | Cambio de propietario |
|  | 4 | Cambio de director |
|  | 5 | Cambio de gestión |
|  | 6 | Cambio de la entidad gestora de la IE pública |
|  | 7 | Cambio de ámbito jurisdiccional |
|  | 8 | Cambio de circunscripción territorial |
|  | 9 | Renovación del licenciamiento |
|  | 10 | Fusión |
|  | 11 | Escisión |
|  | 12 | Cierre temporal |
|  | 13 | Cierre definitivo |
|  | 14 | Reapertura |
| Servicios Educativos | 15 | Ampliación del servicio |
|  | 16 | Cierre temporal |
|  | 17 | Cierre definitivo |
|  | 18 | Renovación del licenciamiento del servicio educativo |
|  | 19 | Reapertura |
| Establecimientos Educativos | 20 | Apertura |
|  | 21 | Cierre |
|  | 22 | Traslado |

Fuente: RSG 96-2017-MINEDU. Elaboración: DIPLAN-DIGEIE.

Producto de las interacciones ocasionadas por los eventos señalados en la Tabla 23, se obtiene lo siguiente:

Tabla 24. Cambios en el Padrón de Instituciones Educativas al 18 de julio de 2025

| Situación del Padrón de Instituciones Educativas | Cantidad de LL.EE. |
| --- | --- |
| - Nro. de LL.EE. reportados a 12/2024 | 55,425 |
| - Nro. de LL.EE. que ya no se reportan a 07/2025 | 49 |
| - Nro. de LL.EE. que al cierre de 07/2025 se mantienen (A - B) | 55,376 |
| - Nro. de LL.EE. incorporados en el reporte a 07/2025 | 226 |
| Cantidad de locales educativos reportados a 07/2025 (C + D) | 55,602 |

Fuente: Informe N° 00141-2025-MINEDU-VMGI-DIGEIE-DIPLAN y Padrón de IIEE al 18 de julio de 2025.

Elaboración: DIPLAN-DIGEIE.

Así, la Tabla 24 hace referencia al: i) (A) número de locales educativos de gestión pública que se encontraban activos al 6 de diciembre de 2024, fecha del Padrón de Instituciones Educativas usado en el reporte previo de actualización, ii) (B) número de locales educativos activos que no se encuentran en el Padrón de Instituciones Educativas, empleado para el presente reporte y que tiene como fecha de corte el 18 de julio de 2025 debido a la ocurrencia de alguno de los eventos señalados en la Tabla 23. La distribución a nivel regional de los 49 LL.EE. en mención se muestra a continuación:

Tabla 25. Distribución de LL.EE. que ya no se reportarán al 07/2025 por región

| Región | Cantidad de LL.EE. | % |
| --- | --- | --- |
| ANCASH | 5 | 10.2% |
| APURIMAC | 3 | 6.1% |
| AREQUIPA | 1 | 2.0% |
| AYACUCHO | 2 | 4.1% |
| CAJAMARCA | 1 | 2.0% |
| CUSCO | 2 | 4.1% |
| HUANUCO | 2 | 4.1% |
| ICA | 1 | 2.0% |
| LA LIBERTAD | 7 | 14.3% |
| LAMBAYEQUE | 1 | 2.0% |
| LIMA METROPOLITANA | 2 | 4.1% |
| LIMA PROVINCIAS | 1 | 2.0% |
| LORETO | 4 | 8.2% |
| PIURA | 4 | 8.2% |
| PUNO | 10 | 20.4% |
| SAN MARTIN | 2 | 4.1% |
| TUMBES | 1 | 2.0% |
| Total | 49 | 100.0% |

Fuente: Informe N° 00141-2025-MINEDU-VMGI-DIGEIE-DIPLAN y Padrón de IIEE al 18 de julio de 2025. Elaboración: DIPLAN-DIGEIE.

Asimismo, a partir de lo antes mencionado, en el Padrón de Instituciones Educativas al 18 de julio de 2025 se identifican 226 LL.EE. que no se tenían en el anterior reporte (D), los cuales se encuentran en las siguientes regiones:

Tabla 26. Distribución de LL.EE. incorporados en el reporte al 07/2025 por región

| Región | Cantidad de LL.EE. | % |
| --- | --- | --- |
| AMAZONAS | 10 | 4.4% |
| ANCASH | 9 | 4.0% |
| APURIMAC | 17 | 7.5% |
| AREQUIPA | 9 | 4.0% |
| AYACUCHO | 10 | 4.4% |
| CAJAMARCA | 28 | 12.4% |
| CUSCO | 9 | 4.0% |
| HUANCAVELICA | 3 | 1.3% |
| HUANUCO | 2 | 0.9% |
| ICA | 6 | 2.7% |
| JUNIN | 7 | 3.1% |
| LA LIBERTAD | 20 | 8.8% |
| LAMBAYEQUE | 2 | 0.9% |
| LIMA METROPOLITANA | 5 | 2.2% |
| LIMA PROVINCIAS | 2 | 0.9% |
| LORETO | 10 | 4.4% |
| MADRE DE DIOS | 3 | 1.3% |
| MOQUEGUA | 4 | 1.8% |
| PASCO | 5 | 2.2% |
| PIURA | 5 | 2.2% |
| PUNO | 33 | 14.6% |
| SAN MARTIN | 4 | 1.8% |
| TACNA | 1 | 0.4% |
| TUMBES | 1 | 0.4% |
| UCAYALI | 21 | 9.3% |
| Total | 226 | 100.0% |

Fuente: Informe N° 00141-2025-MINEDU-VMGI-DIGEIE-DIPLAN y Padrón de IIEE al 18 de julio de 2025. Elaboración: DIPLAN-DIGEIE.

  - Matrícula (SIAGIE 2024, 2023 y 2022): Información que actualiza el número de alumnos por LL.EE., nivel o modalidad y sexo.

- Dirección de Saneamiento Físico Legal (DISAFIL) - MINEDU

  - Base de datos del estado de Saneamiento Físico Legal: Información que señala la titularidad de los predios en los que operan los LL.EE., para el presente reporte se tienen los siguientes casos:

- Saneado: La titularidad figura inscrita a favor del Ministerio de Educación.

- No Saneado: La titularidad no figura inscrita a favor del Ministerio de Educación.

- No registrado: No se tiene información de la titularidad del predio.

Tabla 27. Estado del Saneamiento Físico Legal de los LL.EE.

| Estado del Saneamiento Físico Legal | Cantidad de LL.EE. | % |
| --- | --- | --- |
| Saneado | 21,475 | 38.6% |
| No saneado | 31,016 | 55.8% |
| No registrado | 3,111 | 5.6% |
| Total | 55,602 | 100.0% |

Fuente: DISAFIL y DIPLAN-DIGEIE. Elaboración: Propia

- Programa Nacional de Infraestructura Educativa - MINEDU

  - Actualización de costos unitarios:

Los costos unitarios de área techada, obras exteriores, y cercos perimétricos se actualizaron con información proveniente de PRONIED, al 31 de octubre de 2024. Luego, fueron actualizados con la inflación entre octubre de 2024 y junio de 2025, equivalente a 1.5% aproximadamente.

Los costos unitarios de los componentes restantes de la brecha han sido actualizados con la inflación entre diciembre de 2015 y junio de 2025, equivalente a 36.8% aproximadamente.

## Información relacionada al estado de la infraestructura educativa

A partir de las estrategias implementadas por la DIPLAN-DIGEIE para el recojo o actualización de la información sobre el estado de la infraestructura educativa, se obtiene lo siguiente:

Nuevos registros en la FUIE-CE 2024

Al 18 de julio de 2025, de los 55,602 LL.EE. identificados según el Padrón utilizado en el cálculo, se reportan 47,309 LL.EE. con información de infraestructura educativa en la FUIE-CE 2024. A continuación, se muestra la cantidad de LL.EE. con información en la FUIE según regiones.

Tabla 28. Locales Educativos identificados en el cálculo con información en la FUIE-CE 2024

| Región | Cantidad de LL.EE. | % |
| --- | --- | --- |
| AMAZONAS | 1,994 | 4.2% |
| ANCASH | 2,557 | 5.4% |
| APURIMAC | 1,826 | 3.9% |
| AREQUIPA | 1,267 | 2.7% |
| AYACUCHO | 2,256 | 4.8% |
| CAJAMARCA | 5,311 | 11.2% |
| CALLAO | 273 | 0.6% |
| CUSCO | 2,711 | 5.7% |
| HUANCAVELICA | 2,342 | 5.0% |
| HUANUCO | 2,189 | 4.6% |
| ICA | 718 | 1.5% |
| JUNIN | 2,898 | 6.1% |
| LA LIBERTAD | 2,388 | 5.0% |
| LAMBAYEQUE | 1,044 | 2.2% |
| LIMA METROPOLITANA | 1,809 | 3.8% |
| LIMA PROVINCIAS | 1,172 | 2.5% |
| LORETO | 3,093 | 6.5% |
| MADRE DE DIOS | 270 | 0.6% |
| MOQUEGUA | 308 | 0.7% |
| PASCO | 1,068 | 2.3% |
| PIURA | 2,660 | 5.6% |
| PUNO | 3,455 | 7.3% |
| SAN MARTIN | 1,900 | 4.0% |
| TACNA | 336 | 0.7% |
| TUMBES | 336 | 0.7% |
| UCAYALI | 1,128 | 2.4% |
| Total | 47,309 | 100.0% |

Fuente: FUIE-CE 2024. Elaboración: DIPLAN-DIGEIE

Locales educativos identificados con brecha cerrada

Corresponde a los LL.EE. que han recibido algún tipo de intervención por parte del Gobierno Central o Gobiernos Subnacionales, de manera que esta intervención permitió cerrar la brecha de su infraestructura educativa.

En ese sentido, se realizó el análisis y validación del cierre de brecha a partir de diversas fuentes de información. En primer lugar, se consideró el listado de 3,829 LL.EE. que habrían cerrado brecha, según el cálculo de diciembre de 2024. Asimismo, la ANIN y el PEIP-EB proporcionaron información actualizada de intervenciones de cierre de brecha entre los años 2014-2025. De forma adicional, se utilizó la base proporcionada por la Unidad de Programación e Inversiones (UPI) que vincula las IIEE y los códigos locales con el Código Único de Inversión (CUI) correspondiente a cada Proyecto de Inversión (PI). Además, se incluye la base de inversiones, así como la lista de LL.EE. intervenidos por los Gobiernos Regionales y Locales compartida por el equipo de Articulación con Regiones de la DIPLAN-DIGEIE.

Cabe agregar que, a partir de la información recopilada, se validó el cierre de brecha de los LL.EE. si la ANIN, ARCC, PRONIED, PEIP-EB, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales confirman intervenciones con un PI integral. Asimismo, se considerará que un local educativo no tiene la brecha cerrada si: (i) no se logró vincular con algún PI; (ii) todos los PI vinculados al local son IOARR; (iii) todos los PI vinculados están desactivados; (iv) todos los PI vinculados culminaron antes del 2018; (v) todos los PI vinculados tienen un avance físico de obra menor al 85%; (vi) todos los PI vinculados no tienen intervención en infraestructura entre sus componentes; (vii) todos los PI vinculados al local educativo no intervienen en todos los niveles educativos ofrecidos; (viii) todos los PI vinculados con orden de prelación menor a inversiones en ejecución física con programación multianual de inversiones y (viii) todos los PI vinculados asociados a activos estratégicos y (ix) todos los PI vinculados con un devengado acumulado no menor al 85% de su costo actualizado.

En ese sentido, se obtuvo que de los 3,829 LL.EE. considerados con brecha cerrada en diciembre de 2024, 3,406 LL.EE. fueron validados bajo los criterios descritos previamente.

Tabla 29. Locales Educativos validados con cierre de brecha (del 20/02/2025 al 31/07/2025)

| Región | Brecha Cerrada (al 20/02/2025) | Brecha Cerrada (al 31/07/2025) | Var. % |
| --- | --- | --- | --- |
| Amazonas | 193 | 167 | -13.5% |
| Ancash | 292 | 275 | -5.8% |
| Apurímac | 206 | 187 | -9.2% |
| Arequipa | 85 | 71 | -16.5% |
| Ayacucho | 189 | 149 | -21.2% |
| Cajamarca | 244 | 224 | -8.2% |
| Callao | 18 | 15 | -16.7% |
| Cusco | 206 | 181 | -12.1% |
| Huancavelica | 204 | 174 | -14.7% |
| Huánuco | 150 | 139 | -7.3% |
| Ica | 64 | 44 | -31.3% |
| Junín | 126 | 114 | -9.5% |
| La Libertad | 313 | 296 | -5.4% |
| Lambayeque | 155 | 147 | -5.2% |
| Lima Metropolitana | 105 | 100 | -4.8% |
| Lima Provincias | 78 | 73 | -6.4% |
| Loreto | 172 | 134 | -22.1% |
| Madre De Dios | 49 | 39 | -20.4% |
| Moquegua | 39 | 30 | -23.1% |
| Pasco | 57 | 47 | -17.5% |
| Piura | 416 | 399 | -4.1% |
| Puno | 192 | 160 | -16.7% |
| San Martin | 125 | 107 | -14.4% |
| Tacna | 43 | 38 | -11.6% |
| Tumbes | 42 | 39 | -7.1% |
| Ucayali | 66 | 57 | -13.6% |
| Total | 3,829 | 3,406 | -11.0% |

Fuente y elaboración: DIPLAN-DIGEIE.

Adicionalmente, se consideran 212 LL.EE. correspondientes a los reportes del PEIP-EB (22 LL.EE.), el PRONIED (48 LL.EE.), la ANIN (30 LL.EE.) y el equipo de Articulación de Regiones (112 LL.EE.). Con ello, se obtuvo un total de 3,618 LL.EE. con brecha cerrada.

Tabla 30. Locales Educativos que reportaron cierre de brecha (al 31/07/2025)

| Región | Cantidad de LL.EE. | % |
| --- | --- | --- |
| Amazonas | 3 | 1.4% |
| Ancash | 6 | 2.8% |
| Apurímac | 3 | 1.4% |
| Arequipa | 2 | 0.9% |
| Ayacucho | 1 | 0.5% |
| Cajamarca | 3 | 1.4% |
| Callao | 2 | 0.9% |
| Cusco | 10 | 4.7% |
| Huancavelica | 5 | 2.4% |
| Huánuco | 2 | 0.9% |
| Ica | 7 | 3.3% |
| Junín | 18 | 8.5% |
| La Libertad | 16 | 7.5% |
| Lambayeque | 26 | 12.3% |
| Lima Metropolitana | 25 | 11.8% |
| Lima Provincias | 3 | 1.4% |
| Loreto | 5 | 2.4% |
| Moquegua | 2 | 0.9% |
| Pasco | 3 | 1.4% |
| Piura | 31 | 14.6% |
| Puno | 17 | 8.0% |
| San Martín | 4 | 1.9% |
| Tacna | 3 | 1.4% |
| Tumbes | 4 | 1.9% |
| Ucayali | 11 | 5.2% |
| Total | 212 | 100.0% |

Locales educativos sin información a nivel regional

En esta actualización del cálculo de la brecha, la fuente principal de información de infraestructura es la FUIE-CE 2024. Sin embargo, se mantiene la información recogida por las otras fuentes de información, como la FUIE-CE 2021-2023, la ficha SRI y el CIE, para los LL.EE. que no tienen información de infraestructura educativa en la FUIE-CE 2024. No obstante, debido a la inclusión de nuevos LL.EE. en el Padrón de Instituciones Educativas que no tienen información de infraestructura educativa en las fuentes de información mencionadas, el número de LL.EE. sin información aumenta ligeramente a 313.

Ilustración 3. Evolución de los LL.EE. sin información, a julio de 2025

Analizando lo antes señalado, se ha identificado que la mayor concentración de LL.EE. sin información está en regiones de Puno (42 LL.EE.), Ucayali (37 LL.EE.) y Cajamarca (29 LL.EE.).

Tabla 31. Distribución a nivel regional de los LL.EE. sin información (al 31/07/2025)

| Región | Cantidad de LL.EE. | % |
| --- | --- | --- |
| AMAZONAS | 28 | 8.9% |
| ANCASH | 9 | 2.9% |
| APURIMAC | 13 | 4.2% |
| AREQUIPA | 12 | 3.8% |
| AYACUCHO | 6 | 1.9% |
| CAJAMARCA | 29 | 9.3% |
| CALLAO | 3 | 1.0% |
| CUSCO | 9 | 2.9% |
| HUANCAVELICA | 2 | 0.6% |
| HUANUCO | 14 | 4.5% |
| ICA | 6 | 1.9% |
| JUNIN | 15 | 4.8% |
| LA LIBERTAD | 26 | 8.3% |
| LAMBAYEQUE | 5 | 1.6% |
| LIMA METROPOLITANA | 6 | 1.9% |
| LIMA PROVINCIAS | 4 | 1.3% |
| LORETO | 12 | 3.8% |
| MADRE DE DIOS | 4 | 1.3% |
| MOQUEGUA | 4 | 1.3% |
| PASCO | 8 | 2.6% |
| PIURA | 11 | 3.5% |
| PUNO | 42 | 13.4% |
| SAN MARTIN | 5 | 1.6% |
| TACNA | 1 | 0.3% |
| TUMBES | 2 | 0.6% |
| UCAYALI | 37 | 11.8% |
| Total | 313 | 100.0% |

# Sobre las fuentes de información

De acuerdo con lo desarrollado en el presente documento, la fuente de información principal del reporte es la Ficha Unificada de Infraestructura Educativa en el Censo Educativo (FUIE-CE) 2024. Adicionalmente, se ha considerado la información recogida por las FUIE-CE 2021-2023 para los LL.EE. que no tienen información recogida en la FUIE-CE 2024.

Para el resto de LL.EE. que no tienen información recogida en la FUIE-CE, se utiliza las otras fuentes de información mencionadas, entre las que se incluye el Censo de Infraestructura Educativa (CIE 2013) y el Sistema de Recojo de Información (SRI) implementado por la DIPLAN-DIGEIE entre noviembre de 2018 y septiembre de 2022. Además, durante el año 2017, las UGEL implementaron una ficha de recojo de información del estado de la infraestructura que permite obtener las variables necesarias para ejecutar el cálculo de brecha. Esta información fue sistematizada en dos etapas:

- Etapa 1: A inicios de 2018, se sistematizó información de 562 locales educativos no incluidos en el CIE o SRI, utilizando un formato similar al PNIE. En esta etapa, la sistematización fue parcial y solo incluyó la información estructural de edificaciones.

- Etapa 2: A fines de 2018, se sistematizó información de 158 locales educativos no incluidos en el CIE o SRI, utilizando un formato similar al SRI. En esta etapa, la sistematización fue total.

Por otro lado, a partir de inspecciones realizadas por la DIPLAN-DIGEIE en 2016, la DRELM en 2018 y PRONIED en 2018, se recogió información actualizada del estado de las edificaciones. Para el cálculo actual, se actualizó la información del estado de las edificaciones, según lo obtenido en las inspecciones mencionadas.

En cuanto a los locales con brecha cerrada, se realizó el análisis y validación del cierre de brecha a partir de diversas fuentes de información. Para ello se consideró el listado de LL.EE. que habrían cerrado brecha, según el cálculo de la brecha de infraestructura educativa existente de diciembre de 2024. Asimismo, se consideró la información proporcionada por el PRONIED, la ANIN, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales sobre intervenciones de cierre de brecha entre los años 2015-2025. De forma adicional, se utilizó la base de vinculaciones entre PI y LL.EE. proporcionada por la Unidad de Programación e Inversiones (UPI) así como la base de inversiones.

Alineado a lo antes señalado, al compararse la información obtenida en el presente reporte con la información del reporte del 20 de febrero de 2025, se evidencia un ligero aumento de LL.EE. que usan la fuente de información FUIE-CE 2024 (de 42,247 a 42,589 LL.EE.) en vez de otras fuentes de información. El aumento es ligero debido a la inclusión de nuevos LL.EE. en el Padrón de Instituciones Educativas, y la ausencia de un instrumento actualizado para el recojo de información de infraestructura educativa en 2024.

Tabla 32. Número de Locales Educativos según fuente de información

|  | Total |  | LL.EE. nuevos en el reporte |  | LL.EE. que se mantienen del anterior reporte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuente de información | # LL.EE. | (%) | # LL.EE. a Jul-2025 | (%) | # LL.EE. a Jul-2025 | (%) | # LL.EE. a Feb-2025 | (%) |
| FUIE-CE 2024 | 42,589 | 76.6% | 2 | 0.9% | 42,587 | 76.9% | 42,217 | 76.2% |
| FUIE-CE 2023 | 7,660 | 13.8% | 18 | 8.0% | 7,642 | 13.8% | 7,786 | 14.1% |
| Brecha Cerrada | 3,618 | 6.5% | 3 | 1.3% | 3,615 | 6.5% | 3,825 | 6.9% |
| FUIE-CE 2022 | 802 | 1.4% | 8 | 3.5% | 794 | 1.4% | 796 | 1.4% |
| Sin información | 313 | 0.6% | 188 | 83.2% | 125 | 0.2% | 125 | 0.2% |
| CIE 2013 | 291 | 0.5% | 0 | 0.0% | 291 | 0.5% | 293 | 0.5% |
| FUIE-CE 2021 | 238 | 0.4% | 1 | 0.4% | 237 | 0.4% | 246 | 0.4% |
| SRI 2018-2022 | 79 | 0.1% | 0 | 0.0% | 79 | 0.1% | 81 | 0.1% |
| Sin matrícula | 7 | 0.0% | 6 | 2.7% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
| UGEL 2017 - Etapa 1 | 4 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 | 0.0% | 4 | 0.0% |
| DIPLAN 2016 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
| UGEL 2017 - Etapa 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
| Total | 55,602 | 100.0% | 226 | 100.0% | 55,376 | 100.0% | 55,376 | 100.0% |

Fuente y elaboración: DIPLAN-DIGEIE.

# Principales resultados

Empleando la información descrita en el punto 2 del presente documento de trabajo, se actualizaron los instrumentos de planificación de intervenciones en infraestructura educativa, de acuerdo con el PNIE, obteniendo los siguientes resultados:

## Cálculo de la brecha de infraestructura educativa

El PNIE calcula la brecha de infraestructura educativa con el objetivo de dimensionar los recursos monetarios necesarios para reducir el riesgo estructural y brindar las condiciones mínimas requeridas para que el servicio educativo se preste en una infraestructura adecuada.

Asimismo, el PNIE define los grupos de intervención y líneas de acción que responden a un arreglo de financiamiento e implementación. Los grupos de intervención son los siguientes:

Ilustración 4. Grupos de intervención y líneas de acción del PNIE

Fuente: PNIE al 2025.

Los grupos de intervención y las líneas de acción mostrados en la Ilustración 4 se alinean a su vez, con los 4 objetivos específicos del PNIE, los cuales son:

- Objetivo Específico 1: Asegurar condiciones básicas de seguridad y funcionalidad.

- Objetivo Específico 2: Ampliar la capacidad de la infraestructura educativa.

- Objetivo Específico 3: Fortalecer la gestión de la infraestructura educativa.

- Objetivo Específico 4: Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura educativa.

En este documento de trabajo se actualiza la brecha de infraestructura educativa asociada al primer objetivo específico del PNIE y al subcomponente de mantenimiento correctivo en el cuarto objetivo específico del PNIE, denominada brecha de infraestructura educativa existente. Esta brecha ascendía a un monto estimado de S/ 73,688 millones en 2017, y estaba asociada a aproximadamente 40,475 LL.EE.

Evolución de la brecha de infraestructura educativa existente

Para la primera actualización realizada por la DIPLAN-DIGEIE, al 4 abril del 2019, la brecha de infraestructura educativa existente estimada fue de S/ 94,610 millones para 46,243 LL.EE.

En la actualización del cálculo presentada en este documento, al 31 de julio de 2025, se ha estimado que la brecha de infraestructura educativa existente asciende a S/166,852,932,068. Esta estimación incluye a 55,282 LL.EE. con información de infraestructura educativa, y se observa un avance de cierre de brecha de 7.1%.

Para estimar este avance de cierre de brecha, se establecen dos definiciones de la brecha de infraestructura educativa existente:

- Brecha Actual: Es la estimación de brecha incluyendo las intervenciones de cierre de brecha de infraestructura realizadas por el Gobierno Nacional, Regional o Local desde el año 2014.

- Brecha Inicial: Es la estimación de brecha sin considerar las intervenciones de cierre de brecha de infraestructura mencionadas.

En cada estimación, la diferencia porcentual de ambos montos es el avance de cierre de brecha. La Ilustración 5 muestra la evolución de estas definiciones de brecha, el número de LL.EE. asociados a la estimación y el avance de cierre de brecha.

Ilustración 5. Evolución de la brecha estimada de infraestructura educativa existente

Fuente y elaboración: DIPLAN-DIGEIE.

Cabe precisar que el cálculo de la brecha de infraestructura educativa existente ha cambiado respecto a lo establecido en el PNIE (2017) debido principalmente a lo siguiente:

- Incremento de locales educativos con información de infraestructura educativa.

- Actualización de información de infraestructura educativa.

- Actualización de costos unitarios e inflación.

- Cambio de área censal de más de 7,000 locales educativos de urbano a rural. Cabe mencionar que los costos en áreas rurales son mayores a los costos en áreas urbanas.

- Intervenciones de cierre de brecha de infraestructura en locales educativos desde el año 2014 (se usa este año pues la estimación PNIE usa información de 2013).

- Cambios en los instrumentos de recojo de información. La disminución del cálculo entre 2023 y 2024 se debe, principalmente, al aumento de categorías en la variable “Tipo de Entidad Ejecutora” en la FUIE-CE 2024. El aumento de categorías generó un aumento importante en el registro de las edificaciones construidas por el gobierno (central, regional o local) respecto al total de edificaciones de los locales educativos. Este factor repercute en una disminución importante de locales educativos que requieren sustitución total o parcial; y en la disminución del cálculo de brecha de infraestructura educativa existente.

- Correcciones y ajustes en el algoritmo de estimación.

Brecha de infraestructura educativa existente a nivel regional

Analizando la brecha estimada a nivel regional (ver Ilustración 6), se observa que las regiones con mayor participación en brecha son: Lima Metropolitana (S/16,436 millones), Cajamarca (S/16,256 millones) y Loreto (S/12,375 millones), debido a: i) la condición inadecuada de la infraestructura educativa, ii) la cantidad de locales educativos ubicados en la región, iii) los nuevos registros de información y/o iv) la actualización de información.

Ilustración 6. Brecha de Infraestructura Educativa a nivel regional

(en millones de soles) al 31 de julio de 2025

Fuente y elaboración: DIPLAN-DIGEIE.

Brecha de infraestructura educativa existente por subcomponentes

El algoritmo aplicado por la DIPLAN-DIGEIE para el cálculo de la brecha de infraestructura educativa existente del PNIE establece que la brecha de infraestructura de un local educativo se divide en seis componentes y sus respectivos subcomponentes. La composición se muestra en la Tabla 1.

Sobre la base de la estructura de grupos de intervención contemplados en el PNIE, en la Tabla 33 se muestra la participación y el avance en cierre de brecha de cada componente. Como se observa, en el cálculo del presente documento, la estimación del cierre de brecha es de 7.1%. El avance en el cierre de brecha se observa, principalmente, en los Grupos 2 y 4, habiéndose cerrado la brecha en 12.4% y 11.0%, respectivamente.

Tabla 33. Brecha de infraestructura educativa existente por grupos de intervención (31/07/25)

| Composición de la brecha de infraestructura educativa existente | Brecha Inicial |  | Brecha Actual |  | Cierre de Brecha (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (S/) | (%) | (S/) | (%) |  |
| Grupo 1: Vulnerabilidad de la infraestructura | 33,479,628,313 | 18.6% | 31,393,391,895 | 18.8% | 6.2% |
| Grupo 2: Servicios básicos de agua y saneamiento | 3,389,493,656 | 1.9% | 2,968,625,719 | 1.8% | 12.4% |
| Grupo 3: Mantenimiento de infraestructura educativa | 15,227,027,870 | 8.5% | 13,650,223,063 | 8.2% | 10.4% |
| Grupo 4: Mejoramiento y ampliación de locales | 56,299,954,233 | 31.3% | 50,091,510,340 | 30.0% | 11.0% |
| Grupo 5: Nueva infraestructura | 70,291,931,494 | 39.1% | 67,842,874,955 | 40.7% | 3.5% |
| Grupo SAFIL: Saneamiento Físico Legal | 953,033,644 | 0.5% | 906,306,096 | 0.5% | 4.9% |
| Total | 179,641,069,210 | 100.0% | 166,852,932,068 | 100.0% | 7.1% |

Fuente y elaboración: DIPLAN-DIGEIE

## Cálculo del orden de prioridad de locales educativos

A partir de la actualización del cálculo de brecha de infraestructura educativa existente, ratio de demolición y ratio de riesgo, se obtiene el cálculo de orden de prioridad de locales educativos, siguiendo la metodología descrita en la sección 2.

Al 31 de julio de 2025, se ha realizado el cálculo del orden de prioridad para cada local educativo a nivel nacional, regional, provincial y distrital. Esta acción se ha realizado únicamente para 51,448 LL.EE., según los criterios establecidos en la metodología. Esta cantidad no incluye a los 3,618 LL.EE. identificados con brecha cerrada.

Las regiones con mayor cantidad de LL.EE. priorizados o identificados con brecha cerrada son Huancavelica (99.9%), Ancash, Ayacucho, Apurímac, Cajamarca y Cusco (99.8%). Por otro lado, las regiones con menor cantidad de LL.EE. priorizados o identificados con brecha cerrada son Callao (97.0%), Tumbes (98.0%) y Ucayali (98.0%).

Tabla 34. Locales educativos con orden de prioridad o brecha cerrada, al 31 de julio de 2025

| Región | Cantidad de Locales Educativos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Con orden de prioridad | Con brecha cerrada | (%) |
| Amazonas | 2,277 | 2,073 | 170 | 98.5% |
| Ancash | 2,932 | 2,640 | 281 | 99.6% |
| Apurímac | 2,094 | 1,889 | 190 | 99.3% |
| Arequipa | 1,442 | 1,357 | 73 | 99.2% |
| Ayacucho | 2,855 | 2,695 | 150 | 99.6% |
| Cajamarca | 6,423 | 6,160 | 227 | 99.4% |
| Callao | 305 | 279 | 17 | 97.0% |
| Cusco | 3,050 | 2,847 | 191 | 99.6% |
| Huancavelica | 2,605 | 2,421 | 179 | 99.8% |
| Huánuco | 2,570 | 2,407 | 141 | 99.1% |
| Ica | 814 | 752 | 51 | 98.6% |
| Junín | 3,350 | 3,200 | 132 | 99.5% |
| La Libertad | 2,664 | 2,316 | 312 | 98.6% |
| Lambayeque | 1,249 | 1,063 | 173 | 99.0% |
| Lima Metropolitana | 2,035 | 1,879 | 125 | 98.5% |
| Lima Provincias | 1,377 | 1,289 | 76 | 99.1% |
| Loreto | 3,912 | 3,708 | 139 | 98.3% |
| Madre De Dios | 345 | 300 | 39 | 98.3% |
| Moquegua | 347 | 310 | 32 | 98.6% |
| Pasco | 1,229 | 1,166 | 50 | 98.9% |
| Piura | 3,320 | 2,854 | 430 | 98.9% |
| Puno | 4,031 | 3,802 | 177 | 98.7% |
| San Martin | 2,137 | 2,014 | 111 | 99.4% |
| Tacna | 379 | 336 | 41 | 99.5% |
| Tumbes | 358 | 307 | 43 | 97.8% |
| Ucayali | 1,502 | 1,384 | 68 | 96.7% |
| Total | 55,602 | 51,448 | 3,618 | 99.0% |

Fuente y elaboración: DIPLAN-DIGEIE

De manera complementaria, a partir del ordenamiento de los LL.EE. y la identificación de sus características se obtienen los grupos de prioridad. A partir del análisis realizado, se obtiene que del 20 de febrero de 2025 al 31 de julio de 2025 ha aumentado ligeramente la cantidad de LL.EE. en el Grupo 1: Riesgo, siendo el grupo que concentra mayor cantidad de LL.EE.

Tabla 35. Actualización de información, según grupos de prioridad

|  | Total |  | LL.EE. nuevos en el reporte |  | LL.EE. que se mantienen del anterior reporte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuentes de información | # LL.EE. | (%) | # LL.EE. al 31/07/2025 | (%) | # LL.EE. al 31/07/2025 | (%) | # LL.EE. al 20/02/2025 | (%) |
| 1: Riesgo | 27,995 | 50.3% | 21 | 9.3% | 27,974 | 50.5% | 27,959 | 50.5% |
| 2: Muy Eficiente o VRAEM/Huallaga/Frontera | 12,047 | 21.7% | 2 | 0.9% | 12,045 | 21.8% | 12,016 | 21.7% |
| 3: Eficiente o Pobre | 6,868 | 12.4% | 4 | 1.8% | 6,864 | 12.4% | 6,785 | 12.3% |
| 4: Poco Eficiente o Rural | 4,292 | 7.7% | 2 | 0.9% | 4,290 | 7.7% | 4,171 | 7.5% |
| 5: No Eficiente o Urbano | 246 | 0.4% | 0 | 0.0% | 246 | 0.4% | 280 | 0.5% |
| LL.EE. priorizados * | 51,448 | 92.5% | 29 | 12.8% | 51,419 | 92.9% | 51,211 | 92.5% |
| Brecha cerrada | 3,618 | 6.5% | 3 | 1.3% | 3,615 | 6.5% | 3,825 | 6.9% |
| Información por revisar | 216 | 0.4% | 0 | 0.0% | 216 | 0.4% | 214 | 0.4% |
| Sin información | 313 | 0.6% | 188 | 83.2% | 125 | 0.2% | 125 | 0.2% |
| Sin matrícula | 7 | 0.0% | 6 | 2.7% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
| Total | 55,602 | 100.0% | 226 | 100.0% | 55,376 | 100.0% | 55,376 | 100.0% |

* Sin considerar a los LL.EE. identificados con brecha cerrada.

Fuente y elaboración: DIPLAN-DIGEIE.

# Anexo 1. Análisis de consistencia de datos

El análisis de consistencia de datos se aplica únicamente a las fuentes de información FUIE-CE 2024, FUIE-CE 2023, FUIE-CE 2022, FUIE-CE 2021 y SRI. Sin embargo, la información de los LL.EE. que haya sido previamente validada o confirmada por especialistas, o por la DIPLAN-DIGEIE, no pasa por este análisis. A continuación, se describe únicamente el proceso para la FUIE-CE 2024, pero se aplica lo mismo para las otras fuentes de información mencionadas, siempre que exista una pregunta similar o equivalente. El análisis comprende dos etapas.

- Revisión de información registrada

El análisis en esta etapa consiste en revisar la información completada en la FUIE-CE y verificar que la información registrada cumple con los criterios detallados en la siguiente tabla:

| Pregunta FUIE-CE 2024 | Descripción | Criterios específicos |
| --- | --- | --- |
| Capítulo 100. Características del local educativo. |  |  |
| 105 | Área total del terreno del local educativo (en m2) | Número positivo en el intervalo 20-50,000. |
| 106 | Número de piso | Número entero positivo en el intervalo 1-6. |
|  | Área techada de la edificación por piso (en m2, entero) | Número entero positivo en el intervalo 10-2,500. |
|  | Criterios adicionales: - El área techada de la edificación por piso no puede ser mayor a lo llenado en 105, el área total asignada (terreno) del local educativo - El área techada total debe ser la suma de las áreas techadas de todos los pisos de todas las edificaciones. Debe ser un número positivo en el intervalo 20-50,000. - Tiene que existir información de área techada de, al menos, 1 edificación. |  |
| 108(1) | Condición de la tenencia del predio que ocupa el local educativo | Categorías: 1-5. |
| 109 | Topografía predominante del terreno | Categorías: 1-4. |
| Capítulo 200. Servicios básicos en el centro poblado y en el local educativo. |  |  |
| 201 | Servicios en el centro poblado: energía eléctrica | Categorías: Sí, No. |
|  | Servicios en el centro poblado: agua potable | Categorías: Sí, No. |
|  | Servicios en el centro poblado: desagüe | Categorías: Sí, No. |
| 202 | Procedencia del abastecimiento de agua | Categorías: 1-8. |
| 207 | Servicio de agua potable toda la semana | Si 202 = 1, Categorías: Sí, No. |
| 208 | Horario que tiene el servicio de agua potable | Si 202 = 1, Categorías: Todo el día, Solo por algunas horas, Solo durante las clases. |
| 212 | Tipo de conexión de desagüe | Categorías: 1-8. |
| 216 | Procedencia de la energía eléctrica | Categorías: 1-6. |
| Capítulo 400. Información específica por edificación en el local educativo. |  |  |
| Criterio general: El número de edificaciones debe corresponder con el número de edificaciones en 106. |  |  |
| 401(4) | La edificación ¿está compuesta por módulos prefabricados? | Categorías: Sí, No. |
|  | Criterio adicional: Si 401(10) = Categorías 7-8 (módulo prefabricado), 401(4) = Sí. |  |
| 401(5)(1) | Sobre el módulo prefabricado: Año de instalación | Si 401(4) = Sí: Año en el intervalo 1950-2023. |
| 401(5)(2) | Sobre el módulo prefabricado: Finalidad del uso del módulo prefabricado | Si 401(4) = Sí: Categorías: 1-3. |
| 401(6) | Número de pisos | Si 401(4) = Sí: Número entero positivo en el intervalo 1-2. Si 401(4) = No: Número entero positivo en el intervalo 1-6. |
|  | Criterio adicional: El número de pisos de cada edificación debe ser igual al valor llenado en 106 de la edificación correspondiente. |  |
| 401(7) | Área techada total (en m2) | Número positivo en el intervalo 10 x Número de pisos - 2,500 x Número de pisos. |
|  | Criterio adicional: El área de cada edificación debe ser igual a la suma de las áreas techadas de todos los pisos de la edificación correspondiente, según lo llenado en 106. |  |
| 401(8)(1) | Año de término de la edificación | Año en el intervalo 1900-2024. Si 401(4) = Sí: 401(5)(2) |
| 401(8)(2) | Tipo de Entidad Ejecutora | Categorías: 1-7. |
| 401(10) | Sistema estructural predominante | Categorías: 1-10. Si 401(4) = Sí: Categorías 7-8. |
| 401(13)(1) | La edificación cuenta con red interna de agua | Categorías: Sí, No. |
| 401(13)(2) | La edificación cuenta con red interna de desagüe | Categorías: Sí, No. |
| 401(13)(3) | La edificación cuenta con red interna de energía eléctrica | Categorías: Sí, No. |
| 401(14)(1) | ¿Tiene acceso directo sin desnivel? | Categorías: Sí, No. |
| 401(14)(2) | ¿Tiene rampa de acceso en primer piso? | Categorías: Sí, No. |
|  | ¿Tiene rampa de acceso en todos los pisos? | Categorías: Sí, No. |
| 401(14)(4) | ¿Tiene ascensor? | Categorías: Sí, No. |
|  | ¿El ascensor está operativo? | Si 401(14)(4)(1) = Sí: Categorías: Sí, No. |
|  | Ascensor: Último año de mantenimiento. | Si 401(14)(4)(1) = Sí: Año en el intervalo 1950-2024. |
| 401(16) | ¿Cómo se conectan los espacios interiores en un mismo piso? | Categorías: 1-4. |
| 401(17)(1) | Instalaciones eléctricas: Tipo de instalación del cableado | Categorías: 1-3. |
| 401(17)(2) | Instalaciones eléctricas: Tablero - Cantidad | Número entero positivo en el intervalo 1-99 o cero. |
|  | Instalaciones eléctricas: Tablero - Estado de conservación | Categorías: 1-4. |
| 401(17)(3) | Instalaciones eléctricas: Gabinete protección de circuitos - Cantidad | Número entero positivo en el intervalo 1-99 o cero. |
|  | Instalaciones eléctricas: Gabinete protección de circuitos - Estado de conservación | Categorías: 1-4. |
| 401(17)(4) | Instalaciones eléctricas: Sistema de puesta a tierra - Cantidad | Número entero positivo en el intervalo 1-99 o cero. |
|  | Instalaciones eléctricas: Sistema de puesta a tierra - Estado de conservación | Categorías: 1-4. |
|  | Instalaciones eléctricas: Sistema de puesta a tierra - Último año de mantenimiento | Si 401(16)(4)(1) > 0: Año en el intervalo 1950-2024. |
| 401(18)(1) | Instalaciones sanitarias: Sistema de captación de aguas pluviales - Estado de conservación | Categorías: 1-4. |
| 401(18)(2) | Instalaciones sanitarias: Sistema de evacuación de agua pluviales - Estado de conservación | Categorías: 1-4. |
| Capítulo 500. Características de las aulas o espacios acondicionados como aulas en el local educativo. |  |  |
| 501(5) | Nivel por aula y turno | Al menos un aula por local educativo debe tener un nivel. |
|  | Número de estudiantes por aula y turno | Al menos un aula por local educativo debe tener un número entero positivo. |

La información que no cumple con los criterios detallados pasa a observación y debe ser revisada por especialistas. Mientras tanto, esta información será corregida con la opción o dato más aproximado o conservador, según sea el caso.

- Comparación de información registrada

El análisis en esta etapa consiste en comparar la información procesada con estándares establecidos y con información registrada en el Censo de Infraestructura Educativa 2013 (CIE 2013). A partir de la comparación y según los criterios detallados, se establece la sospecha que toda la información registrada del local educativo sea incorrecta.

| Variables | Ratio de comparación | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Ratio de Área techada / Alumnos (R1) Se establece un área techada mínima de 1.5 m2 por alumno en el local educativo. |  |  |
| Área techada total del local educativo (en m2) | R1 =Área techada total del local educativoAlumnos | R1 ≥ 1.5 |
| Alumnos (matrícula) |  |  |
| Comparación de información de área techada con lo registrado en el CIE 2013 (R2) Si la fuente de información alternativa de un local educativo es el CIE 2013, se compara la información de área techada y se establece que la diferencia entre las áreas no puede mayor que el triple del valor mínimo. |  |  |
| Área techada total del local educativo (en m2) - FUIE | R2 =MAX{FUIE, CIE} - MIN {FUIE, CIE}MIN {FUIE, CIE} | R2 ≤ 3 |
| Área techada total del local educativo (en m2) - CIE 2013 |  |  |

Se omite el análisis del ratio R1 si el local educativo tiene información del CIE 2013 y esta no cumple con el criterio del ratio R1. Debido a que la información del CIE 2013 fue recogida por especialistas, se considera de mayor calidad. Por lo tanto, si no cumple con el criterio, se admite la posibilidad que una fuente de información más reciente (como FUIE-CE 2023) tampoco cumpla con estos criterios.

Si un local educativo no cumple con los criterios detallados, toda la información (o, al menos, la información detallada en la etapa 1) del local educativo pasa a observación y debe ser revisada por especialistas. Mientras tanto, la información del local educativo no será considerada para el cálculo de orden de prioridad.

- Consideraciones finales

De forma complementaria al análisis descrito, se ha establecido el siguiente criterio para los locales educativos que pertenecen a un grupo de prioridad o que tienen orden de prioridad:

| Criterios | Resultado |
| --- | --- |
| - Área techada < 100 m2. - Fuente de información no es CIE 2013. - No cumple con criterio del ratio R1, pues no ha pasado por el análisis debido a que la información del CIE 2013 tampoco cumple con el criterio del ratio R1. | Se descarta la fuente de información y se usa la siguiente fuente de información según la jerarquía expuesta en la metodología. |

Asimismo, se ha establecido el siguiente criterio para los locales educativos en el grupo de prioridad 1: Riesgo.

| Criterios | Resultado |
| --- | --- |
| - Fuente de información no es CIE 2013. - No cumple con criterio del ratio R1, pues no ha pasado por el análisis debido a que la información del CIE 2013 tampoco cumple con el criterio del ratio R1. - La información de la FUIE-CE 2022, FUIE-CE 2023 o FUIE-CE2024 sí cumple con el criterio del ratio R1, pero no cumple con el criterio del ratio R2, por lo que fue inicialmente descartada. | Se descarta la fuente de información y se usa la fuente de información más actual entre FUIE-CE 2022, FUIE-CE 2023 o FUIE-CE 2024. |

Finalmente, solo para la información de la FUIE-CE 2024, se han establecido los siguientes criterios:

| Criterios | Resultado |
| --- | --- |
| - El local educativo tiene información de la FUIE-CE 2024 validada y confirmada por el especialista estadístico y/o de infraestructura educativa de la IGED correspondiente. | Se confirma la información de la FUIE-CE 2024 y no pasa por el análisis de consistencia de datos. |
| - El local educativo tiene información de la FUIE-CE 2023 o FUIE-CE 2022 validada y confirmada por el especialista estadístico y/o de infraestructura educativa de la IGED correspondiente. - El área techada registrada en la FUIE-CE 2024 no ha cambiado más de 20% respecto a lo registrado en la FUIE-CE 2023 o FUIE-CE 2022. |  |
| - El local educativo tiene información de la FUIE-CE 2022 o FUIE-CE 2023 validada y confirmada por el especialista estadístico y/o de infraestructura educativa de la IGED correspondiente. - El área techada registrada en la FUIE-CE 2024 ha cambiado más de 20% respecto a lo registrado en la FUIE-CE 2022. | Se usa la fuente de información FUIE-CE 2022 o FUIE-CE 2023. La información de la FUIE-CE 2024 debe ser revisada y confirmada por especialistas. |

# Anexo 2. Características de las zonas bioclimáticas

En el documento del Senamhi, “Climas del Perú: Mapa de Clasificación Climática Nacional” de 2021 se estableció 38 tipos de clima en el Perú. Sin embargo, ante la ausencia de opinión técnica para encontrar una vinculación con las zonas bioclimáticas que usa el PNIE no se realizó una actualización de las zonas bioclimáticas. En ese sentido, se mantiene la clasificación de las cinco zonas bioclimáticas.

| Zona Bioclimática | Características |
| --- | --- |
| Desértico Costero / Desértico | Temperatura media anual 18 a 24 grados centígrados. Humedad relativa media >50%. Radiación solar de 5 a 7 kwh/m2. Horas de sol de 5 a 7. Precipitación anual <500mm. Altitud de 0 a 2,000msnm. Características tipológicas: Sistemas de cerramiento simple, vidrios y cristales dobles o semidobles dependiendo el tamaño del paño, pisos instalados directamente sobre el falsopiso o contrapiso, cobertura plana con drenajes para lluvias eventuales, altura de ambientes de acuerdo a lo establecido por el RNE para la costa. |
| Interandino Bajo / Mesoandino | Temperatura media anual 12 a 20 grados centígrados. Humedad relativa media 30 a 50%. Radiación solar de 2 a 7,5 kwh/m2. Horas de sol de 5 a 8. Precipitación anual hasta 2,500mm. Altitud 2,000 a 4,000 msnm. Características constructivas relevantes: Sistema de cerramientos simple, vidrios y cristales dobles o semidobles dependiendo el tamaño del plano, pisos instalados directamente sobre el falsopiso o contrapiso, cobertura inclinada para evacuación de lluvias, sistema de drenaje en áreas libres, altura de acuerdo con lo establecido en RNE para la sierra. |
| Altoandino / Nevado | Temperatura media anual < a 6 grados centígrados. Humedad relativa media 30 a 50%. Radiación solar S kwh/m2. Horas de sol de 8 a 11. Precipitación anual hasta 2,500mm. Altitud de 4,000 a 4,800 msnm. Características constructivas relevantes: Sistema de cerramientos con tratamiento especial de aislamiento, uso de cristal insulado doble, pisos aislados y con sistema de calefacción, coberturas con capacidad de sobrecarga para nieve e inclinadas para evacuación de lluvias, sistema de drenaje en áreas libres, altura de acuerdo con lo establecido por RNE para la sierra. |
| Ceja de Montaña | Temperatura media anual entre 22 y 30 grados centígrados. Clima Cálido húmedo (Tropical húmedo), de precipitación de lluvioso a muy lluvioso, abundante todo el año. Las precipitaciones están alrededor de los 2,000 milímetros/año, y tiene temperaturas promedio de 25° C, con valores extremos encima de 30° C. Cubre alrededor de 39.7% del territorio peruano. Altitud 80 a 3,000 msnm. Características constructivas relevantes: Sistema de cerramiento simple utilizando tecnologías sostenibles, uso limitado de vidrios y cristales para garantizar ventilación natural y empleo de mallas y mosquiteros, pisos sobrelevados del nivel del suelo, coberturas inclinadas y sistemas de drenaje en áreas libres, altura de ambientes de acuerdo con lo establecido en el RNE para la selva. |
| Subtropical Húmedo / Tropical Húmedo | Temperatura media anual entre 25 y 30 grados centígrados. Humedad relativa media 70 a 100%. Radiación solar 3 a 5 kwh/m2. Horas de sol de 4 a 11 (dependiendo de la latitud fuera de moda la ceja de montaña centro con 11 horas). Altitud 80 a 1,000 msnm. Características constructivas relevantes: Sistema de cerramiento simple utilizando tecnologías sostenibles, uso limitado de vidrios y cristales para garantizar ventilación natural y empleo de mallas y mosquiteros, pisos sobrelevados del nivel del suelo por las inundaciones periódicas que se puedan presentar, coberturas inclinadas y sistemas de drenaje en áreas libres, altura de ambientes de acuerdo con lo establecido en el RNE para la selva. |

# Anexo 3. Costos unitarios

Solo Área Techada / Área Techada y Obras Exteriores

|  |  |  | Costo Unitario Área Techada (S/ por m2) |  | Costo Unitario Área Techada y Obras Exteriores (S/ por m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escenario | Clima | Pendiente (topografía) | Dic-2015 | Jul-2025 | Dic-2015 | Jul-2025 |
| Grandes ciudades | Desértico costero | Sin Pendiente | 1,000.64 | 2,013.58 | 1,612.48 | 3,244.78 |
|  |  | Con Pendiente | 1,000.64 | 2,013.58 | 1,612.48 | 3,244.78 |
|  | Desértico | Sin Pendiente | 1,000.64 | 2,013.58 | 1,612.48 | 3,244.78 |
|  |  | Con Pendiente | 1,000.64 | 2,013.58 | 1,612.48 | 3,244.78 |
|  | Interandino bajo | Sin Pendiente | 1,000.64 | 2,013.58 | 1,612.48 | 3,244.78 |
|  |  | Con Pendiente | 1,000.64 | 2,013.58 | 1,612.48 | 3,244.78 |
|  | Mesoandino | Sin Pendiente | 1,000.64 | 2,013.58 | 1,612.48 | 3,244.78 |
|  |  | Con Pendiente | 1,000.64 | 2,013.58 | 1,612.48 | 3,244.78 |
|  | Altoandino | Sin Pendiente | 1,000.64 | 2,013.58 | 1,612.48 | 3,244.78 |
|  |  | Con Pendiente | 1,000.64 | 2,013.58 | 1,612.48 | 3,244.78 |
|  | Nevado | Sin Pendiente | 1,000.64 | 2,013.58 | 1,612.48 | 3,244.78 |
|  |  | Con Pendiente | 1,000.64 | 2,013.58 | 1,612.48 | 3,244.78 |
|  | Ceja de Montaña | Sin Pendiente | 1,000.64 | 2,013.58 | 1,612.48 | 3,244.78 |
|  |  | Con Pendiente | 1,000.64 | 2,013.58 | 1,612.48 | 3,244.78 |
|  | Subtropical Húmedo | Sin Pendiente | 1,000.64 | 2,013.58 | 1,612.48 | 3,244.78 |
|  |  | Con Pendiente | 1,000.64 | 2,013.58 | 1,612.48 | 3,244.78 |
|  | Tropical Húmedo | Sin Pendiente | 1,000.64 | 2,013.58 | 1,612.48 | 3,244.78 |
|  |  | Con Pendiente | 1,000.64 | 2,013.58 | 1,612.48 | 3,244.78 |
| Ciudades Intermedias | Desértico costero | Sin Pendiente | 1,072.78 | 2,158.74 | 1,673.47 | 3,367.51 |
|  |  | Con Pendiente | 1,113.34 | 2,240.36 | 1,928.12 | 3,879.94 |
|  | Desértico | Sin Pendiente | 1,072.78 | 2,158.74 | 1,673.47 | 3,367.51 |
|  |  | Con Pendiente | 1,113.34 | 2,240.36 | 1,928.12 | 3,879.94 |
|  | Interandino bajo | Sin Pendiente | 1,103.38 | 2,220.32 | 1,769.14 | 3,560.02 |
|  |  | Con Pendiente | 1,140.28 | 2,294.57 | 2,019.42 | 4,063.66 |
|  | Mesoandino | Sin Pendiente | 1,103.38 | 2,220.32 | 1,769.14 | 3,560.02 |
|  |  | Con Pendiente | 1,140.28 | 2,294.57 | 2,019.42 | 4,063.66 |
|  | Altoandino | Sin Pendiente | 1,229.83 | 2,474.77 | 1,910.76 | 3,845.00 |
|  |  | Con Pendiente | 1,266.18 | 2,547.92 | 2,166.71 | 4,360.05 |
|  | Nevado | Sin Pendiente | 1,229.83 | 2,474.77 | 1,910.76 | 3,845.00 |
|  |  | Con Pendiente | 1,266.18 | 2,547.92 | 2,166.71 | 4,360.05 |
|  | Ceja de Montaña | Sin Pendiente | 1,084.15 | 2,181.62 | 1,747.60 | 3,516.68 |
|  |  | Con Pendiente | 1,113.55 | 2,240.79 | 1,988.14 | 4,000.71 |
|  | Subtropical Húmedo | Sin Pendiente | 1,089.72 | 2,192.83 | 1,753.84 | 3,529.24 |
|  |  | Con Pendiente | 1,120.25 | 2,254.27 | 1,995.98 | 4,016.49 |
|  | Tropical Húmedo | Sin Pendiente | 1,089.72 | 2,192.83 | 1,753.84 | 3,529.24 |
|  |  | Con Pendiente | 1,120.25 | 2,254.27 | 1,995.98 | 4,016.49 |
| Centros urbanos | Desértico costero | Sin Pendiente | 1,168.07 | 2,350.50 | 1,828.07 | 3,678.61 |
|  |  | Con Pendiente | 1,212.75 | 2,440.40 | 2,094.69 | 4,215.12 |
|  | Desértico | Sin Pendiente | 1,168.07 | 2,350.50 | 1,828.07 | 3,678.61 |
|  |  | Con Pendiente | 1,212.75 | 2,440.40 | 2,094.69 | 4,215.12 |
|  | Interandino bajo | Sin Pendiente | 1,198.18 | 2,411.09 | 1,935.92 | 3,895.63 |
|  |  | Con Pendiente | 1,243.00 | 2,501.28 | 2,201.95 | 4,430.96 |
|  | Mesoandino | Sin Pendiente | 1,198.18 | 2,411.09 | 1,935.92 | 3,895.63 |
|  |  | Con Pendiente | 1,243.00 | 2,501.28 | 2,201.95 | 4,430.96 |
|  | Altoandino | Sin Pendiente | 1,325.75 | 2,667.79 | 2,078.80 | 4,183.15 |
|  |  | Con Pendiente | 1,370.59 | 2,758.02 | 2,349.95 | 4,728.78 |
|  | Nevado | Sin Pendiente | 1,325.75 | 2,667.79 | 2,078.80 | 4,183.15 |
|  |  | Con Pendiente | 1,370.59 | 2,758.02 | 2,349.95 | 4,728.78 |
|  | Ceja de Montaña | Sin Pendiente | 1,178.92 | 2,372.33 | 1,914.35 | 3,852.23 |
|  |  | Con Pendiente | 1,216.22 | 2,447.39 | 2,170.88 | 4,368.44 |
|  | Subtropical Húmedo | Sin Pendiente | 1,199.38 | 2,413.50 | 1,937.26 | 3,898.33 |
|  |  | Con Pendiente | 1,239.07 | 2,493.37 | 2,197.39 | 4,421.79 |
|  | Tropical Húmedo | Sin Pendiente | 1,199.38 | 2,413.50 | 1,937.26 | 3,898.33 |
|  |  | Con Pendiente | 1,239.07 | 2,493.37 | 2,197.39 | 4,421.79 |
| Pueblos Conectados | Desértico costero | Sin Pendiente | 1,205.67 | 2,426.16 | 1,881.16 | 3,785.44 |
|  |  | Con Pendiente | 1,252.85 | 2,521.10 | 2,169.37 | 4,365.40 |
|  | Desértico | Sin Pendiente | 1,205.67 | 2,426.16 | 1,881.16 | 3,785.44 |
|  |  | Con Pendiente | 1,252.85 | 2,521.10 | 2,169.37 | 4,365.40 |
|  | Interandino bajo | Sin Pendiente | 1,236.52 | 2,488.24 | 1,993.93 | 4,012.37 |
|  |  | Con Pendiente | 1,283.87 | 2,583.52 | 2,281.81 | 4,591.66 |
|  | Mesoandino | Sin Pendiente | 1,236.52 | 2,488.24 | 1,993.93 | 4,012.37 |
|  |  | Con Pendiente | 1,283.87 | 2,583.52 | 2,281.81 | 4,591.66 |
|  | Altoandino | Sin Pendiente | 1,364.23 | 2,745.23 | 2,135.69 | 4,297.63 |
|  |  | Con Pendiente | 1,411.59 | 2,840.53 | 2,429.96 | 4,889.78 |
|  | Nevado | Sin Pendiente | 1,364.23 | 2,745.23 | 2,135.69 | 4,297.63 |
|  |  | Con Pendiente | 1,411.59 | 2,840.53 | 2,429.96 | 4,889.78 |
|  | Ceja de Montaña | Sin Pendiente | 1,217.10 | 2,449.16 | 1,972.38 | 3,969.00 |
|  |  | Con Pendiente | 1,256.93 | 2,529.31 | 2,250.55 | 4,528.76 |
|  | Subtropical Húmedo | Sin Pendiente | 1,241.85 | 2,498.96 | 1,999.85 | 4,024.28 |
|  |  | Con Pendiente | 1,284.44 | 2,584.67 | 2,275.03 | 4,578.02 |
|  | Tropical Húmedo | Sin Pendiente | 1,364.59 | 2,745.95 | 2,136.09 | 4,298.43 |
|  |  | Con Pendiente | 1,388.24 | 2,793.54 | 2,402.87 | 4,835.27 |
| Comunidades Dispersas | Desértico costero | Sin Pendiente | 1,490.74 | 2,999.80 | 2,362.64 | 4,754.32 |
|  |  | Con Pendiente | 1,553.81 | 3,126.72 | 2,706.10 | 5,445.46 |
|  | Desértico | Sin Pendiente | 1,490.74 | 2,999.80 | 2,362.64 | 4,754.32 |
|  |  | Con Pendiente | 1,553.81 | 3,126.72 | 2,706.10 | 5,445.46 |
|  | Interandino bajo | Sin Pendiente | 1,527.78 | 3,074.34 | 2,511.31 | 5,053.48 |
|  |  | Con Pendiente | 1,591.24 | 3,202.04 | 2,853.85 | 5,742.77 |
|  | Mesoandino | Sin Pendiente | 1,527.78 | 3,074.34 | 2,511.31 | 5,053.48 |
|  |  | Con Pendiente | 1,591.24 | 3,202.04 | 2,853.85 | 5,742.77 |
|  | Altoandino | Sin Pendiente | 1,658.66 | 3,337.71 | 2,655.28 | 5,343.19 |
|  |  | Con Pendiente | 1,722.07 | 3,465.30 | 3,002.99 | 6,042.89 |
|  | Nevado | Sin Pendiente | 1,658.66 | 3,337.71 | 2,655.28 | 5,343.19 |
|  |  | Con Pendiente | 1,722.07 | 3,465.30 | 3,002.99 | 6,042.89 |
|  | Ceja de Montaña | Sin Pendiente | 1,506.75 | 3,032.02 | 2,488.18 | 5,006.94 |
|  |  | Con Pendiente | 1,562.58 | 3,144.36 | 2,821.18 | 5,677.03 |
|  | Subtropical Húmedo | Sin Pendiente | 1,556.73 | 3,132.59 | 2,543.16 | 5,117.58 |
|  |  | Con Pendiente | 1,617.37 | 3,254.62 | 2,883.63 | 5,802.70 |
|  | Tropical Húmedo | Sin Pendiente | 1,712.57 | 3,446.19 | 2,714.58 | 5,462.52 |
|  |  | Con Pendiente | 1,754.56 | 3,530.68 | 3,040.03 | 6,117.42 |

Cercos Perimétricos

| Escenario | Zona | Costo Unitario Cerco Perimétrico (S/ por metro) Jul-2025 |
| --- | --- | --- |
| Grandes Ciudades | Urbana | 2,286.66 |
|  | Rural | Cerco Vivo |
| Ciudades Intermedias | Urbana | 2,561.08 |
|  | Rural | Cerco Vivo |
| Centros Urbanos | Urbana | 2,839.75 |
|  | Rural | Cerco Vivo |
| Pueblos Conectados | Urbana | 2,961.30 |
|  | Rural | Cerco Vivo |
| Comunidades Dispersas | Urbana | 3,665.93 |
|  | Rural | Cerco Vivo |

Acceso de Energía Eléctrica

| Zona | Nivel Educativo con Máxima Área Techada | Máxima Área Techada entre Niveles Educativos (m2) | Costo Unitario Intervención de Acceso de Energía (S/ por local) Jul-2025 | Incluye |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urbana | Todos excepto Secundaria | <= 979 | 1,023.12 | Conexión a la red pública |
|  |  | 980 - 2,036 | 2,488.05 |  |
|  |  | 2,037 - 5,061 | 3,189.74 |  |
|  |  | > 5,061 | 3,980.33 |  |
|  | Secundaria | <= 1,282 | 2,488.05 |  |
|  |  | 1,283 - 2,613 | 3,189.74 |  |
|  |  | > 2,613 | 3,980.33 |  |
| Rural | Todos | <= 543 | 34,058.49 | Instalación de módulos fotovoltaicos |
|  |  | > 543 | 68,116.98 |  |

Calidad de Energía Eléctrica

| Clima | Costo Unitario Instalaciones Eléctricas Interiores (% de Costo Unitario Área Techada) | Costo Unitario Canalizar Circuitos Eléctricos (% de Costo Unit. Instalaciones Eléctricas Interiores) | Costo Unitario Instalación de Nuevo Tablero o Gabinete (% de Costo Unit. Instalaciones Eléctricas Interiores) | Costo Unitario Instalación de Nuevo Sist. Puesta a Tierra (% de Costo Unitario Instalaciones Eléctricas Interiores) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desértico Costero | 10.6065% | 9.9006% | 8.3038% | 6.1635% |
| Desértico | 7.1429% | 12.2088% | 10.3064% | 9.6072% |
| Interandino Bajo | 6.9732% | 12.2088% | 10.3064% | 9.6072% |
| Mesoandino | 6.9732% | 12.2088% | 10.3064% | 9.6072% |
| Altoandino | 6.3328% | 12.2088% | 10.3064% | 9.6072% |
| Nevado | 6.3328% | 12.2088% | 10.3064% | 9.6072% |
| Ceja de Montaña | 7.1108% | 12.2088% | 10.3064% | 9.6072% |
| Subtropical Húmedo | 7.1108% | 12.2088% | 10.3064% | 9.6072% |
| Tropical Húmedo | 7.1108% | 12.2088% | 10.3064% | 9.6072% |

Mantenimiento Correctivo de Elementos No Estructurales

| Escenario | Clima | Costo Unitario Pisos (% de Costo Unitario Área Techada) | Costo Unitario Carpintería - Puertas y Ventanas (% de Costo Unitario Área Techada) | Costo Unitario Cerrajería (% de Costo Unitario Área Techada) | Costo Unitario Vidrios (% de Costo Unitario Área Techada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grandes Ciudades | Desértico Costero | 4.14% | 11.49% | 0.25% | 0.57% |
|  | Desértico | 4.14% | 11.49% | 0.25% | 0.57% |
|  | Interandino Bajo | 4.14% | 11.49% | 0.25% | 0.57% |
|  | Mesoandino | 4.14% | 11.49% | 0.25% | 0.57% |
|  | Altoandino | 4.14% | 11.49% | 0.25% | 0.57% |
|  | Nevado | 4.14% | 11.49% | 0.25% | 0.57% |
|  | Ceja de Montaña | 4.14% | 11.49% | 0.25% | 0.57% |
|  | Subtropical Húmedo | 4.14% | 11.49% | 0.25% | 0.57% |
|  | Tropical Húmedo | 4.14% | 11.49% | 0.25% | 0.57% |
| Ciudades Intermedias | Desértico Costero | 4.11% | 10.63% | 0.23% | 0.59% |
|  | Desértico | 4.11% | 10.63% | 0.23% | 0.59% |
|  | Interandino Bajo | 4.02% | 10.38% | 0.23% | 0.60% |
|  | Mesoandino | 4.02% | 10.38% | 0.23% | 0.60% |
|  | Altoandino | 5.57% | 9.32% | 0.20% | 1.38% |
|  | Nevado | 5.57% | 9.32% | 0.20% | 1.38% |
|  | Ceja de Montaña | 4.11% | 9.41% | 0.23% | 0.47% |
|  | Subtropical Húmedo | 3.94% | 7.25% | 0.23% | 0.13% |
|  | Tropical Húmedo | 3.94% | 7.25% | 0.23% | 0.13% |
| Centros Urbanos | Desértico Costero | 4.18% | 9.57% | 0.21% | 0.42% |
|  | Desértico | 4.18% | 9.57% | 0.21% | 0.42% |
|  | Interandino Bajo | 4.09% | 9.58% | 0.21% | 0.42% |
|  | Mesoandino | 4.09% | 9.58% | 0.21% | 0.42% |
|  | Altoandino | 5.45% | 8.66% | 0.19% | 1.31% |
|  | Nevado | 5.45% | 8.66% | 0.19% | 1.31% |
|  | Ceja de Montaña | 4.17% | 8.66% | 0.21% | 0.32% |
|  | Subtropical Húmedo | 3.95% | 6.59% | 0.21% | 0.12% |
|  | Tropical Húmedo | 3.95% | 6.59% | 0.21% | 0.12% |
| Pueblos Conectados | Desértico Costero | 4.20% | 9.28% | 0.21% | 0.42% |
|  | Desértico | 4.20% | 9.28% | 0.21% | 0.42% |
|  | Interandino Bajo | 4.11% | 9.29% | 0.20% | 0.41% |
|  | Mesoandino | 4.11% | 9.29% | 0.20% | 0.41% |
|  | Altoandino | 5.40% | 8.43% | 0.18% | 1.29% |
|  | Nevado | 5.40% | 8.43% | 0.18% | 1.29% |
|  | Ceja de Montaña | 4.19% | 8.40% | 0.20% | 0.32% |
|  | Subtropical Húmedo | 3.63% | 5.84% | 0.18% | 0.11% |
|  | Tropical Húmedo | 3.63% | 5.84% | 0.18% | 0.11% |
| Comunidades Dispersas | Desértico Costero | 4.32% | 7.69% | 0.17% | 0.40% |
|  | Desértico | 4.32% | 7.69% | 0.17% | 0.40% |
|  | Interandino Bajo | 4.22% | 7.70% | 0.16% | 0.40% |
|  | Mesoandino | 4.22% | 7.70% | 0.16% | 0.40% |
|  | Altoandino | 5.11% | 7.10% | 0.15% | 1.22% |
|  | Nevado | 5.11% | 7.10% | 0.15% | 1.22% |
|  | Ceja de Montaña | 4.30% | 6.93% | 0.17% | 0.31% |
|  | Subtropical Húmedo | 3.71% | 4.74% | 0.15% | 0.10% |
|  | Tropical Húmedo | 3.71% | 4.74% | 0.15% | 0.10% |

Agua y Saneamiento

| Escenario | Clima | Costo Unitario Conexión Agua Red Pública + Medidor (S/ por predio) | Costo Unitario Planta Compacta de Tratamiento Lluvia (S/ por predio) | Costo Unitario Pozo + Sistema de Cloración (S/ por predio) | Costo Unitario Conexión Desagüe Red Pública + Caja Registro (S/ por predio) | Costo Unitario Conexión Desagüe en Zona Inundable (S/ por predio) | Costo Unitario Soluc. In-Situ Tanque Séptico 5m3 (S/ por predio) | Costo Unitario Solu. In-Situ 2 Pozos Percoladores (S/ por predio) | Costo Unitario Soluc. In-Situ Baño + Caseta (S/ por predio) | Costo Unitario Caseta de Bombas (S/ por predio) | Costo Unitario Cisterna Equipo de Bombeo (2 electrobombas) (S/ por predio) | Costo Unitario Cisterna (S/ por m3) | Costo Unitario Tanque Elevado (S/ por m3) | Costo Unitario Bebedores (S/ por unidad) | Costo Unitario Bebedores Equipo de Osmosis Inversa (S/ por unidad) | Costo Unitario Canaletas Aéreas (S/ por metro) | Costo Unitario Bajadas Pluviales (S/ por metro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grandes Ciudades | Desértico Costero | 5,005.56 | 20,997.58 | 16,828.14 | 2,612.55 | 27,356.22 | 13,357.75 | 6,496.92 | 1,917.47 | 19,263.39 | 7,008.44 | 2,472.55 | 8,203.28 | 1,345.75 | 2,076.71 | 0.00 | 0.00 |
|  | Desértico | 5,005.56 | 20,997.58 | 16,828.14 | 2,612.55 | 27,356.22 | 13,357.75 | 6,496.92 | 1,917.47 | 19,263.39 | 7,008.44 | 2,472.55 | 8,203.28 | 1,345.75 | 2,076.71 | 0.00 | 0.00 |
|  | Interandino Bajo | 5,005.56 | 20,997.58 | 16,828.14 | 2,612.55 | 27,356.22 | 13,357.75 | 6,496.92 | 1,917.47 | 19,263.39 | 7,008.44 | 2,472.55 | 8,203.28 | 1,345.75 | 2,076.71 | 0.00 | 0.00 |
|  | Mesoandino | 5,005.56 | 20,997.58 | 16,828.14 | 2,612.55 | 27,356.22 | 13,357.75 | 6,496.92 | 1,917.47 | 19,263.39 | 7,008.44 | 2,472.55 | 8,203.28 | 1,345.75 | 2,076.71 | 0.00 | 0.00 |
|  | Altoandino | 5,005.56 | 20,997.58 | 16,828.14 | 2,612.55 | 27,356.22 | 13,357.75 | 6,496.92 | 1,917.47 | 19,263.39 | 7,008.44 | 2,472.55 | 8,203.28 | 1,345.75 | 2,076.71 | 0.00 | 0.00 |
|  | Nevado | 5,005.56 | 20,997.58 | 16,828.14 | 2,612.55 | 27,356.22 | 13,357.75 | 6,496.92 | 1,917.47 | 19,263.39 | 7,008.44 | 2,472.55 | 8,203.28 | 1,345.75 | 2,076.71 | 0.00 | 0.00 |
|  | Ceja de Montaña | 5,005.56 | 20,997.58 | 16,828.14 | 2,612.55 | 27,356.22 | 13,357.75 | 6,496.92 | 1,917.47 | 19,263.39 | 7,008.44 | 2,472.55 | 8,203.28 | 1,345.75 | 2,076.71 | 0.00 | 0.00 |
|  | Subtropical Húmedo | 5,005.56 | 20,997.58 | 16,828.14 | 2,612.55 | 27,356.22 | 13,357.75 | 6,496.92 | 1,917.47 | 19,263.39 | 7,008.44 | 2,472.55 | 8,203.28 | 1,345.75 | 2,076.71 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tropical Húmedo | 5,005.56 | 20,997.58 | 16,828.14 | 2,612.55 | 27,356.22 | 13,357.75 | 6,496.92 | 1,917.47 | 19,263.39 | 7,008.44 | 2,472.55 | 8,203.28 | 1,345.75 | 2,076.71 | 0.00 | 0.00 |
| Ciudades Intermedias | Desértico Costero | 5,072.68 | 21,062.52 | 17,228.13 | 2,696.24 | 27,356.22 | 13,782.27 | 7,645.04 | 1,928.30 | 20,438.87 | 7,018.73 | 2,629.91 | 8,590.27 | 1,357.83 | 2,079.15 | 46.78 | 42.69 |
|  | Desértico | 5,072.68 | 21,062.52 | 17,228.13 | 2,696.24 | 27,356.22 | 13,782.27 | 7,645.04 | 1,928.30 | 20,438.87 | 7,018.73 | 2,629.91 | 8,590.27 | 1,357.83 | 2,079.15 | 46.78 | 42.69 |
|  | Interandino Bajo | 5,032.34 | 21,062.52 | 17,237.04 | 2,709.69 | 27,356.22 | 14,069.84 | 7,683.49 | 1,928.30 | 20,438.87 | 7,018.73 | 2,676.20 | 8,590.27 | 1,357.83 | 2,079.15 | 58.47 | 53.37 |
|  | Mesoandino | 5,032.34 | 21,062.52 | 17,237.04 | 2,709.69 | 27,356.22 | 14,069.84 | 7,683.49 | 1,928.30 | 20,438.87 | 7,018.73 | 2,676.20 | 8,590.27 | 1,357.83 | 2,079.15 | 58.47 | 53.37 |
|  | Altoandino | 7,425.91 | 21,062.52 | 18,000.25 | 3,494.10 | 27,356.22 | 18,976.76 | 10,975.08 | 1,928.30 | 20,438.87 | 7,018.73 | 3,080.63 | 8,590.27 | 1,357.83 | 2,079.15 | 87.71 | 80.04 |
|  | Nevado | 7,425.91 | 21,062.52 | 18,000.25 | 3,494.10 | 27,356.22 | 18,976.76 | 10,975.08 | 1,928.30 | 20,438.87 | 7,018.73 | 3,080.63 | 8,590.27 | 1,357.83 | 2,079.15 | 87.71 | 80.04 |
|  | Ceja de Montaña | 7,385.58 | 21,062.52 | 17,982.43 | 3,480.65 | 27,356.22 | 18,689.19 | 10,898.20 | 1,928.30 | 20,438.87 | 7,018.73 | 3,061.19 | 8,590.27 | 1,357.83 | 2,079.15 | 87.71 | 80.04 |
|  | Subtropical Húmedo | 7,385.58 | 21,062.52 | 17,982.43 | 3,480.65 | 27,356.22 | 18,689.19 | 10,898.20 | 1,928.30 | 20,438.87 | 7,018.73 | 3,061.19 | 8,590.27 | 1,357.83 | 2,079.15 | 87.71 | 80.04 |
|  | Tropical Húmedo | 7,385.58 | 21,062.52 | 17,982.43 | 3,480.65 | 27,356.22 | 18,689.19 | 10,898.20 | 1,928.30 | 20,438.87 | 7,018.73 | 3,061.19 | 8,590.27 | 1,357.83 | 2,079.15 | 87.71 | 80.04 |
| Centros Urbanos | Desértico Costero | 6,738.75 | 21,089.76 | 17,916.23 | 3,283.74 | 27,356.22 | 14,641.44 | 8,223.54 | 1,932.84 | 21,644.47 | 7,023.08 | 2,959.73 | 9,099.59 | 1,362.87 | 2,080.18 | 47.61 | 42.92 |
|  | Desértico | 6,738.75 | 21,089.76 | 17,916.23 | 3,283.74 | 27,356.22 | 14,641.44 | 8,223.54 | 1,932.84 | 21,644.47 | 7,023.08 | 2,959.73 | 9,099.59 | 1,362.87 | 2,080.18 | 47.61 | 42.92 |
|  | Interandino Bajo | 6,698.42 | 21,089.76 | 17,925.15 | 3,297.19 | 27,356.22 | 14,929.01 | 8,261.99 | 1,932.84 | 21,644.47 | 7,023.08 | 3,067.59 | 9,099.59 | 1,362.87 | 2,080.18 | 59.51 | 53.66 |
|  | Mesoandino | 6,698.42 | 21,089.76 | 17,925.15 | 3,297.19 | 27,356.22 | 14,929.01 | 8,261.99 | 1,932.84 | 21,644.47 | 7,023.08 | 3,067.59 | 9,099.59 | 1,362.87 | 2,080.18 | 59.51 | 53.66 |
|  | Altoandino | 9,091.99 | 21,089.76 | 18,688.36 | 4,081.60 | 27,356.22 | 19,835.93 | 11,553.58 | 1,932.84 | 21,644.47 | 7,023.08 | 3,470.04 | 9,099.59 | 1,362.87 | 2,080.18 | 89.27 | 80.48 |
|  | Nevado | 9,091.99 | 21,089.76 | 18,688.36 | 4,081.60 | 27,356.22 | 19,835.93 | 11,553.58 | 1,932.84 | 21,644.47 | 7,023.08 | 3,470.04 | 9,099.59 | 1,362.87 | 2,080.18 | 89.27 | 80.48 |
|  | Ceja de Montaña | 9,051.65 | 21,089.76 | 18,670.54 | 4,068.16 | 27,356.22 | 19,548.37 | 11,476.70 | 1,932.84 | 21,644.47 | 7,023.08 | 3,450.61 | 9,099.59 | 1,362.87 | 2,080.18 | 89.27 | 80.48 |
|  | Subtropical Húmedo | 9,051.65 | 21,089.76 | 18,670.54 | 4,068.16 | 27,356.22 | 19,548.37 | 11,476.70 | 1,932.84 | 21,644.47 | 7,023.08 | 3,450.61 | 9,099.59 | 1,362.87 | 2,080.18 | 89.27 | 80.48 |
|  | Tropical Húmedo | 9,051.65 | 21,089.76 | 18,670.54 | 4,068.16 | 27,356.22 | 19,548.37 | 11,476.70 | 1,932.84 | 21,644.47 | 7,023.08 | 3,450.61 | 9,099.59 | 1,362.87 | 2,080.18 | 89.27 | 80.48 |
| Pueblos Conectados | Desértico Costero | 7,206.76 | 21,108.76 | 18,175.98 | 3,458.95 | 27,356.22 | 14,952.20 | 8,586.05 | 1,936.00 | 22,183.31 | 7,026.09 | 3,077.88 | 9,307.22 | 1,366.43 | 2,080.91 | 48.18 | 43.10 |
|  | Desértico | 7,206.76 | 21,108.76 | 18,175.98 | 3,458.95 | 27,356.22 | 14,952.20 | 8,586.05 | 1,936.00 | 22,183.31 | 7,026.09 | 3,077.88 | 9,307.22 | 1,366.43 | 2,080.91 | 48.18 | 43.10 |
|  | Interandino Bajo | 7,166.43 | 21,108.76 | 18,184.90 | 3,472.39 | 27,356.22 | 15,239.77 | 8,624.50 | 1,936.00 | 22,183.31 | 7,026.09 | 3,202.62 | 9,307.22 | 1,366.43 | 2,080.91 | 60.22 | 53.88 |
|  | Mesoandino | 7,166.43 | 21,108.76 | 18,184.90 | 3,472.39 | 27,356.22 | 15,239.77 | 8,624.50 | 1,936.00 | 22,183.31 | 7,026.09 | 3,202.62 | 9,307.22 | 1,366.43 | 2,080.91 | 60.22 | 53.88 |
|  | Altoandino | 9,560.00 | 21,108.76 | 18,948.11 | 4,256.81 | 27,356.22 | 20,146.69 | 11,916.11 | 1,936.00 | 22,183.31 | 7,026.09 | 3,604.53 | 9,307.22 | 1,366.43 | 2,080.91 | 90.34 | 80.81 |
|  | Nevado | 9,560.00 | 21,108.76 | 18,948.11 | 4,256.81 | 27,356.22 | 20,146.69 | 11,916.11 | 1,936.00 | 22,183.31 | 7,026.09 | 3,604.53 | 9,307.22 | 1,366.43 | 2,080.91 | 90.34 | 80.81 |
|  | Ceja de Montaña | 9,519.66 | 21,108.76 | 18,930.28 | 4,243.36 | 27,356.22 | 19,859.12 | 11,839.21 | 1,936.00 | 22,183.31 | 7,026.09 | 3,585.09 | 9,307.22 | 1,366.43 | 2,080.91 | 90.34 | 80.81 |
|  | Subtropical Húmedo | 9,519.66 | 21,108.76 | 18,930.28 | 4,243.36 | 27,356.22 | 19,859.12 | 11,839.21 | 1,936.00 | 22,183.31 | 7,026.09 | 3,585.09 | 9,307.22 | 1,366.43 | 2,080.91 | 90.34 | 80.81 |
|  | Tropical Húmedo | 9,519.66 | 21,108.76 | 18,930.28 | 4,243.36 | 27,356.22 | 19,859.12 | 11,839.21 | 1,936.00 | 22,183.31 | 7,026.09 | 3,585.09 | 9,307.22 | 1,366.43 | 2,080.91 | 90.34 | 80.81 |
| Comunidades Dispersas | Desértico Costero | 10,035.25 | 21,124.96 | 19,169.35 | 4,427.73 | 27,356.22 | 16,227.48 | 9,039.23 | 1,938.71 | 23,704.98 | 7,028.66 | 3,570.87 | 10,001.92 | 1,369.41 | 2,081.51 | 48.67 | 43.24 |
|  | Desértico | 10,035.25 | 21,124.96 | 19,169.35 | 4,427.73 | 27,356.22 | 16,227.48 | 9,039.23 | 1,938.71 | 23,704.98 | 7,028.66 | 3,570.87 | 10,001.92 | 1,369.41 | 2,081.51 | 48.67 | 43.24 |
|  | Interandino Bajo | 9,994.91 | 21,124.96 | 19,178.27 | 4,441.17 | 27,356.22 | 16,515.04 | 9,077.68 | 1,938.71 | 23,704.98 | 7,028.66 | 3,801.31 | 10,001.92 | 1,369.41 | 2,081.51 | 60.84 | 54.04 |
|  | Mesoandino | 9,994.91 | 21,124.96 | 19,178.27 | 4,441.17 | 27,356.22 | 16,515.04 | 9,077.68 | 1,938.71 | 23,704.98 | 7,028.66 | 3,801.31 | 10,001.92 | 1,369.41 | 2,081.51 | 60.84 | 54.04 |
|  | Altoandino | 12,388.48 | 21,124.96 | 19,941.48 | 5,225.58 | 27,356.22 | 21,421.97 | 12,369.28 | 1,938.71 | 23,704.98 | 7,028.66 | 4,199.84 | 10,001.92 | 1,369.41 | 2,081.51 | 91.26 | 81.06 |
|  | Nevado | 12,388.48 | 21,124.96 | 19,941.48 | 5,225.58 | 27,356.22 | 21,421.97 | 12,369.28 | 1,938.71 | 23,704.98 | 7,028.66 | 4,199.84 | 10,001.92 | 1,369.41 | 2,081.51 | 91.26 | 81.06 |
|  | Ceja de Montaña | 12,348.15 | 21,124.96 | 19,923.66 | 5,212.14 | 27,356.22 | 21,134.40 | 12,292.38 | 1,938.71 | 23,704.98 | 7,028.66 | 4,180.40 | 10,001.92 | 1,369.41 | 2,081.51 | 91.26 | 81.06 |
|  | Subtropical Húmedo | 12,348.15 | 21,124.96 | 19,923.66 | 5,212.14 | 27,356.22 | 21,134.40 | 12,292.38 | 1,938.71 | 23,704.98 | 7,028.66 | 4,180.40 | 10,001.92 | 1,369.41 | 2,081.51 | 91.26 | 81.06 |
|  | Tropical Húmedo | 12,348.15 | 21,124.96 | 19,923.66 | 5,212.14 | 27,356.22 | 21,134.40 | 12,292.38 | 1,938.71 | 23,704.98 | 7,028.66 | 4,180.40 | 10,001.92 | 1,369.41 | 2,081.51 | 91.26 | 81.06 |

Accesibilidad

| Escenario | Topografía | Costo Unitario Inodoro Accesible (S/ por inodoro) | Costo Unitario Rampa (Edif con 1 piso) (S/ por edificación) | Costo Unitario Rampa (Edif con 2-5 pisos) (S/ por edificación) | Costo Unitario Ascensor (S/ por ascensor) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grandes Ciudades | Llano | 22,811.26 | 6,971.60 | 52,515.18 | 137,544.33 |
|  | Inclinado | 22,811.26 | 15,128.40 | 52,515.18 | 137,544.33 |
|  | Muy Inclinado | 22,811.26 | 23,246.90 | 52,515.18 | 137,544.33 |
|  | Accidentado | 22,811.26 | 31,388.25 | 52,515.18 | 137,544.33 |
| Ciudades Intermedias | Llano | 24,767.50 | 7,337.35 | 55,581.82 | 138,302.10 |
|  | Inclinado | 24,767.50 | 15,930.07 | 55,581.82 | 138,302.10 |
|  | Muy Inclinado | 24,767.50 | 24,482.86 | 55,581.82 | 138,302.10 |
|  | Accidentado | 24,767.50 | 33,059.72 | 55,581.82 | 138,302.10 |
| Centros Urbanos | Llano | 26,939.86 | 8,113.72 | 60,477.76 | 138,619.43 |
|  | Inclinado | 26,939.86 | 17,627.39 | 60,477.76 | 138,619.43 |
|  | Muy Inclinado | 26,939.86 | 27,098.52 | 60,477.76 | 138,619.43 |
|  | Accidentado | 26,939.86 | 36,595.10 | 60,477.76 | 138,619.43 |
| Pueblos Conectados | Llano | 27,881.46 | 8,390.97 | 62,358.77 | 144,551.62 |
|  | Inclinado | 27,881.46 | 18,233.88 | 62,358.77 | 144,551.62 |
|  | Muy Inclinado | 27,881.46 | 28,033.28 | 62,358.77 | 144,551.62 |
|  | Accidentado | 27,881.46 | 37,858.82 | 62,358.77 | 144,551.62 |
| Comunidades Dispersas | Llano | 30,767.13 | 9,551.70 | 69,332.01 | 178,943.86 |
|  | Inclinado | 30,767.13 | 20,770.48 | 69,332.01 | 178,943.86 |
|  | Muy Inclinado | 30,767.13 | 31,941.94 | 69,332.01 | 178,943.86 |
|  | Accidentado | 30,767.13 | 43,141.71 | 69,332.01 | 178,943.86 |

# Anexo 4. Áreas Mínimas por Alumno Requeridas por Nivel/Modalidad

Área Techada

| Nivel / Modalidad | Zona Rural |  |  | Zona Urbana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rango de Alumnos | <= 20 | 21 - 40 | >= 41 | < 150 | 151 - 300 | >= 301 |
| Inicial | 15.96 | 9.38 | 7.47 | 6.53 | 6.06 | 5.59 |
| Rango de Alumnos | <= 70 | 71 - 140 | >= 141 | < 210 | 211 - 420 | >= 421 |
| Primaria | 17.17 | 8.95 | 4.79 | 5.19 | 4.53 | 4.42 |
| Rango de Alumnos | <= 175 | 176 - 350 | >= 351 | < 291 | 292 - 583 | >= 584 |
| Secundaria | 7.39 | 5.19 | 5.02 | 7.39 | 5.29 | 4.86 |
| Rango de Alumnos | <= 75 | 76 - 150 | >= 151 | < 170 | 171 - 340 | >= 341 |
| Educación Básica Alternativa | 8.31 | 6.05 | 5.06 | 5.49 | 3.74 | 3.78 |
| Rango de Alumnos | <= 50 | 51 - 100 | >= 101 | < 50 | 51 - 100 | >= 101 |
| Educación Básica Especial | 25.91 | 20.34 | 16.89 | 25.91 | 20.34 | 16.89 |
| Rango de Alumnos | <= 80 | 81 - 200 | >= 201 | < 80 | 81 - 200 | >= 201 |
| Centro de Educación Técnico Productivo | 5.33 | 5.05 | 4.06 | 5.33 | 5.05 | 4.06 |
| Rango de Alumnos | <= 260 | 261 - 750 | >= 751 | < 260 | 261 - 750 | >= 751 |
| Instituto Superior Tecnológico | 6.28 | 5.08 | 3.90 | 6.28 | 5.08 | 3.90 |
| Rango de Alumnos | <= 125 | 126 - 360 | >= 361 | < 125 | 126 - 360 | >= 361 |
| Instituto Superior Pedagógico | 5.51 | 4.74 | 3.69 | 5.51 | 4.74 | 3.69 |
| Rango de Alumnos | <= 45 | 46 - 150 | >= 151 | < 45 | 46 - 150 | >= 151 |
| Educación Superior de Formación Artística | 14.67 | 10.38 | 7.92 | 14.67 | 10.38 | 7.92 |

Área de Terreno

| Nivel / Modalidad | Zona Rural |  |  | Zona Urbana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rango de Alumnos | <= 20 | 21 - 40 | >= 41 | < 150 | 151 - 300 | >= 301 |
| Inicial | 22.80 | 13.40 | 10.67 | 9.33 | 8.66 | 7.99 |
| Rango de Alumnos | <= 70 | 71 - 140 | >= 141 | < 210 | 211 - 420 | >= 421 |
| Primaria | 18.47 | 15.13 | 8.95 | 9.35 | 8.61 | 8.36 |
| Rango de Alumnos | <= 175 | 176 - 350 | >= 351 | < 291 | 292 - 583 | >= 584 |
| Secundaria | 12.55 | 9.20 | 9.03 | 12.55 | 9.52 | 9.07 |
| Rango de Alumnos | <= 75 | 76 - 150 | >= 151 | < 170 | 171 - 340 | >= 341 |
| Educación Básica Alternativa | 9.81 | 7.55 | 6.56 | 6.99 | 5.24 | 5.28 |
| Rango de Alumnos | <= 50 | 51 - 100 | >= 101 | < 50 | 51 - 100 | >= 101 |
| Educación Básica Especial | 31.25 | 26.39 | 23.39 | 31.25 | 26.39 | 23.39 |
| Rango de Alumnos | <= 80 | 81 - 200 | >= 201 | < 80 | 81 - 200 | >= 201 |
| Centro de Educación Técnico Productivo | 21.67 | 16.19 | 11.15 | 21.67 | 16.19 | 11.15 |
| Rango de Alumnos | <= 260 | 261 - 750 | >= 751 | < 260 | 261 - 750 | >= 751 |
| Instituto Superior Tecnológico | 8.98 | 7.26 | 5.56 | 8.98 | 7.26 | 5.56 |
| Rango de Alumnos | <= 125 | 126 - 360 | >= 361 | < 125 | 126 - 360 | >= 361 |
| Instituto Superior Pedagógico | 7.88 | 6.77 | 5.27 | 7.88 | 6.77 | 5.27 |
| Rango de Alumnos | <= 45 | 46 - 150 | >= 151 | < 45 | 46 - 150 | >= 151 |
| Educación Superior de Formación Artística | 20.95 | 14.83 | 11.31 | 20.95 | 14.83 | 11.31 |

# Anexo 5. Sobre los escenarios del PNIE

Los escenarios educativos se clasifican en cinco, tres escenarios urbanos y dos rurales. El PNIE considera la propuesta de clasificación de Kudó y Szekely (2015), la misma que plantea cinco escenarios educativos (territoriales) en función de un continuo rural-urbano ajustado a la realidad del país. La clasificación propone cinco escenarios, de estos los 3 primeros corresponden a escenario urbano y los 2 últimos corresponden a un escenario rural:

- Lima, Callao y Arequipa (Gran Ciudad): Este escenario está compuesto por las ciudades con más de 1 millón de habitantes, que en Perú corresponden a Lima Metropolitana, que corresponde a las provincias de Lima y Callao, y la ciudad de Arequipa.

- Ciudades capitales: Comprende las ciudades capitales de departamento, así como algunas ciudades de mayor volumen poblacional en los departamentos de Áncash (Chimbote), Ica (Pisco y Chincha Alta), Moquegua (Ilo), Piura (Sullana y Talara), Puno (Juliaca) y San Martín (Tarapoto), identificadas por el INEI bajo esta categoría.

- Centros urbanos: Comprende centros urbanos que se ubican en otras ciudades principales (según clasificación del INEI), en una capital de provincia, a menos de una hora de la UGEL, o en un centro poblado con más de 200 alumnos en área urbana.

- Pueblos conectados: Corresponde a pequeñas poblaciones en distritos que forman parte de una ciudad o en un centro poblado que es capital de provincia; o cualquier IIEE (urbana o rural) que no está en una ciudad o centro urbano y que se ubica a menos de 5 horas de la UGEL, tiene 100 o más alumnos, o está en un centro poblado con más de 300 alumnos.

- Comunidades dispersas: comunidades que se encuentran a 5 o más horas de la UGEL y 2 o más horas del municipio y que no está cerca de una ciudad principal, o que se ubica en distritos con densidad menor a 100 habitantes por km2, o que tiene menos de 100 alumnos.

# Anexo 6. Esquema Simplificado de la Organización Físico-Funcional de un Local Educativo

Para efectos de la organización funcional de los servicios educativos, la unidad mínima de prestación para un determinado nivel o modalidad es la Institución Educativa a la cual el Sector le asigna un Código Modular. Por razones de lejanía, una Institución Educativa puede tener anexo(s) que funcionan en otros predios, donde se ofrecen los mismos tipos de servicio. Dependiendo del nivel educativo, los servicios se ofrecen en años (p.e. Educación Inicial: 3, 4 o 5 años) o grados (p.e. Educación Primaria: 1er a 6to grados) y cada uno puede estar organizado en una o más secciones y turnos dependiendo de la cantidad de alumnos que se requiera atender.

Respecto a la organización física de los espacios, el local educativo es la unidad básica de agregación de los espacios educativos a la cual el Sector también le asigna una codificación. Un local educativo está compuesto por uno o más predios que pueden ser no colindantes y cada uno puede contener una o más edificaciones, patios, losas, entre otros; cuyas características de diseño deben corresponder a las necesidades funcionales de los servicios educativos que allí se ofrezcan. Las edificaciones pueden contener uno o más ambientes o espacios educativos de diferentes tipos según su función; por ejemplo: aulas comunes, espacios pedagógicos y espacios administrativos, entre otros.

En términos operativos, un local educativo (o más de uno), que ocupa uno o más predios y sus respectivas edificaciones, puede albergar a una o más Instituciones Educativas; donde los ambientes pueden ser de uso exclusivo o compartido por cada una de ellas.

Ilustración 7. Esquema Simplificado de la Organización Físico-Funcional de un Local Educativo

Fuente: Banco Mundial 2015. Asesoría técnica en la definición y establecimiento de criterios de intervención y priorización que contribuyan a un mejor planeamiento, eficiencia y sostenibilidad en materia de infraestructura educativa.

En esencia, el algoritmo reubica a los alumnos de un local educativo que requiere ampliación en otro local educativo que tiene áreas sobrantes, según las áreas mínimas requeridas, dentro del mismo distrito, zona y en el mismo nivel/modalidad.

En esta actualización del cálculo de la brecha, se realiza una recategorización de las edificaciones con sistemas estructurales predominantes de códigos “780-PRE”, “780-POST” y “PCM” a la categoría de “P”, para 288 LLEE que cuentan con un documento que sustenta y reporta un muy alto riesgo de colapso de sus edificaciones.

Representa la suma de las áreas techadas que requieren sustitución, reforzamiento e intervención contingente en las edificaciones del local educativo.

Esto considera la modalidad JEC, en la cual todos los alumnos deben estudiar en un solo turno.

Se considera que solo el 80% del área puede estar efectivamente disponible para fines educativos.

Se considera que solo se puede aprovechar el 50% de las áreas sobrantes en la redistribución, debido a la distancia entre locales educativos, la disponibilidad de vías de acceso, entre otros aspectos.

El inodoro tiene función de descarga cuando posee y funciona el mecanismo para jalar y evacuar los residuos.

Esto considera la modalidad JEC, en la cual todos los alumnos deben estudiar en un solo turno.

Solo se requiere una (1) intervención de este tipo en todo el local educativo.

Kudó, Inés y Székely, Miguel (2015). Desafíos educativos del Siglo XXI para el Perú: Balance de la política de educación básica 2007-2015. Banco Mundial.

De acuerdo con los escenarios propuestos en el PNIE, se considera que un local educativo se encuentra en el escenario de “Gran Ciudad” si se encuentra en una ciudad con más de 1 millón de habitantes. Según la estimación de la población a 2021, la ciudad de Lima Metropolitana (Lima y Callao) y la ciudad de Arequipa cumplen con ese requisito. En ese sentido, se agrega la ciudad de Arequipa al listado de las Grandes ciudades.

El componente Grupo 3: Mantenimiento de infraestructura educativa se calcula al final debido a que requiere información generada al calcular los componentes Grupo 4 y Grupo 5.

La fuente de información no se descarta si existe información del CIE de ese mismo local educativo y tampoco cumple con los criterios. Debido a que la información del CIE fue recogida por especialistas, se considera de mayor calidad. Por lo tanto, si no cumple con los criterios, se admite la posibilidad que una fuente de información más reciente tampoco cumpla con estos criterios.

Se actualizaron las IIEE ubicadas en las zonas del Huallaga en base a los centros poblados ubicados en las zonas del Huallaga del 2019 y un análisis georreferenciado.

No hay actualización del nivel de pobreza a nivel distrital desde el 2018. Por ello, solo se imputó los datos para los nuevos distritos, según el distrito procedente. En el caso del distrito de Lambras, se tomó el nivel de pobreza de Surcubamba, dado que presenta un nivel de pobreza mayor y se considera el caso pesimista.

Debido a la actualización de costos y el efecto en el cálculo de la brecha, se actualizaron los umbrales para determinar los grupos de eficiencia respecto a los presentados en el PNIE. De esta forma, los locales educativos están agrupados correctamente en sus respectivos quintiles.

Los rangos mostrados se obtienen a partir de un análisis por quintiles del ratio de eficiencia de los locales educativos con cálculo de brecha, excluyendo aquellos locales educativos con brecha cerrada.

Si dos o más locales educativos tienen el mismo ratio de eficiencia, estos se ordenan según las siguientes variables, en el orden presentado: alumnos, equidad.

Si dos o más locales educativos tienen el mismo número de alumnos en riesgo, estos se ordenan según las siguientes variables, en el orden presentado: ratio de eficiencia, alumnos, equidad.

Mediante el Oficio Nº 001129-2024-ANIN/JEF, la ANIN proporciona la lista de LL.EE que han sido intervenidos por un proyecto en marco del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC), los cuales tendrían brecha cerrada.

Mediante correo electrónico con fecha del 22 de julio de 2025, el PEIP-EB informa LL.EE. con PI culminados.

Información actualizada a mayo de 2025.

Información actualizada al 22 de julio de 2025.

La estrategia de recopilación de información es a julio de 2025.

Este criterio no aplica para LL.EE. que tienen al CIE 2013 o SRI como fuente de información de infraestructura, debido a que dicha información no correspondería al estado actual de la infraestructura.

Número que ha disminuido debido a la actualización de información a través del aplicativo web SRI y la FUIE-CE.

Número que ha disminuido debido a la actualización de información a través del aplicativo web SRI y la FUIE-CE.

Cantidad de LLEE que fueron parte del marco poblacional del Censo Nacional de Infraestructura Educativa (CIE) 2013.

Alineados a lo antes señalado, esta brecha está asociada al objetivo específico 1 del PNIE y al subcomponente de mantenimiento correctivo en el objetivo específico 4 del PNIE.

Para mayor explicación a detalle del cálculo de la brecha de infraestructura educativa por parte de la DIPLAN-DIGEIE, ver los Anexo 2. Características de las Zonas Bioclimáticas y Anexo 4. Áreas Mínimas por Estudiante Requeridas por Nivel/Modalidad.